广东省标准

DBJ 15-XX-20XX

备案号 J XXXXX-20XX

城市黑臭水体治理规划编制规范

Specification for urban black-odor water

treatment planning

（征求意见稿）

2020-XX-XX  发布                   2020-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

前言

根据广东省住房和城乡建设厅《关于做好2018年广东省工程建设标准制修订工作》的通知（粤建科函(2018)2954号）的要求，中广核环保产业有限公司、深圳市立行环境科技有限公司和哈尔滨工业大学会同参编单位，共同编制完成了本规范。

本规范不涉及专利。

本规范的主要内容包括：1）总则；2）术语；3）基本规定；4）概述；5）区域概况；6）现状调查评价；7）总体规划；8）总体方案；9）投资估算；10）非工程治理措施规划；11）环境影响评价；12）保障措施；13）实施效果分析；14）结论与建议。

本规范由广东省住房和城乡建设厅负责管理，中广核环保产业有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请寄送中广核环保产业有限公司（地址：深圳市深南中路2039-1号，邮政编码：518031），以供今后修订时参考。

本规范的日常管理机构为广东省建设科技与标准化协会，电话：020-87259981，邮箱：shenbxh@163.com。

本规范主编单位：中广核环保产业有限公司

深圳市立行环境科技有限公司

哈尔滨工业大学

本规范参编单位：广州资源环保科技股份有限公司

上海库克莱生态科技有限公司

深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

广东建科节能环保科技有限公司

本规范主要起草人：侯小阁  黄建伟  田  禹  苏  蕾  王  健  李冬梅

梅立永  吴闪闪  曹容维  吴文龙  王国栋  刘  洪

叶  龙  丛涤非  左  薇  王福连  庄兆恒  张  军

李志今  李俐频  何小祥  曹恋沙  詹  巍  罗  辉

卢敬斌  董金荣  杨小兵

本规范主要审查人：

目    次

1 总    则	1

2 术    语	2

3 基本规定	4

4 编制内容综合说明	6

5 区域概况	8

6 现状调查评价	9

6.1 一般规定	9

6.2 流域概况调查	9

6.3 水质状况调查	10

6.4 污染源调查	11

6.5 水生态调查	11

6.6 排水管网调查	12

6.7 治理措施调查	12

6.8 岸线管理与利用调查	13

6.9 信息管控调查	13

6.10 公众调查	13

6.11 水体污染评价与成因分析	13

7 总体规划	15

7.1 基本原则	15

7.2 规划目标与任务	15

7.3 规划范围	15

7.4 总体布局	16

8 治理方案	17

8.1 一般规定	17

8.2 控源截污方案	17

8.3 内源治理方案	18

8.4 生态修复方案	18

8.5 活水提质方案	19

8.6 其他工程方案	20

8.7 实施方案计划安排	20

9 投资估算	21

10 非工程治理措施方案	22

10.1 综合管理系统建设方案	22

10.2 信息管控系统建设方案	22

11 规划环境影响评价	24

12 保障措施	25

13 实施效果分析	26

14 结论与建议	27

15 城市黑臭水体治理规划编制成果要求	28

附录A 城市黑臭水体治理规划编写提纲及要求	30

附录B 现状调查表、记录表、成果表等	35

本规范用词说明	41

引用标准名录	42

条文说明	43

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirements	4

4 Comprehensive explanation	6

5 Regional survey	8

6 Basic investigation and assessment	9

6.1 General requirements	9

6.2 Hydrological investigation	9

6.3 Water quality investigation	10

6.4 Pollution sources investigation	11

6.5 Ecological investigation	11

6.6 Drainage network investigation	12

6.7 Treatment facilities investigation	12

6.8 Shoreline management investigation	13

6.9 Information and management investigation	13

6.10 Public Participation investigation	13

6.11 Pollution assessment and causes analysis	13

7 Overall Plan	15

7.1 General principles	15

7.2 Plan objectives and targets	15

7.3 Scope	15

7.4 Layout	16

8 Engineering measures	17

8.1 General requirements	17

8.2 Sources and discharge control	17

8.3 Internal source control	18

8.4 Ecological remediation	18

8.5 Hydrodynamics	19

8.6 Other measures	20

8.7 Executions and plans	20

9 Investment estimate	21

10 Non engineering mearures	22

10.1 Management system	22

10.2 Information and management	22

11 Plan environmental impact assessment	24

12 Safeguards	25

13 Assessment of plan effect	26

14 Conclusions and suggestions	27

15 Report preparation	28

Appendix A Outline of investigation report	30

Appendix B Forms and sheets of investigation, record and result	35

Explanation of Wording in this Specification	41

List of Quoted Standards	42

Explanation of provisions	43

总    则

    - 根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）、《城市黑臭水体整治工作指南》（建城[2015]130号）、《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2018〕104号）等有关城市黑臭水体治理的要求，为推动广东省城市黑臭水体治理工作，加强城市黑臭水体治理规划编制工作的管理，统一规划编制的基本原则、工作内容和技术要求，保证规划编制的水平和质量，制定本规范。

    - 本规范适用于广东省城镇建成区内城市黑臭水体治理规划的编制，其他水体治理规划的编制可参照执行。

    - 广东省城市黑臭水体治理规划编制工作除符合本规范外，尚应符合国家、行业和广东省地方现行有关规范、标准的规定。

术    语

    - 城市黑臭水体 urban black-odor water

城市建成区内，呈现令人不悦的颜色和（或）散发令人不适气味的水体的统称。

    - 生物多样性 biodiversity

生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合，包括动物、植物、微生物和它们所拥有的基因以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统。包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个组成部分。

    - 水环境容量 water environment capacity

在给定水域范围和水文条件、规定排污方式和水质目标的前提下，单位时间内该水域最大允许纳污量。

    - 海绵城市 sponge city

新一代城市雨洪管理概念，是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的弹性。

    - 点源污染 point source pollution

以点源形式进入城市水体的各种污染源，主要包括工业废水和城市生活污水，通常有固定的排污口集中排放。

    - 面源污染 non-point source pollution

以非点源（分散源）形式进入城市水体的各种污染源，主要包括各类降水所携带的污染负荷、城乡接合部地区分散式畜禽养殖废水的污染等，通常具有明显的区域和季节性变化特征。

    - 内源污染 internal pollution

城市水体底泥中所含有的污染物以及水体中各种漂浮物、悬浮物、岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物。

    - 水生态系统 water ecosystem

水生生物群落及其环境相互作用、相互制约，通过物质循环和能量流动，共同构成具有一定结构和功能的动态平衡系统。

    - 生态修复 ecological remediation

在生态学原理指导下，以生物修复为基础，结合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施，通过优化组合，使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合的修复污染环境的方法。

    - 生态疏浚 ecological dredging

采用环保型的施工机械设备，去除水体底表层被污染的淤泥，并控制施工过程中污染物扩散，以减轻水体内源污染负荷的施工技术方法。

    - 二次污染 secondary pollution

当某些一次污染物，在自然条件的作用下，改变了原有性质，特别是那些反应性较强的物质，性质极不稳定，而产生新的污染物，即出现二次污染。

    - 余水处理 residual water treatment

通过物理或化学的方法，对污泥堆场渗出的富含悬浮物的污水进行处理，使排放的尾水符合要求的过程。

基本规定

- 编制城市黑臭水体治理规划应遵循国家相关法律法规及相关政策文件。

- 编制城市黑臭水体治理规划应以批准的城镇总体规划为主要依据，并充分参考其他相关专项规划及有关成果。

- 编制广东省城市黑臭水体治理规划，应根据可持续发展、生态文明建设的需要，针对流域、区域特性、城市发展与水体环境现状及存在问题，按照流域统筹、系统治理的思路，依据统一规划、因地制宜、突出重点的原则和经济技术可行性原则，提出治理规划目标与任务，制定治理规划的总体方案及主要空间布局与实施方案，实现社会、经济与环境效益、长远与眼前利益、整体与局部利益的统筹。

- 编制城市黑臭水体治理规划，应尊重科学，实事求是。充分查阅和参考以往专项规划及有关成果，积极并慎重采用新技术、新方法，注重工程措施与技术手段、管理方法相结合，广泛听取并论证采纳各方面的意见和建议比较不同的方案设计，优选规划方案，提高规划的科学性和可实施性。

- 城市黑臭水体治理规划应体现全局性和指导性，突出其对黑臭水体治理工作的约束性和控制性。

- 城市黑臭水体治理规划编制应遵循下级规划服从上级规划、专项规划服从综合规划的原则。

- 编制城市黑臭水体治理规划，应以消除黑臭、提升水环境质量、修复水生态为主要目标，应兼顾防洪排涝、海绵城市建设、水资源可持续利用等多重目标。

- 编制城市黑臭水体治理规划应考虑相关防洪排涝标准与规划，确保水安全。

- 黑臭水体治理规划应考虑近远结合、统筹安排。应处理好干支流、上下游、全流域的关系，局部安排应符合区域水体治理规划的总体安排；应采取预防为主，预治结合，源头治理与末端治理结合，处理好非工程措施与工程措施之间的关系，建设与运营的关系。

- 黑臭水体治理规划应注意统筹各部门的使用要求，构建水岸综合体，保留后续发展利用空间等。

- 城市黑臭水体治理规划编制所需的基本资料应来源可靠，数据准确，并具有代表性。

- 城市黑臭水体治理规划的规划基准年宜为规划编制的前一年，规划水平年宜与相关国民经济和社会发展规划或相关的上位规划、同级规划相协调，可分为近期和远期两个水平年，并以近期为重点。

编制内容综合说明

    - 城市黑臭水体治理规划编制内容应包括区域概况、现状调查与评价、规划目标与任务、总体规划与布局、治理方案、投资估算、非工程措施方案、环境影响评价、保障措施、实施效果分析、结论与建议、形成规划成果等。

    - 根据规划编制任务要求，对黑臭水体所在区域的基本情况进行调查，包括城市概况，地理、地质、水文、气象、生态等自然条件和城市社会经济等概况，以及相关规划与计划等。

    - 规划应对水环境现状开展相应深度的现状调查及必要的专题研究，包括流域概况、水质状况、污染源、水生态、排水管网、治理设施、岸线管理与利用、公众调查等情况。

    - 应分析评价城市水体的黑臭和污染的程度、危害及发展趋势，分析原因，确定主要影响因子，根据规划区社会经济发展要求，进行治理必要性分析，确定水体治理规划的目标、任务。

    - 应根据规划任务以及工作基础、工程建设条件等论证确定规划范围、规划期。

    - 应根据规划区域特征、主要污染问题及主要影响因子，确定重点治理对象和主要治理工程、措施，提出总体规划方案和治理措施的总体布局。

    - 应对主要治理工程进行方案设计，明确到控源截污、内源治理、活水保质、生态修复等分项措施。

    - 应对工程设计方案进行投资估算并编制估算成果。

    - 应制定非工程措施方案，可包括综合管理系统建设方案、信息管控系统建设方案等。

    - 应分析预测规划实施可能带来的环境影响，确定需要采取的环境保护措施，并考虑规划实施过程和实施后的跟踪评价等。

    - 应拟定保障规划实施的相关必要条件，包括建设用地、资金筹措、组织与管理、应急与监督检查等。

    - 应对规划的实施效果进行分析与预测，进行环境、社会、经济效益分析。

    - 应提出主要结论和建议，明确重点项目和重点工程，提出时间进度计划及相关要求，并对中期、远期安排提出建议。

    - 应按上述内容和要求，编写规划报告文本，同时完成必要的附图和附表。

区域概况

    - 区域概况应包括规划水体所在城市概况、自然条件概况、社会经济概况、相关规划与计划等内容。

    - 区域概况资料可从统计、民政、电力、规划、建设、国土资源、交通、水利、农业、林业、旅游、环保等其他相关行业（或部门）的专项规划资料、历史监测资料、地方志等渠道、途径进行收集。

    - 城市概况包括规划水体所在城市或部分城区的地理位置、城市历史沿革和定位、行政区划分、交通条件等基本情况。

    - 自然条件概况可包括区域的自然地理、水文气象和其他自然条件等基本情况。

    - 社会经济概况包括社会发展现状、经济发展现状、社会经济发展规划、文化特色等基本情况。

    - 相关规划和计划包括相关的上位规划、区域规划、专项规划和已有的黑臭水体治理计划与方案等。

现状调查评价

一般规定

    - 现状调查与评价应包括流域概况、水质状况、污染源分布、水生态现状、治理设施现状、公众识别状况、黑臭成因分析及结论等。现状调查的内容可根据规划的层级和任务要求做相应的调整。

    - 应采取资料收集和现场调查相结合的方式开展现状调查，全面了解治理规划范围内水体的历史和现状。

    - 应向水利、生态环境、农业、林业、住房与城乡建设、规划和自然资源等有关部门收集调查规划范围内自然环境、社会环境、水文水利、水安全、水环境和水生态等方面的基础资料、相关规划资料及历史监测资料，同时应收集信息管控能力方面的资料。

    - 资料收集范围不应小于规划区域，时间上宜采用近3年调查资料。

    - 当资料不能满足规划要求时，应进行必要的现场调查和监测。还不能满足要求时，可采用延长插补、统计分析、专家判断等方法进行修正。

    - 应根据现状调查结果，分别按本规范附录B.0.5、B.0.2和B.0.3规定的格式要求编制黑臭水体清单、污染源清单和治理设施清单。

    - 应在现状调查基础上，整理调查成果，从水安全、污染源、治理措施、信息管控和公众识别等方面进行评价，并分析污染负荷和水环境容量，分析黑臭成因。

    - 现状调查评价成果宜形成专项报告。

流域概况调查

    - 流域概况调查内容应包括水系概况、水资源概况、防洪排涝概况、水文概况等。

    - 水系概况调查内容应包括城市河湖水系位置，流域面积、河湖特征(长度、流量、流速、水质等)、城市河湖水系连通情况、与周边城市水系的关系等。

    - 水资源概况调查内容应包括区域水资源总量及时空分布、水资源开发利用状况等。

    - 防洪排涝概况调查内容应包括城市防洪排涝防护能力、内涝特点、现状治涝措施及设计标准等。

    - 水文概况调查内容应包括城市降雨类型、总量和分布、径流、洪水、水位（潮位）等。

    - 对于感潮河涌，应重点调查潮水特点，包括感潮范围，水位、水深、流向、流速及其分布、河潮间隙、潮差和历时等。

    - 应调查区域水利工程运行情况，在闸群控制的河网地区，应收集现有闸群调度方案，宜现场调查各河段流向、流速、流量，了解它们的变化特点。

    - 应绘制区域水系图。

水质状况调查

    - 水质状况调查内容包括历史和现状的水环境质量状况。

    - 历史水质资料应包括污染源普查、水资源公报、相关统计年鉴及水质常规监测资料等。

    - 现场调查应参照《水环境监测规范》SL 219和《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91执行。

    - 水质调查指标应包括但不限于溶解氧（DO）、pH值、氧化还原电位（ORP）、透明度、水温、总氮、总磷、氨氮（NH3-N）、化学需氧量（CODCr）等。

    - 必要时可根据水体污染特征选择特定项目，以准确反映污染特征。

    - 应根据水质调查成果，按本规范附录B.0.1的格式汇编成《流域水质状况汇总表》。

污染源调查

    - 应充分利用污染源普查、排污口调查等现有资料。

    - 应重点开展入河排污口现场调查，现场调查应按照《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南》的规定执行。

    - 应开展面源污染调查，调查内容包括区域土地利用现状、区域土壤和水土流失状况、区域降雨污染特征及时空变化规律、区域下垫面特征、农业生产现状及其污染防治情况等。

    - 应开展水体底泥调查，重点调查水体底泥类型、厚度、嗅味及主要理化性质，其中理化性质指标包括但不限于含水率、pH值、有机质、氨氮、总磷、总有机碳、重金属等。

    - 底泥检测断面布设应符合《湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）》的断面测量规定，并综合考虑点源、面源污染、排污口、支流汇入口与汇入干流口等情况。同时调查水体中各种漂浮物、悬浮物，以及岸边垃圾、未清理的水生植物或水华藻类等所形成的腐败物。

    - 应根据调查成果，将污染物名称、类型、来源、负荷等按本规范的附录B.0.2的格式汇编成《污染源清单》。

水生态调查

    - 宜根据水体的功能、保护对象和目标，开展水生态调查。

    - 水生态调查内容可包括水生生物和河滨带植被的群落结构与分布。

    - 宜初步调查水体水生生物群落组成和现存量，水生生物应包括鱼类、底栖动物、浮游动物、浮游植物和高等维管束植物等。

    - 宜调查岸坡、滩地等河岸带的动植物分布状况。

    - 宜关注外来入侵物种状况及其对生态系统的影响，宜对外来入侵生物物进行详尽调查。

    - 宜开展河湖生态现状与历史状况的对比，分析区域已有开发活动导致的生态问题。

排水管网调查

    - 调查对象应包括市政排水管网、排水户连接管网和入河排水口，宜包括排水户内部排水管网。

    - 调查范围应根据水体的流域范围、排水现状分区、排水规划分区、污染源调查等确定。

    - 调查内容应包括排水体制、管网现状、管网规划、现状排水管道缺陷、排水口及拍门、雨污混接、污水收集率、污水处理率等。

    - 调查方法以收集资料法为主，根据需要进行补充检测。管网检测应符合《城市黑臭水体整治-排水口、管道及检查井治理技术指南》（建城函[2016]198号）的规定。

    - 现状管网问题较多的情况，宜开展专项调查。

治理措施调查

    - 治理措施调查内容应包括控源截污措施、内源治理措施、活水补水措施、生态修复措施、景观提升措施以及其他治理措施等。

    - 应收集已建各治理措施的立项资料和运行资料，同时应收集拟建治理措施的规划资料。

    - 应对已建污水处理设施、应急处理设施、污泥处理设施等开展现场调查，了解其运行情况。

    - 宜对拟建/在建治理措施开展现场调查，了解其实施情况。

    - 治理措施调查应根据收集资料，按本规范的附录A.0.3的格式汇编成《治理措施汇总表》。

岸线管理与利用调查

    - 岸线调查内容应包括码头、供排水设施、沿河建筑物、堤防、沿河道路及其他设施等的管理与利用现状。

    - 宜开展堤防、供排水设施、沿河建筑物等重点岸线设施的现场调查。

信息管控调查

    - 综合管理应包括机构设置、人员队伍建设、设施与设备建设及宣传教育等。

    - 信息化建设应包括监测体系与应急机制等。

    - 应通过资料收集和实地走访等形式调查评价水体综合管理及信息化建设现状。

公众调查

    - 应开展公众调查，确定公众满意度，识别水体黑臭时间规律和原因等。

    - 公众调查方式应参考《城市黑臭水体整治工作指南》的规定执行。

    - 公众调查应根据调查情况，按本规范的附录B.0.4的格式汇编成《公众调查汇总表》。

水体污染评价与成因分析

    - 应在调查工作基础上开展水体污染评价及成因分析，应包括黑臭水体评价、污染负荷分析、环境容量分析、主要污染因子识别及成因分析等。

    - 黑臭水体评价应包括水体名称、起始边界、类型、面积、长度、所在区域、黑臭级别、水质现状等，按本规范的附录B.0.5的格式汇编成《黑臭水体清单》。

    - 黑臭水体评价应参考《城市黑臭水体整治工作指南》的规定执行。

    - 应根据调查结果分析水质变化规律，水质评价应符合《地表水环境质量标准》GB3838的规定，评价方法宜采用单指标评价法。湖库营养状态评价宜采用指数法。

    - 水生态评价应参照《河湖生态保护与修复规划导则》SL709的规定执行，对水体河湖地貌、水环境、生物状况等进行评价。

    - 水环境容量的计算宜采用污染负荷计算法或数值模型方法，并应符合《水域纳污能力计算规程》GB/T 25173的规定。

    - 主要污染因子识别及成因分析应根据调查结果筛选、识别主要污染因子，并对污染成因进行分析评价。

    - 应根据黑臭水体评价、水生态评价、污染负荷、环境容量分析结果，分析水体黑臭现状与治理目标的偏离程度，确定水体治理的近期目标。

    - 宜根据调查评价结果和相关规划，预测水体远期治理需求。

总体规划

基本原则

    - 应针对城市黑臭水体的流域、区域特征、治理目标与水体环境与治理现状，在掌握主要污染因子和成因的基础上，拟定规划目标和任务，确定控制指标、重点治理对象、主要治理工程和其他治理措施，确定治理措施的布局，形成总体规划方案。

    - 规划目标、任务、控制指标和治理措施与布局按规划水平年分近、远期拟定。

    - 应通过技术可行性分析、经济投入分析、治理目标可达性分析， 优化总体规划目标和方案，保障规划的科学性、合理性和可实施性。

规划目标与任务

    - 总体规划要结合区域特征，从经济社会长远发展需要出发确定规划目标与任务，促进水资源合理利用和城市水安全，保障经济社会可持续发展。

    - 规划目标应分不同规划水平年拟定，并根据规划工作要求与规划期内的需求确定，以定量为主。

    - 应根据不同规划水平年，统筹并拟定控源截污、内源治理、生态修复、活水提质等主要任务。

    - 应根据规划任务的轻重缓急，提出分阶段实施的任务。

    - 应因地制宜，按照城市黑臭水体治理规划目标及主要任务，结合各地流域水质控制指标要求，选取控制指标。

规划范围

    - 规划范围应根据规划任务、工作基础、工程建设条件等确定相应规划范围，应明确城市黑臭水体流域范围内重点点源、面源等污染，将上游污染一定范围作为规划范围。若规划范围为部分流域范围时，可提出规划范围和影响范围的范畴。

总体布局

    - 应根据水体污染评价及成因分析成果，明确不同污染物贡献度，根据黑臭水体治理目标，必要时建立水质模型并开展技术经济分析，系统性提出治理策略、方向和基本工作要求。

    - 应基于技术经济分析，综合城市黑臭水体以及水系上下游、左右岸的主要问题，统筹控源截污规划、内源治理规划、生态修复规划、活水保质规划等治理措施作出总体布局。

    - 应按轻重缓急，提出重点布局方案，明确重点治理对象、范围和重点项目和重点治理工程。

    - 总体布局应尽可能满足相应地区和有关部门的要求。

治理方案

一般规定

    - 治理方案宜包括控源截污、内源治理、生态修复、活水提质等方面，并可根据实际需要进行取舍与调整。

    - 治理方案内容应包括近期方案、远期方案，绘制近、远期规划建设方案图，并提出对应的工程量清单。

    - 方案制定应结合城市相关规划，统筹安排水体治理设施，进行合理布局。

- 应根据城市的规模、用地规划布局，结合地形地势、风向、受纳水体位置与环境容量、再生利用需求、污泥处理处置出路以及社会、经济条件等综合因素确定。

- 应充分利用现状设施及在建、拟建设施。

- 近期方案的制定还应综合考虑治理目标、财政状况、工程实施等约束条件。

控源截污方案

    - 控源截污方案应包含源头污染控制方案、末端排口截污方案等内容。

    - 控源截污方案的制定可根据情况结合海绵城市建设的相关内容与原则。

    - 源头污染控制方案可包括污、废水收集系统建设、面源污染源头管控、正本清源等内容。

    - 制定源头污染控制方案应掌握规划范围内现状管线（雨水、污水、电力、通信、燃气等）和面源污染源的现状，在此基础上结合污染控制目标和经济条件等因素，提出截污管网建设、改造和修复方案。

    - 末端排口截污主要针对城市水体排口包括沿岸污水直排口、分流制雨水口（初期雨水）、混流排放口、合流制排放口等进行截污。

    - 制定末端排口截污方案应基于水质目标，根据对排口调查的结果，和所在区域水体水环境容量、水文气象特征、排口性质、区域管网建设情况，可通过模型分析，提出截污治理方案，并提出对排口进行溯源整治的措施。

内源治理方案

    - 应根据水体污染评价及成因分析成果，结合内源污染现状和规划治理目标，提出内源治理目标与措施，形成系统的内源治理方案。

    - 内源治理措施宜包括底泥污染治理、河道垃圾清理、生物残体及漂浮物清理等。

    - 应对底泥污染进行合理控制，在维持现状河道走向、宽度及保证原有河岸安全的原则下，确定底泥污染治理的技术措施。

    - 清淤措施应遵循“因地制宜”、“减量化、稳定化、无害化、资源化”及“就地就近”的底泥处理处置原则，明确清淤面积、清淤位置、清淤深度、清淤方式、运输及处理工艺、产出物处置消纳方式等，并形成底泥处置方案。

生态修复方案

    - 应根据城市水体污染评价及成因分析结果，以及水生生态现状和规划治理目标，遵循因地制宜的原则，统筹水体防洪、供水、航运、治污、景观、文化及生态等功能要求，并结合活水提质规划、海绵城市规划等多方面需求，提出城市黑臭水体生态修复方案。

    - 制定生态修复方案，应充分考虑水体的水生生态现状，和水文、气象及周边所在区域的地形地貌等特征，分析生态修复措施的可行性。

    - 具体水体生态修复措施可参照《河湖生态修复与保护规划编制导则》SL709、《城市黑臭水体整治工作指南》等的规定采用。

    - 水体生态修复应在控源截污规划和内源污染治理规划的基础上实施。

    - 水体及周边空间的生态修复措施，应考虑与区域生态安全格局和蓝绿空间分布的充分衔接。

    - 有行洪需求的河道不宜在河道内设置沉水植物、浮水（叶）植物以及人工增氧设备等影响行洪的措施，可采用包括沿线的护岸、堤防或防汛墙的生态化改造、景观绿化节点布置、旁路人工湿地等生态措施。

    - 对相对封闭的湖库的生态修复措施，应充分结合当地景观和文化，形成从缓冲带到深水区、人工恢复到生物群落自然建立的立体空间布局。

活水提质方案

    - 应根据水体污染评价及成因分析结果，以及补水水源的可获得性，分析活水提质方案的必要性与可行性。对确定有必要且可行的水体应提出活水提质方案。

    - 应根据城市河湖条件，遵从城市河湖水系连通的流域规划，充分利用现有资源，确定水动力提升工程总体方案。方案中若包含规划水系连通或活水补给方案，应符合《城市水系规划导则》SL 431、《室外排水设计规范》GB50014、《河湖生态环境需水计算规范》SLZ712、《河湖生态保护与修复规划编制导则》SL709的相关规定。

    - 活水补给方案应包括补水水源、补水规模、补水线位、补水点布置等内容。

    - 在复杂水系，宜通过建立水动力-水质模型，确定补水点、补水量、提升泵站位置、流经路线、叠加闸等管控措施。

    - 可选择水库水（若有）、污水处理厂再生水等作为补水水源。

    - 可参考《河湖生态环境需水计算规范》SLZ712，结合生态需水量、景观需水量等要求，确定补水规模。

    - 可根据相关规划，结合规划市政杂用水量，确定补水线位。补水线位宜沿河或沿路敷设。

    - 补水水质应优于水体目标水质要求，若现状水源不满足补水要求，可采用深度净化处理工艺提标提质。

其他工程方案

    - 加强岸线水土保持工程建设，达到本区域水土流失防治目标，具体建设参照《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433的规定执行。

    - 可根据实际需要，增加其他必要的工程措施。

实施方案计划安排

    - 应符合上位规划及相关专项规划的要求。

    - 实施方案安排计划应包括实施时间、实施内容、阶段性目标等。

    - 应结合相关规划预测城市污水量，确定截污规模；科学计算初雨水量，合理确定重现期和径流系数。

投资估算

    - 应对规划的治理方案进行投资估算，并编制估算成果。

    - 应说明投资估算的编制依据、方案及采用的价格水平年等。

    - 应根据总体规划治理工程的规模、主要工程量、施工总工期等指标，按照指标使用说明对实物工程量进行投资估算。

    - 必要时可对资金筹措做出安排。

    - 投资估算成果应包括投资估算编制说明和相应的投资估算表格。

非工程治理措施方案

综合管理系统建设方案

综合管理系统建设可包含制度建设、监督管理体制与机制建设、跨流域评价与合作体制与机制建设、监控和应急能力建设、综合管理能力建设等。

制度建设可包括长效管理体制、分级管理制度、工程措施管理制度、日常检查制度等的建设。

监督管理体制与机制建设可包括完善监督管理体制、机制，建立水环境改善、水生态保护与修复、水安全保障、水资源可持续利用等的协调机制，建立生物多样性保护体制与机制，建立和完善公众参与和媒体监督机制等。

根据需要可建立跨流域评价体制与机制，加强跨区域的协同合作，建立治污合作机制和突发污染事故区域联动应急机制。

监控和应急能力建设可包括黑臭水体污染监测-分析-预警-响应机制系统建设，配备相应的软件、硬件，包括前端数据采集系统、数据及视频传输系统、数据分析系统、预警与响应系统，还可包括应急队伍和应急设备的建设。

综合管理能力建设应包括机构设置、人员队伍建设、设施与设备建设、宣传教育及信息管控、落实制度建设与实施等。

信息管控系统建设方案

    - 应结合区域内现有、在建和待建的相关信息系统，包括地理信息系统、气候气象信息系统、水文信息系统、水质信息系统、雨水管网信息系统、污水管网信息系统、合流制管网信息系统、经济及产业信息系统等，拟定规划区域内水环境信息管控系统建设方案。

    - 总体方案应包括监测系统建设、数据中心建设、运行维护管理系统建设、应急响应系统建设、监控和应急安全能力建设。

    - 监测系统宜包括水文信息监测系统、水质信息监测系统、排水管网信息监测系统等，应布局合理、功能完备、稳定可靠，形成对重点区域的全面覆盖。

    - 数据中心应包括数据存储、数据管理、数据共享与决策支持等功能，可采用大数据、云计算、可视化技术。

    - 应建立信息数据库运行维护制度，包括日常管理制度、应急管理制度、系统维护制度等。

    - 应制定规划区域内水安全事故、水污染事故、环境公害事故等可能发生危害事件的应急响应总体方案，明确事故责任制，形成事故调查与追责制度。有较大危险源的应制定专项应急安全响应方案，并形成多区域、多部门联动体制和机制。

    - 应制定包括监控方案、应急安全预案、应急能力建设等在内的监控和应急安全能力建设方案。应急安全预案应包括应急组织机构及职责、应急预案体系、保障措施等内容。

规划环境影响评价

环境影响评价是规划方案比选的重要依据。规划方案可能产生的环境影响如果超出可承受的范围与程度，则需要另选方案或者对方案做出相应的调整。

应对治理规划进行环境影响评价，分析治理方案实施可能带来的环境影响，确定需要采取的环境保护措施，并考虑规划实施过程和实施后的跟踪评价等，主要内容包括环境现状调查与分析、环境影响预测与评价、减缓措施、环境监测及跟踪评价等。

规划环境影响评价内容及深度应符合现行行业标准《规划环境影响评价技术导则总纲》HJ 130的规定。

应分析规划总体布局、主要规划方案、重要设施选址及规模等与国家和地区环境保护法律法规和政策、省级主体功能区规划、生态功能规划、水功能区规划等相关功能区划的符合性，与同层位相关规划的协调性。

应明确规划设计实施的环境制约因素，重点关注与自然保护区、湿地等环境敏感区可能存在冲突的规划内容。

环境现状调查与分析主要应包括水环境、水生态、陆生生态和环境敏感区等的现状及其主要问题与成因分析。环境敏感对象主要应包括自然保护区、生态脆弱区及社会关注区等。

环境影响预测与评价的主要内容应包含水环境影响预则与评价、生态影响预测与评价、水文水资源影响预测与评价、环境敏感区影响预测与评价、社会环境影响预测与评价和环境风险预测与评价、施工期影响预测与评价、洪水影响预测与评价等。

应根据规划设计方案的合理性，结合社会经济与环境协调发展的要求，对规划设计方案的布局、规模和实施时序等提出优化调整建议和减缓不利影响的对策措施。环境影响减缓对策措施应遵循预防为主、不利影响最小化与减量化原则；减缓对策与措施应具有可操作性，在规定的期限内能够实现环境保护目标。

保障措施

应提出规划实施的保障措施。保障措施应包括建设用地保障措施、资金筹措保障措施、组织与管理保障措施、应急与监督检查保障措施，以及其他有必要的保障措施。

应按下列原则确定保障措施：

- 应全面考虑城市发展与建设的全局，统筹安排，将保障措施纳入城市规划范围。

- 保障措施应尽量简单易行，并遵行节约的原则。

- 应强调监督检查保障措施的完善与落实。

应根据规划拟定方案的总体布局和主要任务，进行治理措施的空间布局，制定工程建设用地计划，明确征地原则、范围、程序与方法。

应提出规划实施所需要资金的资金筹措方案和融资方案，包括资金来源渠道，建设期贷款利息、利率等。

应根据国家相关法律、法规、规定和地方政府的相关规定，提出相应的组织、管理等保障措施。

应制定应急保障方案，构建水情预警系统并明确预警等级，健全水质监测系统，对重污染的流域进行重点监测，强化应急设施与装备建设，组建专项应急小组等。

应提出完善的流域监控方案，进行监控能力建设、应急预案制定、应急能力建设等。

应提出监督检查保障措施，加强公众参与和媒体监督，实行民主公开，落实信访举报制度等。

应根据情况制定其他保障措施，比如管线保护与迁改、范围内既有管线保护等措施。

实施效果分析

实施效果分析应包括对城市黑臭水体治理效果进行分析与预测，以及进行环境、社会、经济效益分析。

规划实施效果预测分析可建立水质水动力模型，预测污染削减程度，进行目标可达性分析。

结论与建议

编制城市黑臭水体治理规划应提出主要结论和建议。

结论与建议应包括以下三个方面的内容：

1 应明确拟实施规划的重要区域和重点项目，以及优先顺序，明确重点工程的建设要求，提出工作进度安排及管理要求，并对中期、远期安排提出初步意见。

2 应简述规划实施过程中可能遇到的主要困难和问题以及解决建议。

3 应提出下一阶段的规划建议。

编制成果要求

城市黑臭水体治理规划成果应包括规划文本、图纸和相关说明。成果的表达应当清晰、准确、规范，成果文件应当以书面和电子文件两种方式表达。

规划文本的章节安排可按附录A的提纲执行，不同类型和级别的城市黑臭水体治理规划可根据任务要求对章节内容适当取舍和调整。

应把附表、附图应作为规划成果的组成部分附入正文。

1 附表应包括下列内容

- 水质状况汇总表

- 污染源清单

- 治理设施汇总表

- 公众调查汇总表

- 黑臭水体清单

2 附图应包括下列内容，1)~8)为应附附图，9) ~12)为宜附附图。

- 区位图。

- 水系图。

- 现状调查表、记录表、成果表。

- 近期总体规划图。

- 远期总体规划图（总体布局图）。

- 各措施规划图，包括控源截污、内源治理、生态修复、活水保质措施规划图。

- 规划实施时序图（作战图）。

- 投资估算文件。

- 污染源分布图，包括污水直排口分布、面源污染分布。

- 污染区域分布图，包括生活污水、工业废水、农业污水、畜牧业污水等污染区域分布。

- 污染程度示意图。

- 现状污水处理系统图，包括在建或已建管网、处理设施图。

应整理专题调查报告、专题研究报告等，作为规划成果的组成部分，并可根据规划范围、任务与要求适当取舍和调整后附入正文

- 附录A 城市黑臭水体治理规划编写提纲及要求

前言

- 概述

概述规划的主要内容和结论。应对城市概况、规划范围、规划期限/水平年、规划治理目标，现状调查与评价、规划实施方案、投资估算等内容作概括性描述。

城市概况应简述规划区域所在省份、地市、人口经济等概况。

规划范围应简述规划区域面积，规划区域主要干流与支流名称与长度等。

规划治理目标应简述规划区域主要干流与支流达到的水质标准、控制指标等。

现状调查与评价应简述规划区域主要干流与支流水体现状水质、计算污染负荷和环境容量，分析黑臭成因。

规划实施方案应简述规划总体布局、主要工程措施与工程规模等。

投资估算应简述规划工程措施估算金额等。

- 规划背景与必要性

  - 规划背景

说明规划编制背景、任务来源、区域范围、规划水平年、依据以及规划编制情况。

  - 规划必要性

说明规划编制工作的必要性和意义。

- 规划编制技术路线

简述规划编制技术路线。

- 区域概况

说明规划区域的自然条件、社会经济与相关规划与计划等情况。

  - 城市概况

说明规划水体所在城市的地理位置、历史沿革和城市定位、行政区划分、交通条件等。

  - 自然地理概况

对规划水体所在区域地形、地貌及地质特征、地震防护等级、区域土壤类型与特性、土壤分布与区划、植被类型与区划、区域生态现状、土地利用现状和水土流失现状等作以说明。

  - 水文气象概况

对规划水体所在区域河湖水系基本情况、主要干流支流名、长度与流域面积等水系特征，区域河湖水系径流、洪水（潮水）、泥沙等水文要素特征，水利工程建设情况和降雨、蒸发、气温、日照时数等气象要素特征作以说明。

  - 社会经济概况

说明规划水体所在区域社会发展现状、经济发展现状、社会经济发展规划、文化特色等基本情况。

  - 相关规划与计划

- 现状调查与评价

说明对规划区域开展水环境现状调查与污染评价和成因分析的情况。

  - 流域概况调查

对规划水体所在流域的水系概况、水资源概况、防洪排涝概况、水文概况等调查情况进行说明。

  - 水质状况调查

对规划范围内水环境质量的历史和现状的调查情况进行说明，包括调查方法、调查指标、调查成果、成果说明等。

  - 污染源调查

说明对规划范围内的点源、面源和内源等污染源的调查情况和成果。

  - 水生态调查

说明对规划范围内水生生物和河滨带植被的群落结构与分布的调查情况和成果。

  - 排水管网调查

说明对规划范围内的排水体制、管网现状、管网规划、现状排水管道缺陷、排水口及拍门、雨污混接、污水收集率、污水处理率等调查情况。

  - 治理设施调查

说明调查规划水体已有或拟建的控源截污、内源治理、活水补水、生态修复、景观提升以及其他治理措施等的调查情况。

  - 岸线管理与利用调查

说明调查规划范围内码头、供排水设施、沿河建筑物、堤防、沿河道路及其他设施等的管理与利用的情况。

  - 信息管控调查

说明对规划范围内水体综合管理及信息化建设的调查情况。

  - 公众调查

说明对公众对水体的感管评价的调查情况与成果。

  - 水体污染评价与成因分析

说明水体污染评价、污染负荷分析、环境容量分析、主要污染因子识别及成因分析等的方法、过程和结论。

- 总体规划

说明城市黑臭水体的治理指导思想与原则和任务，明确治理目标和总体规划与布局。

  - 规划指导思想与原则

说明规划编制的指导思想与原则。

  - 规划范围与期限

说明规划的范围与期限。

  - 规划目标与任务

说明规划的目标与任务、控制指标。

  - 总体规划与布局

说明规划的总体规划与布局，包括主要治理措施、主要治理措施布局等。

- 治理方案

说明治理规划工程设计的总体方案和方案的实施计划，并根据控制截污、内源治理、生态修复、活水提质和其他等专项措施开说明，并根据实际需要对专项内容做取舍和调整。

  - 控源截污方案

对规划的包括污、废水收集系统建设、面源污染源头管控、正本清源等的源头污染控制措施和包括沿岸污水直排口、分流制雨水口（初期雨水）、混流排放口、合流制排放口等的截污与污水处理措施进行说明。

  - 内源治理方案

对规划的水体底泥污染治理、河道垃圾清理、生物残体及漂浮物清理等治理措施进行说明。

  - 生态修复方案

说明规划的水体和河滨生态修复措施。

  - 活水提质方案

对规划的水系连通与活水补给措施进行说明。

  - 其他工程措施

对规划的岸线水土保持等其他工程措施进行说明。

  - 方案实施计划与安排

简述规划实施时间、实施内容、阶段性目标等实施计划与安排。

- 投资估算

说明针对治理方案工程措施的投资估算及估算成果。

- 非工程治理措施规划

说明非工程措施方案内容，包括综合管理系统建设和信息管控系统建设。

  - 综合管理系统建设

说明包含制度、监督管理体制与机制、跨流域评价与合作体制与机制、监控和应急能力、综合管理能力等综合管理系统建设的方案。

  - 信息管控系统建设

说明信息管控系统建设方案，包括监测系统、数据中心、运行维护管理系统、应急响应系统、监控和应急安全能力等的建设。

- 环境影响评价

说明治理方案实施可能带来的环境影响、需要采取的环境保护措施以及实施过程和实施后的跟踪评价等内容。

- 保障措施

说明为保障方案实施所需要的建设用地、资金筹措、组织与管理、应急与监督检查等有必要的保障措施。

  - 建设用地

说明工程建设用地计划，明确征地原则、范围、程序与方法。

  - 资金筹措

说明规划实施所需要资金的资金筹措方案和融资方案，包括资金来源渠道，建设期贷款利息、利率等。

  - 实施保障措施

说明规划的组织、管理等保障措施。

  - 应急措施与监督检查保障措施

说明应急保障方案，包括构建水情预警系统并明确预警等级，健全水质监测系统，强化应急设施与装备建设，组建专项应急小组等。

- 实施效果分析

说明治理规划方案的实施效果进行分析与预测的相关内容。

- 结论与建议

简述规划的结论与相关建议。

- 附件

附件应符合本规范15.0.5的规定。

- 附录B 现状调查表、记录表、成果表等

表B.0.1  流域水质状况汇总表

表B.0.2  污染源清单

表B.0.3  治理设施汇总表

表B.0.4  公众调查汇总表

表B.0.5  黑臭水体清单

表B.0.1  流域水质状况汇总表

| 流域编号（或名称）： |  |  |  | 调查单位（可选）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汇总时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 黑臭水体名称 | 调查时间 | 水色 | pH | ORP |  | DO | CODcr | NH3-N | TP |
| 填表 |  |  |  |  |  | 校核 |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

表B.0.2  污染源清单

| 流域编号（或名称）： |  |  | 图幅编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调查单位（可选）： |  |  |
| 编号 | 排污口名称 | 位置 | 排放方式 | 排放量 | 治理现状和规划 |
| 填表 |  |  |  | 校核 |  |
| 日期 |  |  |  | 日期 |  |

注：各污染源应以重要性顺序排序；

表B.0.3  治理设施汇总表

| 流域编号（或名称）： |  |  | 图幅编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调查单位（可选）： |  |  |
| 编号 | 治理设施类型 | 名称 | 位置 | 建设情况 | 运行情况 |
| 填表 |  |  |  | 校核 |  |
| 日期 |  |  |  | 日期 |  |

注：

- 治理设施类型指截污管网、污水集中处理设施、污水临时处理设施、污泥处理设施或监控设施等。

- 建设情况指已建、在建或拟建。

- 运行情况应简述

表B.0.4  公众调查汇总表

| 流域编号（或名称）： |  |  |  | 调查单位（可选）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汇总时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 黑臭水体名称 | 水体臭味 |  |  |  | 水体颜色异常 |  |  |  |
|  |  | 有，% | 轻度，% |  | 重度，% | 有，% |  | 轻度，% | 重度，% |
| 填表 |  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |

表B.0.5  黑臭水体清单

| 流域编号（或名称）： |  |  |  | 图幅编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 调查单位（可选）： |  |  |  |
| 编号 | 黑臭水体名称（起始边界） | 水体类型 | 面积/长度 | 所在区域 | 黑臭级别 | 水质现状 | 责任人 |
| 填表 |  |  |  | 校核 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  | 日期 |  |  |  |

注：

- 编号与表 1 一致，一个水体多个河段或湖面黑臭级别不同时，可设置二级编号“a、b、c……”来区分，分多行分别列出，但黑臭水体编号为同一个，以便统计；

- 黑臭水体起始边界宜采用地名、路名等描述，并标注起始边界地理坐标（经纬度）；

- 水体类型是指“河流、湖塘”等；

- 所在区域是指黑臭水体所在行政区域；

- 黑臭级别是指“轻度”或“重度”；

- 水质现状是指主要水质指标（如透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮和其他能反映水质现状的指标等）的监测结果，可用平均值表示；

责任人填写相应河湖长姓名，并注明单位及职务。

标准用词说明

| 标准用词 | 在特殊情况下的等效表述 | 要求严格程度 |
| --- | --- | --- |
| 应 | 有必要、要求、要、只有…...才允许 | 要求 |
| 不应 | 不允许、不许可、不要 |  |
| 宜 | 推荐、建议 | 推荐 |
| 不宜 | 不推荐、不建议 |  |
| 可 | 允许、许可、准许 | 允许 |
| 不必 | 不需要、不要求 |  |

引用标准名录

《地表水环境质量标准》GB3838

《土壤环境质量标准》GB15618

《水域纳污能力计算规程》GB/T 25173

《城市排水工程规划规范》GB 50318

《水土保持综合治理 规划通则》GB/T 15772

《室外排水设计规范》GB 50014

《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345

《污水综合排放标准》GB8978

《危险废物鉴别标准.浸出毒性鉴别》GB5085.3

《河湖生态修复与保护规划编制导则》SL 709

《城市水系规划导则》SL 431

《地表水资源质量评价技术规程》SL395

《水库渔业资源调查规范》SL167

《河湖生态保护与修复规划导则》SL709

《渔业生态环境监测规范》SC/T 9102.2

《河湖生态环境需水计算规范》SLZ712

《生产建设项目水土保持技术标准》GB 50433

《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91

《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T92

《河湖污泥处理厂产出物处置技术规范》SZDB/Z236

广东省地方标准

城市黑臭水体治理规划编制规范

DBJ 15-XX-20XX

条文说明

目  次

1 总则	45

3 基本规定	46

5区域概况	47

6 现状调查评价	48

7 总体规划	56

8 治理方案	57

9 投资估算	60

10 非工程治理措施方案	61

11 规划环境影响评价	63

- 总则

1.0.1 本条提出本规范的适用范围。本规范除了适用于广东省城镇建成区内的城市黑臭水体治理规划编制，建成区内的非黑臭水体的治理规划也可根据其适应性部分或者全部参照本规范进行编制。

- 基本规定

3.0.1~3.0.2规划编制的依据主要应包括下列内容。

- 国家及省市有关部门的相关政策、法律法规、批复意见。

- 城市总体发展规划或区域性主体发展规划。

- 相关现行的国家标准、行业标准等。

- 区域环境保护规划、水污染防治规划、流域水功能区划、生态功能区划、水利区划等定位要求。

3.0.3~3.0.4要以人为本，统筹协调社会和经济发展与环境保护之间的关系，体现可持续的科学治水理念。

3.0.7~3.0.10规划编制原则可考虑几个方面：

- 源头治理与末端治理相结合；

- 目标导向与问题导向相结合；

- 建设与运营管理并重；

- 流域治理、综合治理原则；

- 全面规划，因地制宜原则；

- 工程措施、非工程方法与措施相结合等。

- 5区域概况

- 5.0.3地理位置包括规划水体的地理位置、所在行政区，以及与周边重要敏感区，包括重要城市、自然保护区、种植资源保护区、著名风景区的方位关系。城市行政区划分包括所属行政区的名称、范围、面积、人口等。

- 5.0.4自然条件包括地理地质、水文气象和其他方面。

- 1 地理地质包括以下方面：

- 区域地形、地貌及地质特征、地震防护等级等。

- 应包括区域土壤类型与特性、土壤分布与区划、植被类型与区划等。

- 应包括区域生态现状、土地利用现状和水土流失现状等。

- 2 水文气象包括以下方面：

- 区域河湖水系基本情况、主要干流支流名、长度与流域面积等。

- 应包括区域河湖水系径流、洪水（潮水）、泥沙等水文要素特征。

- 应包括区域水利工程建设情况。

- 应包括区域降雨、蒸发、气温、日照时数等气象要素特征。

- 5.0.5社会经济概况包括以下内容。

- 城市社会发展现状，包括人口增长、城市化水平等。

- 应包括城市经济发展现状，包括国内生产总值、产业结构、公共财政收支等。

- 宜包括城市文化特色、自然和人文风景区、文物古迹、名优特产等。

- 5.0.6相关规划与计划包括以下内容。

- 现行相关制约性规划、国家级和流域级的上位规划。

- 应包括区域总体规划和城市蓝线保护规划等各类区域规划。

- 应包括城市的水系、防洪排涝、排水、海绵城市、生态修复、水污染防治和环境保护等方面的专项规划。

- 宜包括已有相关黑臭水体治理计划与方案，包括治理行动计划、治理实施方案和“一河一策”方案等。

- 现状调查评价

一般规定

6.1.1~6.1.3  现状调查评价是黑臭水体治理规划的基础工作。可以通过收集水利、生态环境、农业、林业等有关部门的监测资料技术报告获得调查资料，部分资料可以采用3S等技术方法获取。需明确所收集资料的来源，检验资料的正确性及相互协调性和一致性，分析数据的合理性和规律性。

流域概况调查

6.2.4  本条说明城市防洪排涝现状及存在问题。初步评价按照现行国家标准《防洪标准》GB50201的来规定执行。防洪主要分析城市洪水来源及特点、历史洪水灾害、防洪现状等。治涝现状主要分析内涝待点、现状管道及建设标准等。

水质状况调查

6.3.5  特征污染指标包括重金属、持久性有机污染物等，应根据外源污水的调查情况，选择潜在的污染物进行针对性调查。

污染源调查

6.4.1~6.4.4  污染源调查一般分类进行，点源统计可采用实测法或估算法，面源统计可采用实测法、经验公式法等，内源污染可用实测法。

水生态现状调查评价

- 6.5.2 说明城市黑臭水体和河岸带的水生动植物现状，分析影响水生态的主要因素。

  - 治理设施调查

6.7.1  治理设施和治理系统包括管网布置情况、特性及排污能力，污水处理厂分布、处理能力及尾水排放标准等。排水系统调查以收集设计资料、现状设施资料、维护管理档案等资料为主，如需开展现场调查，建议对排水管道及检查井开展专项调查评估。

岸线管理与利用现状调查评价

6.8.1~6.8.2  重点说明岸线管理与利用现状，说确要利用规划的依据、原则与利用条件，以及需要考虑的问题。

信息管控现状调查评价

6.9.1~6.9.3  综合管理能力评价的主要内容包括监督管理机构和人员组成的现状及评价、资金保障的现状评价、监控中心体系建设的现状评价以及科技支撑体系建设的现状评价等;管理制度体系评价的主要内容包括法律法规体系建设、监督管理制度体系建设、考核评估体系建设、监督执法体系建设、应急预测预报体系及工作机制建设、经费保障体系建设等。

公众调查

6.10.1~6.10.2  公众满意度调查应坚持群众路线，提高参加调查群众的代表性；坚持规范操作，保证问卷过程客观。

原则上每个水体的调查问卷数量不少于100份，有条件的地区可通过网络在线形式完成公众调查。

公众调查的内容包括下列方面：

- 将综合治理规划的概况、规划对环境可能造成影响、预防或者减轻不良影响对策和措施的主要结论通过媒体予以公示。

- 公众调查的范围主要包括规划区域和规划可能影响区域。

- 公众调查的内容包括公众对水体现状的意见与建议、河流水质变化的时间节点、河流水质变化的原因概述等。

- 公众调查形式可以采取现场调查、周围住户访问调查、座谈会等多种形式公开征求公众意见。

- 对调查对象的代表性实性做出说明。

- 公众意见和建议性归纳分析并得出结论。

水体污染评价及成因分析

6.11.1~6.11.3  城市黑臭水体分级的评价指标包括透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）和氨氮（NH3-N），分级标准见下表。

表1 城市黑臭水体污染程度分级标准

| 特征指标（单位） | 轻度黑臭 | 重度黑臭 |
| --- | --- | --- |
| 透明度（cm） | 25~10* | ＜10* |
| 溶解氧（mg/L） | 0.2~2.0 | ＜0.2 |
| 氧化还原电位（mV） | -200~50 | ＜-200 |
| 氨氮（mg/L） | 8.0~15 | ＞15 |

注：*水深不足25 cm时，该指标按水深的40%取值

6.11.5~6.11.6  水环境容量计算方法有污染负荷计算法和数字模型法。污染负荷计算法是指根据影响水功能区水质的陆域范围内入河（湖）排污口、污染源和经济社会状况，计算污染物入河量，确定水环境容量的方法。数字模型法是指根据水域特性、水质状况、设计水文条件和水功能区水质目标值，应用数字模型计算水环境容量的方法。

污染负荷可分为点源污染负荷和非点源污染负荷，其中点源包括生活污染源、工业污染源，非点源污染包括城市径流面源污染和内源污染。其计算方法可参考以下方法：

- 生活污染源负荷

生活污染源负荷计算方法有实测法、经验系数法、单位负荷法。

- 实测法

实测法是通过实地测量污水中的污染物浓度及流量，然后计算出各污染物的绝对排放量。计算公式为：

Gi=Q·Ci×10-6

式中：Gi——污水中某污染物的绝对排放量，t/a；

Q ——污水总排放量，m3/a；

Ci——污水中某污染物的实测浓度，mg/L。

- 经验系数法

根据城镇生活源产排污系数核算体系的研究成果，结合第一次污染源普查数据库，城镇生活源水污染物负荷核算由居民生活和第三产业两部分统一形成了以“城镇常住人口”为主要统计基量的污染物负荷核算体系，其核算方法如下：

式中：G——城镇生活源水污染物年产生量，单位：t/a；

Nc——城镇常住人口，单位：万人；

F——城镇生活源水污染物排放系数，单位：g/（人·d），系数见《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》。

- 单位负荷法

当生活污水与其他污水混杂难以实测或不具备实测条件时，可采用单位负荷法。单位负荷法是通过对居住区人们生活及排水的抽样详细调查，认定每日每人排放的污染物量，再以此量乘以居住区对应人口总数可计算出污水的总负荷量。

- 工业污染源负荷

- 实测法

与生活污染源实测法相同。

- 物料衡算法

根据物质守恒，在生产过程中，投入的物料置等于产品量和物料流失量的总和。计算公式为：

G=Gi+G2

式中：∑G——投入物料量总和；

∑Gi——所得产品量总和；

∑G2——物料或产品流失量总和，其表达式为：

G2=（G·Mi）-（G·Ni）

其中：Mi——投入物料中某污染物的百分含量；

Ni——产品中某污染物的百分含量。

- 排污系数法

由生产实践中取得的经验数据，根据生产过程中单位产品的经验排放系数和产品产量计算污染物的排放量，其表达式为

Gi=Ki·W/1000

式中：Gi——某污染物的排放量，t/a；

Ki——单位产品的经验排放系数，kg/t；

W——某产品的年产量，t。

- 城市径流面源污染负荷

- 实测法

在不同的城市土地利用类型选取2-3个雨水口，在雨水口处采集进入市政管道之前的雨水径流样品，从而获得能反映地表径流实际污染负荷及其出流特性的水样。对1年内，所有降雨进行监测，自降雨发生后地表产生径流开始采集第一个样品。采样间隔一般为5 min，根据降雨强度和历时变化进行必要调整：短时降雨强度大时，采样时间缩短至3 min；降雨历时长而强度小，采样间隔延长至10-15 min。径流样品用1 L水样瓶收集，同时记录两次采样间的降雨量，降雨量可由雨量站测得，也可由采样点临近排水泵站的自计雨量计获得。

对监测数据进行统计分析，计算得出地表径流污染负荷。计算公式如下：

W=i=1, j=1m,ncij×Hij×Aj×10-3

式中：W——地表径流污染负荷，t/a；

cij——第i场降雨第j种城市土地利用类型产生的地表径流的水质，mg/L；

Hij——第i场降雨第j种城市土地利用类型降雨量，mm；

Aj——第j种城市土地利用类型面积，km2；

m——调查范围1年内降雨场数；

n——调查范围城市土地利用类型数。

其中，cij为同一城市土地利用类型多个监测点位的水质平均值。

- 单位负荷法

按各种土地利用类型，分别计算单位面积、单位时间所产生的污染负荷，然后再求得总的污染负荷量。计算公式如下：

W=10-3×i=1nLi=10-3×i=1nAi×Xi

式中：W——城镇地表径流污染负荷，t/a；

Li——第i种土地类型污染负荷量，kg/a；

Ai——第i种土地类型的总面积，km2；

Xi——第i种土地类型单位负荷，kg/(km2·a)；

n——土地类型个数。

其中，Xi的计算公式为：

Xi=αi×Fi×γi×Pi

式中：αi——污染物浓度参数，kg/（cm·km2）；

Fi——人口密度参数；

γi——地面清扫频率参数；

Pi——年降水量，cm/a。

其中，当清扫间隔Ns＜20 h时，γi=Ns/20；当清扫间隔Ns≥20 h时，γi=1。污染物浓度参数αi和人口密度参数Fi分别见下表。

表2 年负荷污染物浓度参数αi

| 城市土地利用类型 | 污染物浓度参数 kg/（cm·km2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BOD5 | SS | PO4-P | N |
| 生活区 | 35 | 720 | 1.5 | 5.8 |
| 商业区 | 141 | 980 | 3.3 | 13.1 |
| 工业区 | 53 | 1290 | 3.1 | 12.2 |
| 其他 | 5 | 12 | 0.4 | 2.7 |

表3 人口密度参数Fi

| 城市利用类型 | 生活区 | 商业区 | 工业区 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fi | 0.142+0.111Dp0.54 Dp为人口密度（人/km2） | 1.0 | 1.0 | 0.142 |

- 内源污染负荷

内源污染主要来源于底泥污染物的释放，因此内源污染可通过下式计算：

Wi=（ri25Di25+ri15Di15）×A×10-3

式中：Wi——污染物i的内源污染负荷，t/a；

ri15、ri25——污染物i在15℃和25℃的平均释放速率，mg/（m2·d）；

Di15、Di25——水温为15℃和25℃时的时段天数，d；

A——底泥覆盖面积，km2。

污染物释放速率可通过实验测得，或参考下表。

表4 底泥污染物释放速率（mg/m2·d）

| 温度（℃） | 15 | 25 |
| --- | --- | --- |
| 氨氮 | 47.09 | 59.45 |
| 总磷 | 1.996 | 2.873 |

- 6.11.6~6.11.8水环境容量计算方法有污染负荷计算法和数字模型计算法。污染负荷计算法是指根据影响水功能区水质的陆域范围内入河（湖）排污口、污染源和经济社会状况，计算污染物入河量，确定水环境容量的方法。数字模型计算法是指根据水域特性、水质状况、设计水文条件和水功能区水质目标值，应用数字模型计算水环境容量的方法。

- 污染负荷计算步骤：

- 根据规划和管理要求，确定计算水环境容量的污染物；

- 采用实测法或调查统计法或估算法计算污染物的入河量；

- 确定水环境容量并进行合理性分析和检验。

- 数字模型计算步骤：

- 水域概化。将天然水域（河流、湖泊水库）概化成计算水域，例如天然河道可概化成顺直河道，复杂的河道地形可进行简化处理，非稳态水流可简化为稳态水流等。水域概化的结果，就是能够利用简单的数学模型来描述水质变化规律。同时，支流、排污口、取水口等影响水环境的因素也要进行相应概化。若排污口距离较近，可把多个排污口简化成集中的排污口

- 基础资料调查与评价。包括调查与评价水域水文资料（流速、流量、水位、体积等）和水域水质资料（多项污染因子的浓度值），同时收集水域内的排污口资料（废水排放量与污染物浓度）、支流资料（支流水量与污染物浓度）、取水口资料（取水量，取水方式）、污染源资料等（排污量、排污去向与排放方式），并进行数据一致性分析，形成数据库。

- 选择控制点（或边界）。根据水环境功能区划和水域内的水质敏感点位置分析，确定水质控制断面的位置和浓度控制标准。对于包含污染混合区的环境问题，则需根据环境管理的要求确定污染混合区的控制边界。

- 建立水质模型。根据实际情况选择建立零维、一维或二维水质模型，在进行各类数据资料的一致性分析的基础上，确定模型所需的各项参数。

- 容量计算分析。应用设计水文条件和上下游水质限制条件进行水质模型计算，利用试算法（根据经验调整污染负荷分布反复试算，直到水域环境功能区达标为止）或建立线性规划模型（建立优化的约束条件方程）等方法确定水域的水环境容量。

- 环境容量确定。在上述容量计算分析的基础上，扣除非点源污染影响部分，得出实际环境管理可利用的水环境容量。

总体规划

规划目标与任务

- 7.1.1 规划总体目标主要是明确不同地区适应与城市社会经济发展水平的规划设计目标。城市黑臭水体治理规划目标的拟定宜考虑以下方面内容:

- 所处地区、城市的经济与社会因素应与城市黑臭水体治理及水生态协调发展。

- 近期与远期的治理目标，应以近期为重点，近期目标宜尽量具体、明确。治理城市黑臭水体规划可按轻重缓急，迫切需要治理的任务可优先考虑。

- 结合城市黑臭水体现状及上游水系情况，拟定相应城市黑臭水体治理规划的具体目标。

- 7.1.2规划水平年尽量与国民经济计划及国家长远规划的规划期保持一致，以增强规划的协调性以及有利于规划相关的各项资料的收集以及规划编制。

  - 规划范围与规划水平年

- 7.3.1 本条说明了城市黑臭水体治理规划编制的范围。综合考虑流域、水系及黑臭水体的主要污染源等，确定科学合理的、实际有效的规划范围。

  - 总体布局

- 7.4.2 ~ 7.4.4本条说明了城市黑臭水体治理规划编制的总体布局原则。总体布局既要考虑水系上下游情况，又要考虑水体两岸污染源，根据治理目标与任务综合考虑总体布局。城市黑臭水体治理规划编制的总体布局应与城市整体发展相协调。

治理方案

一般规定

- 8.1.3 本条提出近期及远期建设方案的原则及要求，其中涉及新建污水处理厂时应进行方案论证。

控源截污方案

- 8.2.1 本条是关于控源截污方案的内容。控源截污亦可分为点源治理规划与面源管控规划。点源治理包括水体沿岸污水直排口、分流制雨水管道初期雨水、混流排放口、合流制系统沿岸溢流口等永久性工程治理。面源污染物控制应包括城市初期雨水、冰雪融水、畜禽养殖污水、地表固体废弃物、垃圾转运站等污染源的控制与治理。

- 8.2.2~8.2.6 截污管网规划方案应明确其排水体制、截流倍数/截流标准、管材、管径、附属构筑物应明确其布局、规模、收集范围、出路等。

现状已建排水管道及检查井如存在漏损等情况，应提出修复方案。

调蓄池的位置，应根据排水体制、管网情况、溢流管下游水位高程和周围环境等综合考虑后确定，有条件的地区可采用数学模型进行设计方案优化。调蓄池的埋深宜根据上下游排水管道的埋深，综合考虑工程用地、工程投资、施工难度、运行能耗等因素后确定。

内源治理方案

- 8.3.2 生物残体及漂浮物清理应包括水生植物、岸带植物等季节性的水体内源污染物，也包括落叶、塑料袋及其他生活垃圾等长期性的水体内源污染物，应提出管控措施。

- 8.3.3~8.3.4 清淤前，需做好底泥污染调查，明确疏浚范围和疏浚深度；根据当地气候和降雨特征，合理选择底泥清淤季节；清淤工作不得影响水生生物生长；清淤后回水水质应满足“无黑臭”的指标要求。

- 8.3.4 本条提出了清淤原则及所包含的内容，其中明确了对内源污染治理产出物的处置方案应进行论证的要求。

生态修复规划

- 8.4.3  河道生态治理措施规划应根据适用条件，选择生态护岸、生态浮岛、水生植物、水生动物、人工增氧、人工湿地、微生物技术、生物操控技术等多种措施中的部分措施组合，形成生态治理系统方案。

- 在满足人类需求的前提下，最小化工程措施对河流的生态系统冲击，创造适于动物栖息及植物生长、微生物生存所需要的多样性生境。在满足河岸稳定的基础上，尽量采用生态护坡形式。在条件允许时，应优先采用斜坡式结构。硬质护岸改造可在临水侧河底、挡墙外延面设置种植槽，不可影响到护岸原有结构的强度和稳定。生态护岸方案应包括生态护岸的类型、材质、植物配置等措施细节。

- 生态浮岛适用于水深较深、无风种植或成活水生植物、流速较慢，污染源已被控制的水体。生态浮岛在水面的覆盖率不宜超过20%~30%，植物的选择需综合考虑景观效果、对污染物吸收和适应来确定，优先选择本土植物。需注意浮岛结构的稳定性和耐久性。方案需考虑浮岛的固定受风浪、河道流速的影响，以及浮岛的管理维护。生态浮岛方案，应包括生态浮岛的材质、植物配置、面积、固定方式等措施细节。

- 水生植物不同生态类群的配置原则，从河道沿岸向水体深处依次为挺水植物、浮叶植物和沉水植物。漂浮植物的配置不受水体深度的影响。应根据河道水深、水质、透明度、流速、风浪等实际状况，结合水生植物生长习性，尽可能构建近自然的、存活期长的稳定植物群落，体现挺水植物、浮叶植物、漂浮植物和沉水植物多种生态类型的交替变化过程，以提高生态系统的稳定性和多样性。水生植物方案，应包括水生植物种植面积、植物配置等措施细节。

- 人工增氧宜结合提升水动力措施。人工增氧方案，应包括人工增氧的类型、充氧能力、设备功率、覆盖范围及安装形式等措施细节。

活水提质规划

- 8.5.2  活水循环的目的是提高水的流动性，应符合《室外排水设计规范（2016版）》GB50014、《河湖生态环境需水计算规范》SLZ712、《河湖生态修复与保护规划编制导则》的规定。通过设置提升泵站、水系合理连通、利用风力或太阳能等方式，实现水体流动；非雨季时可利用水体周边的雨水泵站或雨水管道作为回水系统；应关注循环水出水口设置，以降低循环出水对河床或湖底的冲刷。活水循环方案，应包括泵站的位置、提升流量、提升高度、功率等措施细节。

- 8.5.3~8.5.7  清水补给利用城市再生水、城市雨洪水、清洁地表水、污水厂出水和远水调水等作为城市水体的补充水源，增加水体流动性和环境容量。充分发挥海绵城市建设的作用，强化城市降雨径流的滞蓄和净化；清洁地表水的开发和利用需关注水量的动态平衡，避免影响或破坏周边水体功能；再生水补水应采取适宜的深度净化措施，以满足补水水质要求。清水补给方案，应包括补充水源的位置、水量、水质、补水点、流经线路、管控措施等措施细节。

- 8.5.8  旁路治理在水体周边区域设置适宜的处理设施，从污染最严重的区段抽取河水，经处理设施净化后，排放至另一端，实现水体的净化和循环流动；临时性治理措施需考虑后期绿化或道路恢复，长期治理措施需考虑与周边景观的有效融合。处理设施按污染物去除方法，分生化、物理、化学方法等不同类型。应根据污染物的种类和去除要求，选择合适的旁路治理方式。旁路治理方案，应确定日取水量、取水点和排水点位置、污染负荷、出水水质、占地面积及运营费用等措施细节。

投资估算

- 9.0.2 投资估算编制依据包括如下方面：

1 国家和主管部门发布的有关法律、法规、规则、规程等。

2 部门或地区发布的投资估算指标及建筑、安装工程定额或指标。

3 工程所在地区建设行政主管部门发布的人工、设备、材料价格、造价指数等。

4 工程建设其他费用内容及费率标准。

非工程治理措施方案

综合管理方案

- 10.1.1 综合管理机制内容丰富，是配合工程治理方案运用和保障工程治理方案正常运行的重要条件，同时也是工作中的重点和难度。

- 10.1.2~10.1.6 城市水体治理综合规划设计涉及面较广，提出建立跨部门、跨区域、跨行业的水环境保护与水污染防治的协调、协商、协作机制的初步设想，并针对突出问题提出建立协作机制的方式、模式。

信息管控方案

- 10.2.1 以城市水体整体治理为核心，充分应用现代信息技术，围绕水体修复，水质在线监测，水体生态恢复等需求，明确数据采集、网络传输、数据挖掘、模拟仿真、业务支撑和公务服务等水体信息化的方向和重点。结合现状普查，加强普查数据的采集与管理，确保数据系统性、完整性、准确性，为建立黑臭水体的数字信息化管控平台创造条件。

- 10.2.3 根据不同规划设计水平年，按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91、《水污染物排放总量监测技术规范》HJ/T92等技术规范的要求，提出水文、水质监测站网布设情况。

- 水文、水质监测站网建设方案是根据综合治理要求，结合城市水文测报、环境监测等监测预警系统现状进行规划的，规划包括以下主要内容：

- 总体功能、系统结构；

- 监测站网布设、通信组网、设备配置；

- 信息平台的计算机网络配置；

- 信息处理与信息发布；

- 预报预警方案；

- 土建工程规模等。

- 预警按照河流断面水质污染严重性、突发事件的危害性和紧急程度，可由低到高划分为三个级别进行预警:一般污染预警(III级)、较大污染预警(II级)、重大污染预警(I级)。明确不同污染程度所对应的不同预警级别，并发布预警信息。预警信息主要包括工程名称、发生时间及地点、事件类型、污染物类型、可能危害程度等。并上报给响应企业管理部门和政府相关部门。

- 10.2.5 运行维护信息管理系统应明确环境数据库系统主管单位及负责人，负责环境数据库系统的运行管理与维护工作，包括制定环境数据库系统运行任务计划、系统日常运行记录管理、定期对环境数据库系统进行升级。建立以网络信息安全为主的安全保障体系，制定系统重要部分的冗余或备份措施，为数据库的运行提供保障环境。

- 10.2.6~10.2.7 应急安全响应规划设计将说明启动应急响应的条件、应急处置及善后处理办法等。应急响应包括应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大救援等。应急处置包括人员安全保障、事故控制、污染物处理等。

- 较大危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。对有重大影响、重大危害的污染事故，应协同公安部门、检察部门和人民政府，对事故形成调查和追责，对相关责任人进行民事，甚至刑事处罚。

规划环境影响评价

- 11.1.1  环境影响评价是规划方案比选的重要依据。如果比较方案技术、经济指标相近，则选择对主要生态与环境因子有利，不利影响较小的方案；如规划方案对水体主要生态与环境因素影响较大，超出可承受的程度，采取的对策与措施难度大或需付出巨大代价，则需要重新选择方案或者对现有方案做相应调整。

- 11.1.7  黑臭水体治理会对许多生态与环境因子产生影响。包括有利影响和不利影响，一般采用有、无规划方案对比的方法进行评价。合理判别黑臭水体治理对生态与环境因子影响情况，并对影响程度作出的估计，筛选出主要的影响因子，为研究对策和措施提供依据。

环境影响评价将对环境影响从利、弊两个方面做出全面客观的评价。规划设计的环境保护项目，将与主体规划相匹配，保障主体规划设计的实施过程中不对环境造成二次污染。