广东省标准

DBJ 15-XX-2020

备案号 J XXXXX-2020

城市河湖环保清淤及底泥处理处置

技术规程

Technical Specification for Environmental Friendly Dredging and Sediment Treatment of City River and Lake

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布                   2020-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

前言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于做好2018年广东省工程建设标准制修订工作的通知》（粤建科函〔2018〕2954号）文的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制订了本规程。

本规程内容不涉及到任何专利。

本规程主要技术内容是：1. 总则；2. 术语；3. 底泥勘测与污染状况调查评价；4. 环保清淤规模；5. 环保清淤施工；6. 底泥处理与处置工程；7. 底泥处理厂建设。

本规程为指导性文件，广东省各地市根据具体河湖的自然地理、地质及污染状况等特征，参考本规程制定适用于具体河湖的清淤及底泥处理处置方案。

本规程主持单位：广东省住房和城乡建设厅

本规程解释单位：广东省住房和城乡建设厅

本规程主编单位：广东省水利电力勘测设计研究院

广州珞珈环境技术有限公司

广东粤海水务股份有限公司

本规程参编单位：广州资源环保科技股份有限公司

生态环境部华南环境科学研究所

中广核环保产业有限公司

北控水务（中国）投资有限公司

本规程主要起草人：黄显东、陈俊昂、马  翔、赵  焱、王英丽、郑悦华

苏  蕾、罗千里、侯小阁、王志强、林健汉、孙国胜

陈国轩、赵志杰、吴传栋、王广义、李伟杰、董金荣

刘玉龙、秦茂洁、陈升魁、杨  晶、吴鹏飞、杨海明

本规程主要审查人：

目录

1  总则	1

2  术语	2

3  底泥勘测与污染状况调查评价	4

3.1  一般规定	4

3.2  资料收集与分析	4

3.3  现场踏勘	5

3.4  采样点布设原则	5

3.5  点位布设技术路线	5

3.6  一般采样点布设	6

3.7  加密采样点布设	7

3.8  采样样品要求	8

3.9  分析测试项目	8

3.10  污染评价方法及标准	8

4  环保清淤规模	11

4.1  一般规定	11

4.2  环保清淤控制指标	11

4.3  环保清淤范围确定	11

4.4  环保清淤深度确定	11

4.5  清淤工程量计算	12

5  环保清淤施工	16

5.1  一般规定	16

5.2  环保清淤施工区划分	16

5.3  清淤施工方式	16

5.4  环保清淤设备	17

5.5  底泥运输方式	17

5.6  清淤施工指标	17

6  底泥处理与处置工程	19

6.1  一般规定	19

6.2  处理工艺	19

6.3  处理环节	20

6.4  垃圾处置	20

6.5  余砂处置	21

6.6  余土处置	22

6.7  余水处理与排放	23

7  底泥处理厂建设	25

7.1  一般规定	25

7.2  项目构成	25

7.3  厂址选择	25

7.4  工艺及生产系统	26

7.5  辅助配套设施	27

7.6  土建工程及建设用地	28

7.7  环境保护与水土保持	28

本规程用词说明	30

引用标准名录	31

附录：条文说明	32

CONTENTS

1  General Provision	1

2  Term	2

3  Sediment Survey and Pollution Status Survey and Evaluation	4

3.1  General Requirement	4

3.2  Data Collection and Analysis	4

3.3  Site Survey	5

3.4  Sampling Point Aarrangement Principle	5

3.5  The Technical Route of Sampling Point Laid Out	5

3.6  General Sampling Point Layout	6

3.7  Encrypt Sampling Point Layout	7

3.8  Sampling Requirements	8

3.9  Analysis Test Item	8

3.10  Pollution assessment methods and standards	8

4  Scale of Environmental Friendly Dredging	11

4.1  General Requirement	11

4.2  control Index of Environmental Friendly Dredging	11

4.3  Scale Determination of Environmental Friendly Dredging	11

4.4  Depth Determination of Environmental Friendly Dredging	11

4.5  Quantity Calculation of Environmental Friendly Dredging	12

5  Environmental Friendly Dredging Construction	16

5.1  General Requirement	16

5.2  Environmental Friendly Dredging Construction Area Division	16

5.3  Dredging Construction Method	16

5.4  Environmentally Friendly Dredging Equipment	17

5.5  Sediment Transport Mode	17

5.6  Drdging Construction Index	17

6  Sediment Treatment and Disposal Engineering	19

6.1  General Requirement	19

6.2  Treatment Technology	19

6.3  Treatment Steps	20

6.4  Garbage Disposal	20

6.5  Residue Sand Disposal	21

6.6  Residue Soil Disposal	22

6.7  Residue Water Reatment and Discharge	23

7  Construction of Sediment Treatment Plant	25

7.1  General Requirement	25

7.2  Project Compositions	25

7.3  Site Selection	25

7.4  Technology and Production System	26

7.5  Auxiliary Facilities	27

7.6  Civil Engineering and Construction Land	28

7.7  Environmental Protection and Water and Soil Conservation	28

Explanation of Wording in This Specification	30

List of Quoted Standards	31

Addition: Explanation of Provisions	32

1  总则

1.0.1  为指导城市规划区湖泊、河流环保清淤工程的方案编制、工程设计和施工，促进生态环境的改善和健康生态系统的恢复，提高水体自净能力，维持城市河湖生态系统健康状态提供保障，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于城市规划区湖泊、河流污染底泥的污染状况调查、清淤、底泥集中处理、取样检测、处置与底泥处理厂的建设等。

1.0.3  底泥的污染状况调查、清淤、底泥集中处理、取样检测、处置与底泥处理厂的建设，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  河湖底泥 river and lake sediment

河流湖泊中在静水或缓慢的流水环境中沉积，经物理、化学和生物作用形成的、未固结的细粒或极细粒土，一般含有建筑、生活、固体危废物等垃圾。

2.0.2  初始点位布设first stage mornitoring location layout

调查初期依据背景资料在调查区域内进行点位布设。通过采样分析可初步确定底泥是否受到污染。

2.0.3  加密点位布设 refined monitoring location layout

针对初始点位采样分析发现的底泥污染点位，根据河流、湖泊和滩涂的水文参数和周围污染源分布情况，向周边进一步进行点位布设。通过进一步采样分析可确定受污染底泥的具体范围。

2.0.4  潜在生态危害指数法 potential ecological hazard index method

引入毒性响应系数，将重金属的环境生态效应与毒理学联系起来，使评价更侧重于毒理方面，对其潜在的生态危害做出评价。

2.0.5  危险废物 hazardous wastes

列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险特性的废物。

2.0.6  环保清淤 environmental friendly dredging

指以水质提升为目的对水体中的污染底泥进行清淤，在清淤过程中注重环境保护，最大化减少“二次污染”。

2.0.7  超深 value of over - depth

由于施工误差而在清淤设计深度之外增加的深度。

2.0.8  底泥预处理 sediment pretreatment

对河湖清淤出来的底泥进行筛分、调理和垃圾处理过程。

2.0.9  底泥处理 sediment treatment

为满足底泥处置要求对预处理后的底泥进行脱水、固化、钝化等物理、化学或生物处理过程。

2.0.10  底泥固化 sediment solidification

通过物理或化学处理方法，使松软高含水量的底泥变成具有一定力学强度且避免造成二次污染的底泥处理过程。

2.0.11  底泥钝化 sediment passivation

通过物理、化学或生物处理方法，使底泥中的重金属物质化学活性降低的处理过程。

2.0.12  底泥垃圾 sediment garbage

河湖底泥经格栅、振筛等设备分选出来的固体物质。

2.0.13  垃圾处置 garbage disposal

对底泥垃圾进行分类回收、资源再生、填埋或焚烧等处理过程。

2.0.14  余土 residue soil

底泥经垃圾筛除、余砂分离、泥水分离、调理调质、脱水固化等工艺处理后得到的细集料固体混合物。

2.0.15  余土处置 residue soil disposal

将余土置于符合环境保护规定要求场所或者设施的活动。

2.0.16  余砂 residue sand

底泥筛除垃圾和漂浮物后，经重力沉淀或离心式旋流设备筛选出来的粗集料固体混合物。

2.0.17  余砂处置 residue sand disposal

将余砂进行资源化利用或将其置于符合环境安全规定要求场所的活动。

2.0.18  余水 residue water

底泥处理工程中，从淤泥中分离出的水的总称，不包括工程过程产生的机修和冲洗废水。

2.0.19  资源化利用 resource utilization

将处理后的底泥作为原料使用或进行再生利用的过程。底泥资源化利用途径主要包括土地利用和建筑材料。

2.0.20  底泥处理厂 sediment treatment plant

按照特定的标准设计、施工，专门集中处理底泥的工厂。

3  底泥勘测与污染状况调查评价

3.1  一般规定

### 3.1.1  清淤前应对底泥进行勘测与污染状况调查评价，工作深度应满足设计和施工要求。

### 3.1.2  底泥勘测应包括工程区地形测量、地质勘探等内容。

### 3.1.3  底泥污染状况调查应包括污染底泥的污染来源、污染物类型、污染物含量、污染物分布、上覆水污染状况等内容。

### 3.1.4  底泥污染状况评价应包括底泥污染等级及污染层厚度。

3.2  资料收集与分析

3.2.1  收集相关河道、湖泊地区及周边地区信息资料，包括河道、湖泊的利用及规划管理资料、环境资料、底泥特征资料、水文特征资料、周围环境状况资料、周围企业生产废弃物处置与排放资料等。

3.2.2  地理位置及环境资料：河道及湖泊所属的流域、市，河道及湖泊的水质断面污染记录、周边土壤及地下水污染记录，河道及湖泊与自然保护区和水源地保护区的位置关系等。

3.2.3  河道、湖泊的利用及规划管理资料：水系图、利用现状的航片或卫星图片、规划资料及历史资料。

3.2.4  河道沿线及湖泊周边主要相关污染企业资料：企业基本概况、生产工艺、年产量、化学品储存及使用清单、泄漏记录、废物管理记录、环境监测记录、环境影响报告书或表、出水浓度检测记录、出水口位置等。

3.2.5  底泥特征资料：底泥厚度、底泥主要组成、底泥颜色、底泥气味等。

3.2.6  水文特征资料：河道的平（枯）水期河面宽度、水深、流速、河水来源及流量；湖泊的径流量、补给方式、水位、含砂量、透明度、矿化度、盐度等。

3.2.7  周围环境状况资料：河道及湖泊周边交通状况、居民点分布情况、土地利用方式分布、岸边是否有可供临时处置底泥的场地、周边是否有环境敏感点等。

3.2.8  其他特征资料：跨河基础设施情况、河道与湖泊通航状况、河道与湖泊内养殖状况、水环境功能区划情况等。

3.2.9  资料分析：通过专业人员对收集资料的整理分析，剔除错误及不合理信息，初步形成采样点位信息图。

3.3  现场踏勘

3.3.1  对通过资料收集分析后初步形成的采样点位进行现场踏勘，用以校正、删除不合理及无法到达的点位。

3.3.2  现场踏勘对提高布点的代表性、可操作性等具有重要意义。结合资料分析可给出更合理、更具代表性的初始采样点位布设。现场踏勘的主要内容如下：

1  河流、湖泊采样可达性：周边交通及通航状况、周围土地利用现状等；

2  河流、湖泊周边污染源：周边工业生产状况，工业污染源的排放去向，水质状况，包括是否在生产、排污口位置、排水颜色、气味，周边水体现状、疑似污染源等。

3.4  采样点布设原则

### 3.4.1  采样点的布设要充分满足底泥污染状况调查的目的，并综合考虑水文、技术水平、采样可达性、监测周期等因素，优化点位布设，兼顾技术指标和投资费用。

### 3.4.2  样品的采集要对整个调查区域底泥某项指标或多项指标有较好的代表性，可客观反映一定范围内底泥污染状况。

### 3.4.3  同类型采样点位的设置条件应一致，并宜与历史采样点位一致。

3.4.4  底泥的采样点位布设应考虑水文水质条件、主要监测断面、重要流入/流出河湖支流、重要闸坝等综合因素，以及工业布局、农业分布、人口聚集等社会经济特点，在布局上涵盖水体主要功能区、面源、点源等污染物对底泥的影响现状、变化趋势及城市行政管理区界等，从整体出发合理布局，监测点之间相互协调。

3.5  点位布设技术路线

### 3.5.1  采样点位底泥污染判定应按GB 15618中农用地土壤污染风险筛选值执行。

### 3.5.2  采样监测发现一般采样点位底泥受到污染，则应开展加密点位布设和监测，加密采样点布设可根据二分法及网格布点方法实施；采样监测发现一般采样点位底泥未受到污染，则无需开展下一阶段的加采样点位布设。见图3.5.2。

图3.5.2  底泥污染物调查点位布设技术路线图

3.6  一般采样点布设

3.6.1  河流底泥一般采样点布设应符合以下要求。

1  在河流的国控、省控、市控、或县控断面应布设采样断面。

2  在工业园区、环境风险源企业排放口下游0.5km、1.5 km应各布设1个采样断面。

3  在居民聚集区、农业分布区、支流汇入处下游0.5km内各布设1个采样断面。

4  近20年发生污染事故的河段，于污染物汇入处布设1个采样断面，并在其下游5km内等间距布设2个采样断面。

5  河流沿线存在投饵网箱养殖、畜禽养殖的河段，应在疑似污染区域布设1 个采样断面。

6  河道周围存在疑似污染源时，应根据地表径流汇入方向在下游布设1个采样断面。

7  同一采样断面上采样点位的位置及数量应符合HJ/T 91的规定。

3.6.2  湖泊底泥一般采样点布设应符合以下要求。

1  湖泊内应采用网格布点设置监测垂线。大中型湖泊（面积≥100 km2）内采样点位数量应不少于20个；小型湖泊（面积<100 km2）内采样点位数量应不少于10个。

2  河流入湖泊口和出湖泊口处分别设置1个采样断面。

3  污染源排放口汇入湖泊处应设置1个采样断面。

4  底泥采样点位应位于水质采样点垂线的正下方，当正下方无法取样时就近偏移，应符合HJ/T 91的规定。

3.7  加密采样点布设

3.7.1  河流底泥加密采样点布设应符合以下要求。

1  一般采样点位受污染时，应在相应点位周边加密布设采样点位。

2  与受污染点位相邻的监测断面未发现污染点位时，应在两个采样断面之间按二分法加密布设监测断面；与受污染点位相邻的监测断面发现污染点位时，应在两个监测断面之间等间距加密布设监测断面。

3  某一河段最上游一个点位属于污染点位，应向其河道上游方向等间距加密布设监测断面，追溯至上游未受污染的监测断面。

4  某一河段的最下游一个点位属于污染点位，应向其河道下游方向等间距加密布设监测断面，追溯至下游未受污染的监测断面。

5  可根据河道水文条件及调查目的，分批次加密布设监测断面，并通过采样分析确定受污染底泥的边界。河流底泥污染边界的断面误差原则上应不超过500m。

6  同一断面上设置采样点位的位置及数量，应符合HJ/T91的规定。

3.7.2  湖泊底泥加密采样点布设应符合以下要求。

1  初始点位布设阶段发现点位受污染的，应在相应的点位周边采用网格布点方法进行加密布点。一般按100-200m网格状或梅花状布设，不规则水域根据实际情况按上述间距确定原则布设。

2  如初始点位布设阶段的连续相邻点位均发现受到污染（且有一定的围合区域时），可认为其围合区域内底泥均为受污染区域，可不在该围合区域内进一步加密布点。

3  可根据湖泊水文条件及底泥调查的目的，分批次实施湖泊的加密点位布设，并通过采样分析确定受污染底泥的边界，湖泊底泥污染边界的误差原则上应控制在网格密度0.25 km2以内。

4  针对湖泊小区域、孤立区域的布设点不得少于3个。

3.8  采样样品要求

3.8.1  一般采用柱状采样器采样，采样深度宜穿透污染层进入正常层。

3.8.2  采样点采集的样品分层后制成混合样进行检测，并分析底泥垂直污染特征。

3.9  分析测试项目

3.9.1  底泥基本测试项目的包括底泥层厚度、天然密度、天然含水率、土粒比重、颗粒级配、孔隙比、砂的相对密度、底泥颜色、底泥气味、pH值、氧化还原电位、有机质、全氮、全磷和重金属，其中重金属根据河湖污染现状，一般宜选择Cu、Zn、Hg、As、Ni、Pb、Cd、Cr。

3.9.2  底泥特定测试项目根据河湖污染源、历史上发生的重大污染事件等分析确定。

3.9.3  对于存在大量产生GB5085.3中50项危害成分项目中一项及以上污染源的河湖应根据污染物迁移规律设置浸出毒性试验。

3.9.4  上覆水水质分析应包括pH值、CODcr、BOD5、SS值、总磷、氨氮、总氮等。

3.10  污染评价方法及标准

3.10.1  单项污染指数评价法适用于底泥中氮磷的评价，计算公式如下：

Sj=Cj /Cs                        （3.10.1）

Sj——单项评价指数或标准指数；

Cs——评价因子j的背景值，宜以河湖未受人类行为干扰（污染）和破坏时河湖底泥中实测值的平均值为背景值；

Cj——评价因子j的实测值；若该地区之前无背景实测值；则按表3.10.1-2来判定。

根据有无背景值参照表3.10.1-1和表3.10.1-2进行底泥氮磷污染程度分级。

表3.10.1-1  底泥氮磷污染程度分级（有背景值）

| 等级划分 | STN | STP | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STN<1 | STP<0.5 | 清洁 |
| 2 | 1.0≤STN≤1.5 | 0.5≤STP≤1.0 | 轻度污染 |
| 3 | 1.5<STN≤2 | 1.0<STP≤1.5 | 中度污染 |
| 4 | STN>2 | STP>1.5 | 重度污染 |

表3.10.1-2  底泥氮磷污染程度分级（无背景值）

| 等级划分 | 含量(mg/kg) |  | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TN<1000 | TP<420 | 轻度污染 |
| 2 | 1000≤TN≤2000 | 420≤TP≤640 | 中度污染 |
| 3 | TN>2000 | TP>640 | 重度污染 |

### 3.10.2  有机指数（OI）为底泥有机污染评价的指标，有机指数评价标准见表3.10.2。计算公式如下：

OI=OC（%）×ON（%）                  （3.10.2-1）

ON=TN（%）×0.95                    （3.10.2-2）

OC=OM（%）/1.724                    （3.10.2-3）

OC——有机碳物质质量分数，%；

ON——有机氮物质质量分数，%；

TN——总氮物质质量分数，%；

OM——有机质物质质量分数，%。

表3.10.2  底泥有机指数评价标准

| 等级 | 有机指数（OI） | 类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OI<0.05 | 清洁 |
| 2 | 0.05≤OI<0.2 | 轻度污染 |
| 3 | 0.2≤OI<0.5 | 中度污染 |
| 4 | OI≥0.5 | 重度污染 |

### 3.10.3  潜在生态风险指数法（RI）计算公式如下：

Cfi=CsiCni                       （3.10.3-1）

Eri=Tri×Cfi                    （3.10.3-2）

RI=i=1nEri=i=1nTri×Cfi             （3.10.3-3）

Cfi——底泥中重金属i的质量分数，mg/kg；

Csi——底泥中重金属i的实测值；

Cni——底泥重金属i的地球化学背景值，mg/kg，应按DB 44/ T1415的规定执行；

Eri——单一重金属潜在生态风险指数；

Tri——重金属毒性响应系数；

RI——为n种重金属潜在生态风险指数之和。

表3.10.3-1  珠江三角洲土壤环境背景值（mg/kg）

| 重金属元素 | Cd | Hg | As | Pb | Cr | Cu | Ni | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 背景值 | 0.11 | 0.13 | 25 | 60 | 77 | 32 | 28 | 97 |

表3.10.3-2  重金属毒性响应系数

| 重金属元素 | Hg | Cd | As | Cu | Pb | Ni | Cr | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性响应系数 | 40 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |

表3.10.3-3  单项及综合潜在生态风险评价指数与分级标准

| Er | 等级 | RI | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Er<40 | 低 | RI<150 | 低 |
| 40≤Er<80 | 中等 | 150≤RI<300 | 中等 |
| 80≤Er <160 | 较重 | 300≤RI<600 | 较重 |
| 160≤Er <320 | 重 | 600≤RI<1200 | 重 |
| Er≥320 | 严重 | RI≥1200 | 严重 |

### 3.10.4  对于危险废物鉴别，应按GB 5085.3的规定执行。

### 3.10.5  底泥污染层厚度应通过氮磷、有机质、重金属以及危险废物污染评价等级确定。

4  环保清淤规模

4.1  一般规定

4.1.1  环保清淤规模以拟清淤工程区域底泥勘测与污染状况调查评价结果为基本依据，综合考虑清淤方式及清淤设备性能、经济可行性、安全性、生态修复等因素确定。

4.1.2  环保清淤与生态修复结合时，清淤规模应为生态保护和生态修复提供有利条件。

4.1.3  环保清淤规模确定后宜及时实施，当底泥污染状况发生变化后，应重新论证确定清淤规模。

4.2  环保清淤控制指标

4.2.1  工程区底泥有机质的清淤控制值宜为有机指数OI≥0.2。

4.2.2  工程区底泥营养盐的清淤控制值宜采用中度污染等级所对应的氮磷指标。

4.2.3  工程区重金属污染底泥的清淤控制值为重金属潜在生态风险指数RI≥300。

4.2.4  环保清淤深度应考虑水利清淤的需求，宜根据行洪要求计算河底或湖底高程，再结合污染底泥层确定河底或湖底高程。应符合本标准4.4节的要求。

4.2.5 清淤范围应根据相关的法律法规和管理规定要求，与水利工程设施、水源地取水口、养殖区保持一定的安全距离。

4.3  环保清淤范围确定

4.3.1  清淤区域划分原则。

1 应在清除污染底泥层时避免对正常底泥层的破坏；

2  考虑清淤方式及清淤设备操作性能的限制；

3  为水生动植物的自然恢复创造条件。

4.3.2  清淤区域划分方法包括网格法、等值线法。其中，网格法一般适合钻孔数量少的小型河流、湖泊；等值线法适合于大中型河流、湖泊。

4.4  环保清淤深度确定

4.4.1  环保清淤断面底高程，宜不高于过渡层顶高程；环保清淤厚度，宜小于污染层和过渡层的总厚度。

4.4.2  对于有机质、营养盐或重金属复合污染区，清淤深度应综合考虑，取污染层深度较深者作为复合污染区的清淤深度。

4.5  清淤工程量计算

4.5.1  清淤工程量的测量和计算方法，应根据现场的具体条件和清淤设备的类型予以确定，可参考JTS181-5的相关规定。清淤工程量测算方法可按下列原则确定：

1  对无回淤或回淤量很小的工程，应采用平均水深测量方法计算清淤工程量。

2  对土质情况变化较大的工程，应根据测图和地质剖面图计算不同土质的工程量。

3  对有回淤的工程，应在采取平均水深测量计算工程量的同时，增加根据回淤强度推算的清淤施工期的回淤量。

4  对冲淤变化较大的内河清淤，当无法用平均水深测量方法确定工程量时，可根据经验估算或采取舱载土方管线土方的方法计算或者以吹填实测方来计算。

5  对回淤严重需常年维护的航道，其清淤工程量可采用多年以测图计算的清淤工程量的平均值或分析值计算。

6  对于河流和狭长形湖泊，也可采用断面面积法计算。

4.5.2  清淤工程量宜采用水深测量法测量水下地形，并按开挖设计断面进行计算。

4.5.3  清淤工程量应包括设计工程量、计算平均超宽和超深工程量。超宽和超深值参照表5.6.1。

图4.5.3-1  环保清淤工程河道横剖面示意图

ABCD-设计断面；abcd-工程量计算断面；ΔB-计算超宽；ΔH-计算超深；

1：m-设计坡比；H-设计深度；h-计算深度。

4.5.4  平均水深法计算清淤工程量。

1  计算平均水深应遵循下列原则：

1）挖槽计算底边线和分段线上的水深点均参与这些线条范围内的挖槽平均水深计算；

2）计算挖槽底边线或底端线的平均水深时，取计算边线外测图上0.5cm范围内的一个水深点计算;若边线上有超过计算深度的水深点，该点按计算深度值计算；

3）挖槽内图上有孤立的1~2个水深点超过计算深度时，按计算水深值计算平均水深；当图上有连续出现两个以上水深点超过计算深度时，这些水深值不参与计算平均水深，其占有的大于计算深度的面积从挖槽面积中扣除。

2  挖槽端部无端坡时，挖槽断面工程量应按下列公式计算：

V=Vm+Vs                         （4.5.4-1）

Vm=B'×D×L                        （4.5.4-2）

B'=B+2（ΔB-m×ΔH）           （4.5.4-3）

Vs=12×m×Dl2×Ll+12×m×Dr2×Lr          （4.5.4-4）

式中V——挖槽断面工程量（m3）；

Vm——无端坡时，挖槽计算底边线范围内的清淤工程量（m3）；

Vs——无端坡时，两侧边坡的清淤工程量（m3）；

B'——挖槽计算底宽（m）；

D——挖槽底边线范围内的平均清淤厚度（m）；

L——挖槽计算底边线的平均长度（m）；

B——挖槽设计底宽（m）；

ΔB——挖槽的计算超宽值（m）；

m——边坡系数，m=1/k(k为坡度)；

ΔH——挖槽的计算超深值（m）；

Dl、Dr——分别为挖槽左、右计算底边线上的平均清淤厚度（m）；

Ll、Lr——分别为挖槽左、右计算底边线的长度（m）。

3  挖槽端部有端坡时，挖槽断面工程量应按下列公式计算：

V=V'm+V's+V'E                             （4.5.4-5）

V'm=B'×D×[L+2(ΔL-m×ΔH)]     （4.5.4-6）

V's=12×m×Dl2×[Ll+2（ΔL+m×ΔH）+12×m×Dr2×[Lr+2ΔL-m×ΔH]

（4.5.4-7）

V'E=12m×Bu×Du2+23m2×Du3+12m×B0×D02+23m2×D03         （4.5.4-8）

式中V——挖槽断面工程量（m3）；

V'm——有端坡时，挖槽计算底边线范围内的清淤工程量（m3）；

V's——有端坡时，两侧边坡的清淤工程量（m3）；

V'E——两个端坡的清淤工程量（m3）；

B'——挖槽计算底宽（m）；

D——挖槽底边线范围内的平均清淤厚度（m）；
L——挖槽计算底边线的平均长度（m）；

ΔL——计算超长值（m）；
m——边坡系数，m=1/k((k为坡度)；
ΔH——挖槽的计算超深值（m）；

Dl、Dr——分别为挖槽左、右计算底边线上的平均清淤厚度

（m）；
Ll、Lr——分别为挖槽左、右计算底边线的长度（m）；

(ΔL-m×ΔH)——实际底边线超长值（m），如挖槽只一端有端坡时，只需加一个（ΔL-m×ΔH）；

Bu、B0——分别为上、下两端计算底端线的宽度（m）；

Du、D0——分别为上、下两端计算底端线的平均清淤厚度（m）。端坡两侧边角处各点的泥层厚度按该底端线上的平均泥层厚度计算。

4.5.5  断面面积法计算清淤工程量

V=V1+V2+…+Vi+…+Vn         （4.5.5-1）

Vi=Li×S均i             （4.5.5-2）

式中V——总淤积量；

Vi——i断面与i+1断面之间计算区域的淤积量；

Li——i断面与i+1断面之间的平均距离；

S——i断面淤积层的断面面积；

S均i——i断面与i+1断面的平均面积。

5  环保清淤施工

5.1  一般规定

5.1.1  清淤设计和施工前，应调查分析工程施工条件，包括工程区域有关河湖行洪调蓄、水域使用、工程建设、环保、土地使用、城管、港口码头、航道、道路等方面的规定；工程区域地下或架空线路、水下障碍物、污染物、水源保护区、生态保护区、旅游风景区、军事设施等分布。

5.1.2  应根据工程区施工条件做好施工组织设计，包括划分施工区、确定施工方式、选择施工设备、确定输送方式、制定工艺流程等。

5.1.3  环保清淤施工前应按照国家现行的环境保护法律、法规和批准的环境影响评价文件，制定必要的环境监测计划，做好施工环境、生态和物种保护等工作；应详细分析施工中可能存在或产生的不利影响因素，制定相应的防范措施。

5.2  环保清淤施工区划分

5.2.1  清淤施工区应以底泥污染区域划分为基础，宜按照“先支流后干流、先上游后下游”的基本原则进行划分，并结合施工设备产能、清淤量、工期要求确定各施工区规模。

5.2.2  在一个施工区内，宜采用顺流清淤的顺序；当在沿海感潮地区施工时，根据涨落潮流对底泥冲刷作用的大小，合理确定清淤顺序。

5.2.3  对于静水景观湖，宜根据清淤施工对景观湖设施的影响，合理划分施工区。

5.3  清淤施工方式

5.3.1  应综合考虑施工区水文、水深、水量、水环境、行洪调蓄、通航、交通、河道宽度、岸坡稳定等条件，经技术经济比较后，确定采用干式清淤或水下清淤的方式。

5.3.2  当水面开阔，水深较大，具备通航条件时，宜采用水下清淤的方式；当不具备通航条件，且清淤点距岸上距离超出陆上施工设备的工作范围时，宜采用干式清淤。

5.3.3  采用干式清淤方式时，应分析围堰的布置对河湖行洪或调蓄功能的影响，分析河湖水位下降后对岸坡稳定安全的影响，并采取相应的措施。在软土地区，尚应考虑水位下降可能引起的附近场地下沉导致的周边设施损坏。

5.3.4  采用水下清淤方式时，应分析清淤时对底泥的扰动造成的底泥污染物释放或底泥悬浮物对水环境、水生态的影响，并采取相应的防范措施。

5.4  环保清淤设备

5.4.1  设备选型时，应根据清淤厚度、交通、面积、水深、季节、场地等条件综合比选，宜优先选择配备环保机具的清淤设备。

5.4.2  干式清淤可选用人工清淤或挖土机等机械设备。

5.4.3  水下清淤可选用抓斗挖泥船、绞吸式挖泥船、环保绞吸式挖泥船、气动泵船等设备。

5.4.4  在桥涵或涵化河道等非开敞式空间清淤时，可选用机器人或水力冲挖等清淤设备。在非开敞式空间作业时，应做好通风，防止有害气体伤害或引发施工安全事故。

5.5  底泥运输方式

5.5.1  底泥可采用车辆运输、船舶运输、管道运输等方式，或多种运输方式结合。

5.5.2  底泥的运输方式应结合运输条件、清淤方式、清淤设备等因素综合比较后确定。

5.5.3  运输装置应密闭，不渗漏。

5.5.4  底泥远距离管道输送时严防输送管道破裂泄漏，发现异常应立即停工、排查，在妥善解决后再施工。

5.5.5  运输过程中未经许可严禁将底泥在厂外进行中转存放或堆放，严禁将底泥向非指定环境中倾倒。

5.6  清淤施工指标

5.6.1  清淤断面开挖宽度和深度应符合设计要求，断面每边允许超宽值和测点允许超深值应符合表5.6.1的规定。

5.6.2  局部欠挖如超出下列规定时，应进行返工处理：

1  欠挖厚度大于设计清淤厚度的5%，且大于0.3m；

2  一处欠挖面积大于5.0m2。

5.6.3  清淤底泥在清淤和输送过程中不应对河道造成回淤、不应发生泄漏、不应对周围环境造成污染。

表5.6.1  计算及最大允许宽、超深值  单位：m

| 类别 |  |  |  | 计算及最大允许超宽值 | 计算超深值 | 最大允许超深值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绞吸式 挖泥船 | 普通绞吸式 | 绞刀 直径 | <1.5m | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
|  |  |  | 1.5m~2.0m | 1 | 0.3 | 0.5 |
|  |  |  | >2.0m | 1.5 | 0.4 | 0.5 |
|  | 斗轮式 | 斗轮 直径 | <1.5m | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
|  |  |  | 1.5m~2.4m | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
|  |  |  | >2.4m | 1 | 0.3 | 0.4 |
| 链斗式挖泥船 |  | 斗容 | ≤0.5m3 | 1 | 0.2 | 0.3 |
|  |  |  | >0.5m3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
| 抓斗式挖泥船 |  | 斗容 | <2.0m3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
|  |  |  | 2.0m3~4.0m3 | 1 | 0.4 | 0.6 |
|  |  |  | >4.0m3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| 铲扬挖泥船 |  | 斗容 | ≤2.0m3 | 1 | 0.3 | 0.4 |
|  |  |  | >2.0m3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 |
| 水力冲挖机组 |  | 不限 |  | 0.3 | 0.05 | 0.1 |
| 环保清淤 |  | 不限 |  | 2 | 0.1 | 0.2 |

6  底泥处理与处置工程

6.1  一般规定

6.1.1  底泥进行处理及处置前，浸出毒性鉴别应按GB 5085的规定执行。经鉴别为危险废物，应按国家现行相关规定进行处理及处置。

6.1.2  底泥处理宜按“减量化、稳定化、无害化、资源化”及“精细管理、源头减量、远近结合、统筹安排”处理的原则，并实施顺应环保、经济、安全、综合利用要求的全过程管理。依据城镇总体规划和生态环境保护规划相关要求，进行专项设计，科学制定处理方案，合理确定处理规模及处理工艺，确保处理效果。

6.1.3  余土处置应按照“全面检测、分类处置、风险管控、安全利用”及“处置单位负责”的原则。应根据余土检测指标进行分类，科学确定余土处置工艺及途径，确保处置效果。

6.1.4  识别处理过程中存在的危险，明晰危害因素，制定相应的安全防护措施。

6.1.5  底泥处理过程产生的垃圾以及无害化处理产生的余土、余砂、余水的排放与利用，应满足本标准规定的项目和限值要求，并符合国家地方环境保护相关规定。

6.1.6  底泥处理过程应参照工程所在地固体废弃物管理条例，落实施工单位自查、第三方监督、监管部门督查和项目业主巡查的工作机制，收集和保存底泥处理过程中的相关资料，对处理各个环节进行严格过程监测控管。

6.1.7  严格执行底泥处理过程余水（含渗滤液）检验，根据处理过程目标要求确定污染物成分检验项目，检验结果符合相关指标要求，经验收后方可处置或排放。

6.1.8  应对底泥处理及处置环节影响区域进行环境评价。要求环保监测指标项目齐全、检测检验方法得当、数据记录完整，环境评价适宜科学。

6.2  处理工艺

6.2.1  底泥处理应根据底泥污染物成分、性质及处置方式等因素，按下列要求选择适宜的处理工艺：

1  底泥进行处理前，应结合余土处置方式，对底泥污染物成分、性质进行检测分析，其污染物检测含量等于或低于表6.6.4中对应余土类别污染物控制指标及限值，可采用自然脱水、真空预压、机械脱水、土工管袋等处理工艺直接进行脱水处理；

2  污染物检测含量高于表6.6.4中对应余土类别污染物控制指标及限值的，应在进行脱水处理之余，适度选用固化工艺进行处理。

6.3  处理环节

6.3.1  底泥处理环节宜分为底泥筛分、底泥预处理、底泥固化、底泥脱水和余水处理。

6.3.2  底泥筛分环节宜选用格栅机、振筛机、洗砂机等分离设备对底泥中有机类垃圾、无机类垃圾以及余砂进行分选处理。该环节主要分离分选垃圾和余砂、余土。

6.3.3  底泥预处理环节宜选用曝气、搅拌、絮凝沉淀或自然沉降等方法，为满足后续深度处理要求，初步适度调整底泥特性，预处理后的检测指标应满足所选用工艺设备的要求。底泥预处理后的检验项目和方法宜符合表6.3.3要求。

表6.3.3  底泥预处理质量标准和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 检验方法 | 检验参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒粒径 | 粒径应符合后续工艺要求 | 筛分法 | JTGE40 |
| 2 | 含水率 | 含水率应符合后续工艺要求 | 烘干法 | JTGE40 |
| 3 | 阻尼特性 阻尼比 | 阻尼比应符合后续工艺要求 | 振动三轴试验 | GBT 50269 |
| 4 | 液塑限 | 液塑限应符合后续工艺要求 | 联合测定法 | JTGE40 |

6.3.4  底泥固化环节宜依据底泥组成成分、理化性质和底泥后处置要求，适度选用化学固封或钝化、生物修复等方法。该环节主要降低底泥污染物水平，对污染物检测含量等于或低于当地土壤环境背景值水平的，可无需进行。

6.3.5  底泥脱水环节应结合底泥的处理量、处理工期，因地制宜的选用自然干晒、真空预压、土工管袋、管道挤压和机械分离等工艺技术进行底泥脱水，以降低余土含水率，并满足后续处置工序要求。

6.4  垃圾处置

6.4.1  垃圾宜按照组分依据表6.4.1分为两类。

表6.4.1  垃圾分类

| 分类类别 | 组分 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| A类垃圾 | 有机类物质 | 废塑料容器、废橡胶、旧织物、废木料等 |
| B类垃圾 | 无机类物质 | 混凝土块、废旧无机管材、砖块、泥块、贝壳等 |

6.4.2  垃圾应以安全处置为目标，在满足环保要求的前提下，宜采用多种形式进行资源化利用。

6.4.3  A类垃圾应交予具有相应资质的单位集中处置，或交予工程所在当地的环卫部门进行安全处置。

6.4.4  B类垃圾应依照工程所在当地建筑垃圾管理规定进行综合利用或处置，可经当地主管部门核准后，用作一般场地、堤防、道路、公园、绿地、商用建筑、公用建筑、市政公用建筑等基础回填原料，或破碎用作混凝土再生骨料、石粉渣回填材料等。

6.5  余砂处置

6.5.1  余砂含泥量应<10%，如含泥量≥10%应按余土处置。

6.5.2  余砂用于混凝土及砂浆骨料、制砖原料、建材集料和园林绿化、施工用砂、建筑回填等用途时，应符合GB/T 14684等相关技术标准的规定。

6.5.3  余砂根据相关成分含量及性能指标进行分类，具体分级指标与限值见表6.5.3。

表6.5.3  余砂分类指标与限值

| 序号 | 指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细度模数 | 3.7-1.6 | 3.7-1.6 | 3.7-1.6 |
| 2 | 含泥量（%） | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |
| 3 | 泥块含量（%） | 0 | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 4 | 压碎指标（%） | ≤20 | ≤25 | ≤30 |

6.5.4  余砂应按表6.5.3中的分级指标进行处置。

6.5.5  一级余砂可用于结构混凝土骨料，二级余砂可用于建筑砂浆骨料。

6.5.6  其他余砂经检测符合GB 36600相关规定后，可用于场馆用地、绿化用地、商业用地、公共市政用地基础用土，一般公路、等级公路路基用土，市政管道工程沟槽回填用土，堤防排水反滤、陆域形成用土，海绵城市设施用土等。

6.6  余土处置

6.6.1  余土处置应采用园林绿化、制砖、工程用土、回填土和填埋等处置方式，并应满足下列要求：

1  余土用于园林绿化、制砖、施工用土、回填土等资源化用途时，应满足相应技术标准要求。

2  处理后的余土达不到资源化利用要求的，应进行单独填埋或卫生填埋。余土进行单独填埋处置时，应符合GB 18599的有关规定；余土进行卫生填埋处置时，应符合GB 16889等的有关规定。

3  达到危废类标准的余土，应交给具有相应许可资质的单位处置。

6.6.2  余土分类应同时符合物理控制指标和污染物控制指标的相关规定。

6.6.3  余土的物理控制指标应按GB/T 50145的规定执行，且应符合表6.6.3的规定。

表6.6.3  余土污染物控制指标与限值

| 序号 | 基本检测项目 | 限值 | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率（%） | ≤40 | GB/T 23486 GB/T 25031 | - |
| 2 | pH值 | 5.5~7.8（中性和碱性土壤） 6.5~8.5（酸性土壤） | GB/T 23486 | 作为园林绿化用途时 |
|  |  | 5~10 | GB/T 25031 | 作为建材原料、工程用土等用途时 |

注：相关检测项目宜结合余土处置方式及资源化利用途径进行增补检测。

6.6.4  余土的污染物控制指标应按GB 36600及GB/T 14848的规定执行，具体分级指标与限值见表6.6.4。

表6.6.4  余土污染物控制指标与限值

| 序号 | 必检控制 | Ⅰ |  | Ⅱ |  | III |  | IⅤ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 | 浸出液 | 总量 | 浸出液 | 总量 | 浸出液 | 总量 | 浸出液 |
|  |  | mg/kg | mg/L | mg/kg | mg/L | mg/kg | mg/L | mg/kg | mg/L |
| 1 | 总镉 | 20 | 0.005 | 65 | 0.01 | — | 0.1 | — | 1 |
| 2 | 总汞 | 5 | 0.001 | 38 | 0.002 | — | 0.05 | — | 0.1 |
| 3 | 总砷 | 20 | 0.01 | 60 | 0.05 | — | 0.5 | — | 5 |
| 4 | 总铅 | 300 | 0.01 | 800 | 0.1 | — | 1 | — | 5 |
| 5 | 铬（六价） | 3 | 0.05 | 5.7 | 0.1 | — | 0.5 | — | 5 |
| 6 | 总铜 | 1500 | 1 | 18000 | 1.5 | — | 1.5 | — | 100 |
| 7 | 总镍 | 150 | 0.02 | 900 | 0.1 | — | 1 | — | 5 |

注：表中数值为上限值。

6.6.5  Ⅰ类余土可用于建材原料利用，以及包括GB 50137规定的城市建设用地中的居住用地（R），公共管理与公众服务用地中的中小学用地（A33）、医疗卫生用地（A5）和社会福利设施用地（A6），以及公园绿地（G1）中的社区公园或儿童公园用地等。

6.6.6  II类余土可用于包括GB 50137规定的城市建设用地中的工业用地（M），物流仓储用地（W），商业服务业设施用地（B），道路与交通设施用地（S），公用设施用地（U），公共管理与公共服务用地（A）（A33、A5、A6除外），以及绿地与广场用地（G）（G1中的社区公园或儿童公园用地除外）等。

6.6.7  III类余土可用于GB 5137规定的区域交通设施用地（H2），非城市建设用地（E）中的其他非建设用地（E9），并应进行覆盖，且覆盖土层厚度不可小于50cm。

6.6.8  IV类余土应进行单独填埋、卫生填埋处置。单独填埋处置时，应符合GB 18599的有关规定；卫生填埋处置时，应符合GB 16889的有关规定。

6.7  余水处理与排放

6.7.1  余水应集中处理后达标排放。

6.7.2  余水处理量应结合底泥处理工艺、堆场停留时间等，根据底泥处理的产水率确定。

6.7.3  对于排入正在实施水环境治理工程的河湖水域内的余水：

1  其pH指标值不得超过原河湖水体的pH指标值；

2  其悬浮物（SS）指标值不得超过原河湖水体的悬浮物（SS）指标值；

3  当河湖底泥存在重金属污染时，余水的溶解态重金属浓度应不得超过原河湖水体的重金属浓度。

6.7.4  对于排入已实施水环境治理工程的河湖水域内的余水，其水质不低于该河湖水质后可排入河湖。

6.7.5  对于排入功能水体的余水，其排放标准应符合相应标准规定。根据改善受纳水体水质或生态补水需要等，可相应提高余水排放的执行标准。

6.7.6  余水作为再生水资源用于农业、工业、市政等方面用途时，还应满足相应的用水水质要求。

6.7.7 根据余水特征及排放要求，余水一级处理可采用气浮、沉淀和过滤技术；二级处理可结合余水特征，参考污水处理工艺流程，采取适宜技术。

7  底泥处理厂建设

7.1  一般规定

7.1.1  底泥处理厂宜根据清淤项目的实际需求、施工现场的实际情况进行建设。

7.1.2  底泥处理厂在设计、施工之前，应对工程现场进行调查和勘测。主要包括地形测量、水文气象、地址勘查及岩土试验等。

7.1.3  调查和勘测工作应满足工程设计与施工的要求，对大型工程或复杂工程，可分设计、施工两个阶段进行。

7.2  项目构成

7.2.1  底泥处理厂的规划建设规模，应根据城市河湖底泥处理量及其他建设条件，按照河湖水环境治理目标、节约集约利用土地的原则合理确定。

7.2.2  对于分期开发建设的底泥处理厂，各期工程建设规模应根据审定的规划设计规模，统筹考虑水环境治理目标、社会经济发展、生态文明建设等实际情况，经技术经济比较后确定。

7.2.3  底泥处理厂工程项目宜由主要生产系统、辅助配套设施、生产管理与生活服务设施和维护结构等构成。

7.2.4  生产管理和生活服务设施建设标准应执行国家现行有关标准的规定。

7.3  厂址选择

7.3.1  底泥处理厂的选址应结合地方总体规划，综合考虑处理规模、地形、地质、洪水和潮汐、环境保护、交通、施工、管理和周围环境等因素，经技术经济比较后选定。

7.3.2  厂址选择应遵循下列原则。

1  应优先选择在河道、湖泊清淤区域周边可利用的空地或荒地，便于清淤底泥就近运输进厂。

2  应优先选择在地形与地质条件良好、对外交通便利、运距合理、对周边环境影响较小的区域。

3  应优先选择在土地利用价值及征地费用相对较低的区域。

4  应远离工业区或居民集中区，其卫生防护距离应根据环境评价要求确定。

5  应避开自然保护区、风景名胜区、水源地保护区和其他需要特别保护的区域。

6  优先选用废弃的采矿坑、塌陷区、废弃鱼塘等，少占用耕地。

7  应避免选择在河道、湖泊最高水位线以下的滩地、洪泛区和受内涝威胁的低洼地带。若不可避免时，应具有可靠的防洪、排涝措施。

7.4  工艺及生产系统

7.4.1  一般规定。

1  底泥处理厂的工艺选择应综合考虑工程规模、建设要求、污染物种类及含量水平、清淤设备配置、现场条件以及底泥处理过程中相应的处置途径等因素。

2  工艺路线的选择应遵循资源利用、保护环境、技术先进、安全可靠、经济合理的原则。同一工程应进行不同工艺路线的技术经济比较，结合当地实际提出推荐工艺路线。

3  应积极研究、使用新材料、新设备、新工艺。

7.4.2  生产工艺。

1  底泥的工厂化处理工艺宜分为垃圾分选、泥砂分离、泥水分离、调理调质、脱水固化、余水处理等环节。

2  应按底泥的处理总量、成分组成、处置途径、处理效率等确定处理厂的规模分级、产品类型、质量要求和产量要求。

3  应根据底泥的清淤方式、产品类型、质量和产量要求确定主要的生产工艺和设备。

4  应按照无害化原则通过试验确定底泥处理过程中掺配材料的配比和掺量。

5  应根据主设备生产方式、适用条件、生产效率和材料配比确定辅助生产工艺和设备。

7.4.3  主要生产系统。

1  底泥处理厂的组成宜包括底泥接收系统、垃圾分选系统、泥砂分离系统、泥水分离系统、调理调质系统、脱水固化系统、余水处理系统、自动控制系统。

2  底泥接收系统宜同时满足环保清淤底泥、市政建设底泥或城市污水处理厂产生的污泥等接收要求，接收设备应与输送设备的能力和特点匹配。

3  垃圾分选系统宜包括垃圾分离设备和垃圾分类筛选设备。垃圾分类设备宜采用格栅机或振动筛，必要时可多级组合使用。

4  泥砂分离系统宜采用重力沉淀或旋流分离方式，可配置淋洗和筛分设备。重力沉淀方式宜包括沉砂池、提砂机、洗砂机等构筑物或设备。

5  泥水分离系统宜由沉淀池、滗水器等组成。小型底泥处理厂可通过一组沉淀容器和溢流装置实现。必要时可辅助以絮凝剂或助凝剂。

6  调理调质系统宜由调理池或调理容器，底泥调理剂存储、添加、均混设备以及泥浆浓缩设备等组成。

7  脱水固化系统应根据工程规模、底泥组成、处置途径具体确定工艺类型，并考虑运行成本、占地等因素，宜优先选用板框压滤机、带式压滤机或离心脱水机等机械作业方式。

8  余水处理系统根据处理工艺可分为物化法和生物法。单独建设的底泥处理厂余水处理宜选物化法。

9  底泥处理厂各系统应采用模块化设计，相对独立布置，各系统之间可采用管路或传输带连通。

7.5  辅助配套设施

7.5.1  底泥处理厂辅助配套设施宜包括配电供电工程、给水排水工程、消防工程、交通工程、防雷设施等。

7.5.2  底泥处理厂用电宜由当地电网供给，用电负荷等级宜按三级负荷设计。

7.5.3  底泥处理厂生活用水宜就近使用市政供水，也可因地制宜采用其他水源。辅助生产、厂区绿化等低质用水应优先采用符合水质标准的河水或再生水。生活用水、生产用水和消防用水水质应符合国家现行有关标准的规定。

7.5.4  底泥处理厂的消防设施应按GB 50016的规定执行。

7.5.5  底泥处理厂的防雷和接地装置应按GB 50057的规定执行。

7.5.6  交通道路应包括进出厂道路和厂区内道路，交通道路应符合GBJ 22的规定，宜利用已有道路。

7.5.7  底泥处理厂生产车间应配套做好通风、除臭系统。

7.6  土建工程及建设用地

7.6.1  底泥处理厂土建工程建设标准应根据建设规模、周围环境区别对待，并符合经济实用、有利生产的原则。

7.6.2  底泥处理厂总平面布置应统筹考虑生产系统和辅助配套设施的相互协调和流程衔接，并有利于采取封闭管理措施。生产设施管理和生活服务设施建筑，在满足使用功能和安全生产的条件下，宜集中布置。

7.6.3  底泥处理厂内建（构）筑物，包括各生产设备基础，设计应遵循以下原则：

1  厂区建（构）筑物结构应在承载力、稳定、变形和耐久性等方面满足安全生产使用功能的要求，建（构）筑物形式应与周围环境相协调；

2  厂区基础工程与底泥、污水、垃圾等直接或间接接触的基础部分，应进行防渗设计与专业处理；

3  宜根据建（构）筑物布置及所在区域的地质条件进行安全监测设计；

4  建（构）筑物的装饰装修应经济实用，满足环保要求。

7.6.4  底泥处理厂建设用地宜包括处理厂生产设施和管理、生活服务设施的建设用地，并应符合以下要求：

1  符合节约用地的原则，提高土地利用率；

2  分期建设的项目用地应远近结合，统筹规划，并对远期的发展用低留存余地。

7.7  环境保护与水土保持

7.7.1  底泥处理厂建设和运行中产生的噪音应符合GB 12523、GB 12348及GB 3096的规定。

7.7.2  底泥处理厂工程建设和运行中产生的余土、余砂的处置和余水的排放，应按国家和地方现行有关标准要求进行。

7.7.3  底泥处理厂工程建设和运行中产生的垃圾、固体废弃物等应先进行分类，并按照国家或地方现行有关标准，分别运送至相应的垃圾焚烧厂、垃圾填埋场或固体废物填埋场进行安全处置。

7.7.4  底泥处理厂建设和运行中产生的扬尘、机械尾气和恶臭应符合GB 3095的规定。

7.7.5  底泥处理厂应按水土保持方案的要求，采取植物措施、工程措施和临时防护措施，水土流失防治效果应满足水土保持方案中规定的要求。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

- 《地表水环境质量标准》GB 3838

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962

- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 15618

- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB 36600

- 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》GB 18599

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889

- 《土地利用现状分类》GB 21010

- 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》GB 5085.3

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057

- 《厂矿道路设计规范》GBJ 22

- 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》GB 12523

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《环境空气质量标准》GB 3095

- 《疏浚与吹填工程设计规范》JTS 181-5

- 《疏浚与吹填工程设计规范》SL 17

- 《疏浚工程技术规范》JTJ 319

- 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91

- 《广东省水污染物排放限值》DB 44/26

广东省标准

城市河湖环保清淤及底泥处理处置

技术规程

DBJ 15-XX-2015

条文说明

目录

3  底泥勘测与污染状况调查评价	33

4  环保清淤规模	35

5  环保清淤施工	36

6  底泥处理与处置工程	37

7  底泥处理厂建设	40

3  底泥勘测与污染状况调查

3.1  一般规定

3.1.2  底泥勘测中的地形测量、地质勘探应符合SL 17的相关规定，本规程不再赘述。

3.1.4  根据污染程度将河湖底泥自上而下分为污染底泥层、污染过渡底泥层、正常河湖沉积泥层。如图1所示。

图1  底泥分层示意图

1  污染底泥层：污染最严重的一层。一般情况下，在受有机质和营养盐严重污染的地区，该层颜色为黑色或深黑色、可塑性差、有臭味。其上部分为稀浆状，含水量高、流动性强，下半部分为流塑状，含水量略微减小。主要为近年来人类活动的产物，是河湖内源污染的主要蓄积库。

2  污染过渡底泥层：污染相对较轻的一层。是污染底泥层至正常河湖沉积底泥层的过渡层。一般情况下，在有机质和营养盐污染地区，该层颜色呈灰色或灰黑色，含水量相对减小，具有一定的可塑性，质地较污染底泥层密实。

3  正常沉积底泥层：未被污染的底泥层。其颜色保持未被污染的当地土质正常颜色，一般无异味，含水量相对较低，可塑性较强，质地较密实。

3.2  资料收集与分析

3.2.3  河道、湖泊的利用及规划管理资料的历史资料主要包括河湖整治、通航、渔业等相关历史信息资料。

3.4  采样点布设原则

3.4.2  需确保采样点的代表性，客观反映采样区域底泥污染现状，否则会造成清淤深度不够导致二次清淤的可能性。

3.4.3  同类型采样点位的设置条件应一致，并宜与历史采样点位一致，使采样点位获取的监测数据在时间和空间尺度上具有可比性。

3.8  采样样品要求

3.8.1  采样样品的要求，需保证底泥柱状采样的深度、完整性，反映不同深度底泥污染程度，以确定工程区污染底泥的疏挖深度，防止清淤过深或清淤不足。

3.10  评价方法及标准

污染评价方法及标准，结合底泥污染现状、污染分布及水功能区划、清淤控制指标等，合理选择污染评价方法，确定底泥污染程度及清淤深度，合理确定清淤工程量，减少清淤底泥产生量。

4  环保清淤规模

4.1  一般规定

4.1.3  底泥勘测与污染状况调查后，如因各种原因，例如政府审批手续缓慢、征地移交工作面等，延迟不能及时开工，淤泥层的数据有可能发生变化，导致工程量不准确需重新勘测，造成投资浪费和影响工程建设。如东莞某河涌治理过程中，勘测后因工作面交接原因，经过两年以上没有及时开工，河道流速慢淤积、生活污水、工业垃圾及余泥倾倒等原因，建设条件发生变化，淤泥平均深度较之前大幅增加，工程费用也随之大幅增加，需按照新测量资料重新编制施工图，既超出了工程既定的投资规模，工期严重滞后也极大影响了工程治理效果。

4.2  环保清淤控制指标

4.2.5  根据相关的法律法规和管理规定的要求，如水利工程管理条例、饮用水源水质保护条例等的水利设施管理保护、水质保护的要求合理划定安全距离。例如，太湖环保疏浚的工程性安全指标为：与太湖、太湖大堤等水利工程措施、及养殖区的安全距离为200m，与水源地取水口的安全距离为500m。

4.3  环保清淤范围确定

运用清淤控制指标对工程区进行评判，同时结合水质功能区划，具体步骤如下：工程区底泥有机质的清淤控制值宜为有机指数OI≥0.2。

1  对工程区底泥的有机指数进行空间插值分析，确定有机指数OI≥0.2底泥清淤有机质控制值的区域。

2  对工程区底泥中总氮进行空间插值分析，确定总氮含量大于等于营养盐污染底泥清淤氮控制值的区域。

3  对工程区底泥中总磷进行空间插值分析，确定总磷含量大于等于营养盐污染底泥清淤磷控制值的区域。

4  对工程区底泥中重金属生态风险指数进行分析，确定重金属生态风险指数≥300的区域。

5  对使用有机质、总氮、总磷、重金属所控制区域进行叠加，控制区域为有机质、总氮、总磷和重金属所控制区域的并集。

6  根据安全性控制指标，扣除水利工程实施、取水口以及重要渔业养殖场周围的安全规划保护区域。

经过上述步骤得到的区域即为污染底泥环保清淤范围。

5  环保清淤施工

5.2  环保清淤施工区划分

5.2.1  清淤施工区应以底泥污染区域划分为基础，不同污染种类、程度的底泥不应划分到同一施工区，以避免影响污染底泥的处理处置。

5.4  环保清淤设备

5.4.1  目前市场上的清淤设备种类较多，近年来也出现了越来越多的更新、更环保、更高效的设备，具体的清淤方案可因地制宜，结合设备技术发展予以综合考虑确定。如城市河道两侧居民区较多的，可采取尽量对周边居民影响小的清淤方案，通航河段清淤及底泥输送可采用绞吸式挖泥船，挖掘机、水陆两用绞吸泵及吸泥泵等环保清淤方式配合输泥管输送方案；非通航河段可采用水陆两用搅吸泵、挖掘机及吸泥泵等环保清淤方式配合输泥管输送方案。

5.5  底泥运输方式

5.5.1  转运底泥的车辆及船只，应选用经城管部门认证备案，纳入监控的相关车辆、船只，运输未干化处理底泥的车辆应采用槽罐车等不泄漏的专用车辆。

6  底泥处理及处置工程

  - 6.2  处理工艺

6.2.1  目前国内采用的处理工艺较多，在满足底泥无害化的前提下，具体采取的工艺应结合工程实施当地的技术水平、经济条件、施工环境条件予以综合考虑确定。如城市河道湖泊两岸居民区、商业区较多的，应尽量采用占地少、能效高、对周边居民环境影响小的工艺方案。

6.3  处理环节

6.3.2  底泥筛分设备应根据底泥组分、清淤方式以及处理工艺设备综合考虑确定，如采用水上挖掘清淤、抓斗船清淤、耙吸式清淤工艺，宜采用振筛机、滚筒式筛分机、格栅机等分离设备先行去除垃圾杂质，再通过洗砂机、水力旋流分离器、多层分级筛等二级分离设备筛分出大颗粒无机类杂质。底泥中有机类垃圾包括废塑料容器、废橡胶、旧织物、废木料等，无机类垃圾包括混凝土块、废旧无机管材、砖块、泥块、贝壳等。

6.3.3  底泥特性包括含水率、颗粒级配、流变特性和阻尼特性等。

6.3.4  底泥固化应适度选用化学固封或钝化、生物修复等方法，其固化方式及采用的添加剂宜先进行试验及检测，确保其使用效果可达到底泥处理处置要求，并确定其最佳掺入量，做到经济合理。

6.3.5  目前国内采用的底泥处理设备种类较多，具体采用的设备宜结合其处理能力、占地面积、处理效果、环保指标综合考虑选用。如城市河道湖泊底泥处理工程，应尽量选用脱水效率高、处理能力高的脱水设备。

6.4  垃圾处置

6.4.4  B类垃圾用作一般场地、堤防、道路、公园、绿地、商用建筑、公用建筑、市政公用建筑等基础回填原料，应进行覆盖，且覆盖土层厚度不应小于50cm。

6.6  余土处置

6.6.1  余土应根据污染物控制指标与限值，尽量分类进行资源化利用。采用的消纳途径，宜结合当地土地规划、经济水平综合考虑。并应通过试验及检测确保其利用效果，例如用作工程回填用土，应确保其承载力、压实度等物理指标符合相关施工验收规范要求。如采用二次加工形成衍生产品的消纳方式如制砖、制作建材等，也应满足国家相关行业标准。

6.6.3  余土含水率指余土出厂含水率。为确保其减量效果及降低余土运输过程所产生的环境风险隐患，余土进行外运消纳前应满足含水率限值要求。

  - 6.7  余水处理与排放

6.7.1  通常的清淤方式中，余水总量可以通过挖泥船上排泥管总流量与泥浆中固体物总量、渗漏与蒸发量、堆场底泥含水量等计算求出，其中大部分余水通过沉降方式有可能达到排放要求，该部分余水应直接排放。剩余不达标余水，应处理后达标排放。

6.7.2  余水量和污染程度受泥浆在堆场的停留时间、堆场的形状和结构、清淤作业模式、底泥处置工艺等影响，处理量应根据工程情况现场确定。

6.7.3 由于清淤底泥堆场余水中的污染物大部分存在或黏附在底泥细小颗粒上，通过对余水中悬浮颗粒的去除，基本上可以控制余水的水质。目前国内已实施的以氮磷为主要污染物的环保清淤工程的余水水质标准均以悬浮物（SS）为主要控制项目。对于重金属污染的底泥，除控制SS指标外，还需控制排放的水中溶解态重金属的浓度。

6.7.4  已实施水环境治理河湖水域进行环保清淤时，余水排放水质应按照治理后水体质量考核标准为最低要求，以防止由于技术、施工等主客观原因造成污染物随余水进入治理后水体，反而造成污染物释放量增加。

6.7.5、6.7.6  排入功能水体或用于再生利用的余水应符合表1的相应排放标准。

表1  余水排放标准

| 序号 | 受纳水体或用途 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市政污水管网系统 | GB/T 31962 |
| 2 | 工业用水 （符合GB/T18919划定的城市污水再生利用类别） | GB/T19923 |
| 3 | 城市杂用水 （符合GB/T18919划定的城市污水再生利用类别） | GB/T 18920 |
| 4 | 排入地表水（GB 3838）或海水（GB 3097）标准所规定的相应类别的水域或海域 | 该水体的控制标准的对应类别 |

6.7.7  对于污染较轻的河道底泥，余水可以靠气浮、磁分离、沉淀等一级处理工艺处理后达标排放。对于受工业污染的底泥，余水中可能含有大量的重金属和有毒有害难降解有机物，宜可以结合两类废水特点，采用组合技术去除目标污染物。如采用高级氧化技术对复合污染余水进行处理，去除其中的有毒有害难降解有机物，然后再通过中和沉淀或者混凝处理等技术途径从水相中去除重金属，沉淀物与干化后的清淤底泥一并处理。

7  底泥处理厂建设

7.1  一般规定

7.1.1  大中型底泥处理厂建设可适当提高建设，采取永临结合、政府采购、公私合营等多种方式，工程结束后，作为城市污泥、底泥集中处理中心长期运行，减少重复投资，扩大工程效益。

7.2  建设规模与项目构成

底泥处理厂应按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”原则，通过各工艺车间连续流水作业，实现底泥的稳定化、集成化、无害化、自动化集中处理和资源再生。为确保底泥处理安全、质量和效率，统一标准，以减量率、含水率作为底泥处理厂主要设计指标，并根据工程规模明确相应最低或最高标准。

7.3  厂址选择

7.3.1  厂址选择是处理厂建设的重要部分，是处理厂建设的第一步，应符合地方总体规划的要求，并且处理厂的建设应打破乡、镇、市的行政区划，应以流域为单位进行综合规划。处理厂的选址与众多因素有关，主要从安全可靠、防止污染、经济合适、因地制宜四方面综合各种因素，分析比较选定。

7.3.2  选址应遵循下列原则。

1  底泥处理厂应优先选择在河道、湖泊清淤区域周边未经使用的空地或荒地，缩短清淤区域与处理厂之间的输送距离，减少或避免输泥管经过多级加压输送，提高清淤效率，控制输送投资。但在经济发达或较好城市存在土地资源紧张，难以在河道、湖泊清淤区域周边找到合适区域建厂，当厂址不可避免选择在远离河道、湖泊清淤区域时，需要对清淤底泥输送进行设计，选择经济、可靠地输送方案。

2  底泥处理厂各处理单元中清淤泥浆采用重力流方式输送，因此处理厂宜优先选择在地形条件较为平整的区域，避免地势高低起伏的区域。

厂址地质要求能够满足建筑物的承载力要求和一定的防渗要求，因此宜优先选用地质条件良好的天然地基，最好选用新鲜完整的岩石地基，或承载力大、压缩性低、抗渗稳定性好的土质地基。如果不可避免选择在地质条件不好的天然地基，需采用经济、可靠的地基处理方式。

厂址选择应考虑处理厂的余土、余砂和垃圾对外的运送条件，从经济角度考虑，宜优先选择在对外交通便利、运距合理的区域。

处理厂运行过程中存在散发气味、黑臭底泥视觉效果差的风险，宜优先选择在对周围环境影响小的区域，防止或避免出现二次污染。

3  随着我国城市经济的发展，城市土地价值升高，为降低处理厂投资，厂址宜优先选择在土地利用价值低和征地费用低的区域。

4  底泥处理厂应与工业区和居住区有一定的防护距离，控制距离应根据环境评价确定。

7.4  工艺及生产系统

7.4.3  主要生产系统。

常用的调理浓缩药物有PAM、铁铝盐等絮凝剂或助凝剂。浓缩方式的选择应根据工程规模、运行周期、颗粒粒径、处理效率、占地面积等因素进行选择。泥浆调理设备及工艺应根据添加调理调质材料类型、使用方法和顺序、均拌方式、停留时间等选择。

7.5  辅助配套设施

7.5.1  底泥处理厂对供电可靠性要求不高，因此按三级用电负荷设计可以满足要求。

7.5.2  本条规定底泥处理厂生活用水、辅助生产、厂区绿化和消防用水的来源。底泥处理厂生活用水应根据当地供水条件确定，附近已有市政供水管网的，有限使用市政供水；当附近无市政供水管网时，可取用地下水或其他水源；个别饮用水尚未达到国家生活饮用水标准的地区，底泥处理厂的生活饮用水标准可保持与该地区同等水平。

7.6  土建工程及建设用地

7.6.1  本条提出底泥处理厂土建工程建设的总原则。在满足使用功能的条件下，要安全实用、经济合理。

7.6.2  目前国内底泥处理厂建设不多，功能相似的底泥处理厂的占地面积由于规模、城市地理位置、工程任务的不同而不同。本条是厂区总平面布置的原则，生产设施、管理和生活服务设施建筑，在满足使用功能和安全生产的条件下均宜集中布置，其建设面积应当本着合理设置、节约投资的原则确定。

7.6.3  本条是关于厂区建（构）筑物设计的原则。

7.6.4  本条提出的底泥处理厂定员人数、管理和生活设施建设面积指标为参考指标，不作为控制性指标。

7.6.5  本条规定了底泥处理厂工程建设的土地使用及征用的原则。土地是国家不可再生的资源，因此底泥处理厂要严格执行国家对土地管理的有关规定，科学合理地使用土地，解决好近期、远期土地使用的关系，提高土地利用率。

7.7  环境保护与水土保持

7.7.1  底泥处理厂建设和运行中噪声主要来自施工机械和生产机械，尽量选用噪声符合国家现行有关标准的机械设备。当底泥处理厂内机械所产生的噪声超过GB 12348的规定时，应采取降噪、防噪措施。

7.7.2  底泥处理厂生产余土、余砂、余水等尚无现行适用标准，余土、余砂处置和余水排放，推荐根据现行法律、法规、标准等制定地方标准，优先执行。

7.7.3  底泥处理厂工程建设和运行中产生的固体废弃物、垃圾处置途径不同，需按相应的处置标准对待，如固体废弃物运送至相应的固体废物填埋场，垃圾则运送至相应的填埋场或垃圾焚烧厂。

7.7.4  底泥处理厂建设和运行中对厂区道路应定期清扫和洒水，对底泥处理厂产生的固体废弃物或垃圾应及时外运或覆盖，减少垃圾暴露的时间。