- 附件2：

视频监控设备技术要求

视频监控系统安装技术的标准参照《建筑工程施工现场视频监控技术规范》（JGJ/T292-2012）执行。为向管理方和施工单位提供有效和准确的参考信息，视频监控枪机/球机配备参数如下：

一、不少于200万像素，视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL；

二、 球机支持20倍光学变焦；

三、 球机水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°；

四、 信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms；

五、具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；

六、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能；

七、支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC；

八、支持二码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps；

九、需支持GB28181协议，支持标准Onvif协议，同时需要支持大华私有协议或海康私有协议；

十、摄像头系统支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警；

十一、具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃；

十二、具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。