附件1

房屋市政工程高处作业“五个必须”操作指引

为贯彻落实省住房城乡建设厅、市委、市政府有关安全生产的工作部署，深入开展高处坠落事故预防工作，结合我市房屋市政工程高处作业安全生产工作实际，制定本指引。

一是必须培训持证上岗。高处作业（指在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业）人员必须经过安全培训合格，专门或者经常进行高处作业人员必须按规定取得高处作业特种作业操作证后，方可上岗作业。严禁患有高血压、心脏病的人员从事高处作业。当作业人员出现身体不适、疲劳过度、精神不振等情况时，禁止从事高处作业。

二是必须实行作业审批。高处作业实施作业票制度，房屋市政工程高处作业前必须填写《高处作业审批表》，并履行审批手续，经批准后方可进行作业。

三是必须做好个人防护。施工总承包单位应将专业分包和劳务分包单位的安全帽、安全带纳入统一管理，实施统一采购，落实进场验收及见证送检制度，严禁从业人员佩戴自购、自带的安全帽、安全带。高处作业人员必须戴好安全帽和系好安全带，安全带的挂钩或者安全绳必须系挂在结实牢固的构件上，并高挂低用。

四是必须落实工程措施。现场需按规范搭设的脚手架、防护网、防护栏等设施必须符合安全规定。在涉石棉瓦、彩钢瓦、轻型棚等不承重物高处作业前，必须采取搭设稳定牢固的承重板等工程措施。钢结构安装时，钢梁吊装就位前应按规定在钢梁上连续设置双道安全钢丝绳；钢柱吊装就位前，应按规定在钢柱上设置钢爬梯和防坠器，防坠器上端严禁与钢爬梯连接。使用吊篮作业时，必须设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳。

五是必须安排专人监护。高处作业现场必须安排施工、监理单位的监护人员负责作业现场的安全确认、监护、通信联络等工作，发现高处作业安全隐患及时制止并立即整改，监护人员作业期间不得离开现场。