附件1

回扩掘进顶拉补充计价依据(试行)

（适用于2018广东省建设工程计价依据）

编制说明

- 本补充子目是根据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》《塑料排水管顶拉敷设技术导则》(华北院修改版)等相关依据进行编制，适用淤泥、淤泥质粘土、粉质粘土地质下顶拉管工艺的相关工程项目。

- 本补充子目工作内容包括施工准备、场内运输、减阻泥浆制作、装卸回扩器、装卸连杆、布管、装卸尾部顶件、回扩顶拉、清理现场。

- 本计价依据不含管道清洗费用，管道清洗按现有定额计费。

- 本补充子目机械设备台班费用构成参考《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则(2018)》进行计算。

- 本补充子目与2018年广东省建设工程计价依据及《广东省市政工程综合定额（2018）》配套使用。

- 《回扩掘进顶拉补充计价依据（试行）（适用于2018广东省建设工程计价依据）》试行期一年。

工程量计算规则

一、本补充子目工程量按两个工作井井中的水平距离以“m”计算。

二、钻导向孔长度乘以1.35系数。

回扩掘进顶拉补充计价依据（试行）

（适用于2018广东省建设工程计价依据）

工作内容：施工准备、场内运输、减阻泥浆制作、装卸回扩器、装卸连杆、

布管、装卸尾部顶件、回扩顶拉、清理现场等。

计量单位:10m

| 定额编号 |  |  |  |  | DB1-2-54 | DB1-2-55 | DB1-2-56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  |  |  | 顶拉管管径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  |  | DN300 | DN500 | DN600 |
| 基价（元） |  |  |  |  | 2,272.85 | 4,185.55 | 5,041.50 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 516.11 | 1,038.55 | 1,228.83 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 364.56 | 481.95 | 558.63 |
|  | 机具费（元） |  |  |  | 1,178.49 | 2,250.32 | 2,752.05 |
|  | 管理费（元） |  |  |  | 213.69 | 414.73 | 501.99 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 |  |  |
| 人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1.00 | 516.11 | 1,038.55 | 1,228.83 |
| 材料 | 17000060 | 管材 | m | - | [10.100] | [10.100] | [10.100] |
|  | 03210263 | 钻杆 | 根 | 200.60 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  | 补充 | 连杆 | 根 | 260.00 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | 04090040 | 膨润土 | kg | 0.77 | 130.000 | 208.000 | 227.000 |
|  | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 2.63 | 1.816 | 2.088 | 2.094 |
|  | 34110010 | 水 | m3 | 4.58 | 2.513 | 3.366 | 3.609 |
|  | fkwc0182 | 长袖胶手套 | 双 | 13.72 | 0.210 | 0.270 | 0.300 |
|  | fkwc0181 | 防水衣裤 | 套 | 140.00 | 0.070 | 0.090 | 0.100 |
|  | fkwc0165 | 堵漏王 | kg | 6.88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | 51350080 | 回扩器 DN450 | 只 | 250.00 | 0.186 | - | - |
|  | 51350100 | 回扩器 DN700 | 只 | 400.00 | - | 0.186 | - |
|  | 51350110 | 回扩器 DN800 | 只 | 650.00 | - | - | 0.186 |
|  | 80110300 | 化学泥桨 | kg | 40.00 | 2.628 | 2.885 | 2.940 |
|  | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 27.90 | 38.80 | 49.21 |
| 机具 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8(t) | 台班 | 919.66 | 0.268 | 0.469 | 0.681 |
|  | 990401030 | 载货汽车 装载质量8(t) | 台班 | 631.63 | 0.196 | 0.551 | 0.685 |
|  | 990413040 | 吸污车 装载质量10(t) | 台班 | 756.94 | 0.458 | 0.528 | 0.607 |
|  | 991201010 | 轴流通风机 功率7.5(kW) | 台班 | 53.07 | 0.229 | 0.264 | 0.304 |
|  | 990801020 | 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) | 台班 | 38.38 | 0.229 | 0.264 | 0.304 |
|  | 990316040 | 液压千斤顶 提升质量≤200(t) | 台班 | 21.50 | 0.229 | 0.264 | 0.304 |
|  | 990811010 | 高压油泵 压力50(Mpa) | 台班 | 117.20 | 0.229 | 0.264 | 0.304 |
|  | 991131060 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 1,785.33 | 0.229 | - | - |
|  | 991131070 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 3,827.84 | - | 0.264 | 0.304 |