附件2

水平导向钻进回扩掘进顶拉补充计价依据(试行)

（适用于2010广东省建设工程计价依据）

编制说明

- 本补充子目是根据《建设工程工程量清单计价规范(GB 50500-2013)》《广东省建设工程计价通则(2010)》《广东省市政工程综合定额(2010)》《广东省建设工程施工机械台班费用(2010)》《塑料排水管顶拉敷设技术导则》(华北院修改版)等相关依据进行编制，适用淤泥、淤泥质粘土、粉质粘土地质下顶拉管工艺的相关工程项目。

- 本补充子目工作内容包括施工准备、场内运输、导向钻孔、减阻泥浆制作、装卸回扩器、装卸连杆、布管、装卸尾部顶件、回扩顶拉、清理现场。

- 本计价依据不含管道清洗费用，管道清洗按现有定额计费。

- 本补充子目机械设备台班费用构成参考《广东省建设工程施工机械台班费用(2010)》进行计算。

- 本补充子目与2010年广东省建设工程计价依据及《广东省市政工程综合定额（2010）》配套使用。

- 《水平导向钻进回扩掘进顶拉补充计价依据（试行）（适用于2010广东省建设工程计价依据）》试行期一年。

工程量计算规则

本补充子目工程量按两个工作井井中的水平距离以“m”计算。

水平导向钻进回扩掘进顶拉补充计价依据（试行）

（适用于2010广东省建设工程计价依据）

工作内容：施工准备、场内运输、导向钻孔、减阻泥浆制作、装卸回扩器、

装卸连杆、布管、装卸尾部顶件、回扩顶拉、清理现场等。

计量单位:100m

| 定额编号 |  |  |  | DB1-2-74 | DB1-2-75 | DB1-2-76 | DB1-2-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  |  | 水平导向钻进回扩掘进顶拉管 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶拉管管径（mm以内） |  |  |  |
|  |  |  |  | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
| 基价（元） |  | 一类 |  | 35833.13 | 41879.21 | 49324.44 | 57068.10 |
|  |  | 二类 |  | 35499.08 | 41484.60 | 48851.27 | 56514.34 |
|  |  | 三类 |  | 35272.95 | 41217.48 | 48530.96 | 56139.48 |
|  |  | 四类 |  | 35069.95 | 40977.68 | 48243.42 | 55802.96 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  | 3277.26 | 4651.20 | 5713.53 | 6576.45 |
|  | 材料费（元） |  |  | 7862.77 | 8838.14 | 9705.10 | 10701.08 |
|  | 机械费（元） |  |  | 22418.98 | 25703.48 | 30684.58 | 36020.72 |
|  | 管理费（元） | 一类 |  | 2274.12 | 2686.39 | 3221.23 | 3769.85 |
|  |  | 二类 |  | 1940.07 | 2291.78 | 2748.06 | 3216.09 |
|  |  | 三类 |  | 1713.94 | 2024.66 | 2427.75 | 2841.23 |
|  |  | 四类 |  | 1510.94 | 1784.86 | 2140.21 | 2504.71 |
| 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 |  |  |  |
| 0001001 | 综合工日 | 工日 | 51.00 | 64.26 | 91.20 | 112.03 | 128.95 |
| 1431311 | 管材 | m | - | [101.000] | [101.000] | [101.000] | [101.000] |
| 补充 | 导向钻刀片 | 只 | 291.30 | 1.661 | 1.661 | 1.661 | 1.661 |
| 补充 | 钻杆 | 根 | 233.74 | 0.365 | 0.365 | 0.365 | 0.365 |
| 补充 | 连杆 | 根 | 302.95 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 |
| 0409391 | 定向钻专用膨润土 | kg | 1.56 | 1960.000 | 2350.000 | 2740.000 | 2930.000 |
| 1230141 | 碳酸氢钠 | kg | 1.86 | 36.580 | 37.950 | 39.310 | 39.370 |
| 3115001 | 水 | m3 | 2.80 | 43.030 | 47.300 | 51.560 | 53.990 |
| 补充 | 长袖胶手套 | 双 | 15.99 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | 3.000 |
| 补充 | 防水衣裤 | 套 | 163.13 | 0.700 | 0.800 | 0.900 | 1.000 |
| 补充 | 堵漏王 | kg | 8.02 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 补充 | 回扩器 DN450 | 只 | 291.30 | 1.860 | - | - | - |
| 补充 | 回扩器 DN600 | 只 | 407.82 | - | 1.860 | - | - |
| 补充 | 回扩器 DN700 | 只 | 466.08 | - | - | 1.860 | - |
| 补充 | 回扩器 DN800 | 只 | 757.38 | - | - | - | 1.860 |
| 补充 | 化学泥浆 | kg | 46.61 | 51.870 | 53.160 | 54.450 | 55.000 |
| 9946131 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 342.32 | 396.82 | 451.32 | 555.42 |
| 9909261 | 汽车式起重机 提升质量8(t) | 台班 | 588.59 | 2.829 | 4.252 | 5.662 | 8.201 |
| 9907221 | 载货汽车 装载质量8(t) | 台班 | 442.85 | 5.227 | 7.002 | 8.777 | 10.117 |
| 9905901 | 吸泥车 5t | 台班 | 495.98 | 9.167 | 10.000 | 11.250 | 13.333 |
| 9945331 | 轴流风机 功率7.5(kW) | 台班 | 38.18 | 2.292 | 2.500 | 2.813 | 3.333 |
| 9943166 | 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) | 台班 | 112.15 | 3.844 | 4.093 | 4.460 | 5.021 |
| 9945241 | 立式油压千斤顶 提升质量200(t) | 台班 | 10.49 | 2.292 | 2.500 | 2.813 | 3.333 |
| 9943291 | 高压油泵 压力50(Mpa) | 台班 | 164.65 | 2.292 | 2.500 | 2.813 | 3.333 |
| 9935216 | 导向钻进铺管机 直径400(mm) | 台班 | 3561.89 | 3.642 | 3.972 | - | - |
| 9935221 | 导向钻进铺管机 直径800(mm) | 台班 | 3918.08 | - | - | 4.284 | 4.805 |