回扩掘进顶拉补充计价依据（试行）

编制说明

- 本补充子目起始节点为“安装顶拉设备和回扩器”，终止节点为“顶拉设备和回扩器的拆除及转移”。

- 本补充子目不含管道清洗、泥浆外运费用。

- 本补充子目不含处理孤石、块石、流沙、溶洞、地下管线、地下垃圾填埋等地质问题的费用。

工程量计算规则

一、各种管道铺设按设计图示井中至井中的中心线长度以“m”计算，并按以下原则扣除井所占的长度：

1. 每座圆形检查井扣除长度为井内径减0.3m；

2. 每座矩形井扣除长度为顺管线方向井内净空尺寸。

回扩掘进顶拉补充子目

工作内容：施工准备、场内运输、减阻泥浆制作、装卸回扩器、下管装管、

装卸尾部顶件、回扩顶拉、清理现场等。

计量单位:10m

| 定额编号 |  |  |  |  | DB1-2-54 | DB1-2-55 | DB1-2-56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  |  |  | 顶拉管管径（mm以内） |  |  |
|  |  |  |  |  | DN300 | DN500 | DN600 |
| 基价（元） |  |  |  |  | 4314.33 | 5972.71 | 6856.12 |
| 其中 | 人工费（元） |  |  |  | 831.88 | 1599.49 | 1945.97 |
|  | 材料费（元） |  |  |  | 348.48 | 453.93 | 519.65 |
|  | 机具费（元） |  |  |  | 2689.88 | 3301.30 | 3680.95 |
|  | 管理费（元） |  |  |  | 444.09 | 617.99 | 709.55 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 |  |  |
| 人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1.00 | 831.88 | 1599.49 | 1945.97 |
| 材料 | 17000060 | 管材 | m | - | [10.200] | [10.200] | [10.200] |
|  | 03210263 | 钻杆 | 根 | 200.60 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
|  | bccl-001 | 连杆 | 根 | 260.00 | 0.066 | 0.066 | 0.066 |
|  | 04090040 | 膨润土 | kg | 0.77 | 129.500 | 207.750 | 227.000 |
|  | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 2.63 | 1.816 | 2.088 | 2.094 |
|  | 34110010 | 水 | m3 | 4.58 | 2.513 | 3.366 | 3.609 |
|  | 51350080 | 回扩器 DN450 | 只 | 250.00 | 0.186 | - | - |
|  | 51350100 | 回扩器 DN700 | 只 | 400.00 | - | 0.186 | - |
|  | 51350110 | 回扩器 DN800 | 只 | 650.00 | - | - | 0.186 |
|  | bccl-002 | 堵漏王 | kg | 6.88 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | 80110300 | 化学泥桨 | kg | 40.00 | 2.628 | 2.885 | 2.940 |
|  | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 24.91 | 27.27 | 28.34 |
| 机具 | 990304004 | 汽车式起重机 提升质量8(t) | 台班 | 919.66 | 0.428 | 0.582 | 0.694 |
|  | 990401030 | 载货汽车 装载质量8(t) | 台班 | 631.63 | 0.344 | 0.757 | 0.899 |
|  | 990413040 | 吸污车 装载质量10(t) | 台班 | 756.94 | 0.741 | 0.814 | 0.880 |
|  | 991201010 | 轴流通风机 功率7.5(kW) | 台班 | 53.07 | 0.371 | 0.407 | 0.440 |
|  | 990801020 | 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) | 台班 | 38.38 | 0.704 | 0.967 | 1.051 |
|  | 990316040 | 液压千斤顶 提升质量≤200(t) | 台班 | 21.50 | 0.371 | 0.407 | 0.440 |
|  | 990811010 | 高压油泵 压力50(Mpa) | 台班 | 117.20 | 0.371 | 0.407 | 0.440 |
|  | 991131070 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 3827.84 | 0.371 | 0.407 | 0.440 |