| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 饭堂负责人 |  | 联系电话 |  |
| 供气单位 |  | 安全检查人 |  | 检查时间 |  |
| 检查单元 | 检查项目 |  | 检查情况 | 处置措施 |  |
| 一、 安全管理 | 1.有燃气安全管理制度或操作规程在明显处 |  | 口是 口否 | 立即制定制度或操作规程 |  |
|  | 2. 相关人员经过专门培训并熟悉安全用气操作。 |  | 口是 口否 | 立即组织开展培训 |  |
|  | 3.有燃气应急处置预案，开展过相应的应急演练。 |  | 口是 口否 | 立即制定应急预案并开展演练 |  |
|  | 4.与合法供气企业签订供气合同 |  | 口是 口否 | 立即补签合同 |  |
| 二、泄漏检查 | 钢瓶角阀、调压器、灶具连接管连接紧密，无泄露现象（肥皂液涂抹或仪器检查） |  | 口是 口否 | 立即切断气源停止用气，维修或更换 |  |
| 三、气瓶 | 钢瓶未摆放在地下室、半地下室或密闭橱柜 |  | 口是 口否 | 按要求整改，保持通风良好 |  |
|  | 钢瓶储存量不超100千克。 |  | 口是 口否 | 减少钢瓶数量或设置专用气瓶间 |  |
| 四、泄漏报警 | 安装有燃气泄漏报警器，与燃气释放源间距小于4米，距地面小于30厘米，工作正常。 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
| 五、连接软管 | 1.采用燃气专用金属包覆软管或者不锈钢波纹管。 |  | 口是 口否 | 立即更换 |  |
|  | 2.金属软管无明显破损、锈蚀、磨损现象。 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
|  | 3.软管长度不超过2米。 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
|  | 4.软管中间无接口，无三通分流使用。 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
|  | 5.软管两段连接紧固。 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
|  | 6.软管无穿越墙体、门窗、暗埋现象 |  | 口是 口否 | 按要求整改 |  |
| 六、燃气灶具 | 1.非“三无”产品，正规渠道购买 |  | 口是 口否 | 立即停用，重新购置 |  |
|  | 2.有熄火保护装置（灶头上有两根针） |  | 口是 口否 | 立即停用，切断气源，维修或更换。 |  |
|  | 3.燃气灶具关闭状态下无泄露现象 |  | 口是 口否 | 立即停用，切断气源，维修 |  |
| 七、其他 |  |  |  |  |  |
| 检查人员： |  |  |  |  |  |

中山市房屋市政工程工地饭堂燃气安全检查表