附件：

未达标水体淤泥带式压滤脱水固化补充计价

依据（试行）

第一部分  适用于广东省建设工程计价依据（2018）

编制说明

- 本计价依据起始节点为“蓄泥池中抽取泥浆”，粗筛分过程中产生的固体垃圾及泥饼终止节点为“堆放至污泥厂临时堆放点”，污水终止节点为“污水排除气浮设备”。

- 本计价依据不含底泥厂的建设成本，如三级沉淀池、排污管道等的基础配套设施建设不含在本依据中摊销。

- 原始淤泥理论含水率约为85%，产出泥饼的理论含水率应在55% ~ 60%；根据本工艺特点，不适用于更低含水率的工艺要求。

工程量计算规则

一、本补充子目工程量按底泥自然方量100m3计算。

淤泥带式压滤脱水固化处理补充子目（2018）

工作内容：1.从蓄泥池抽取泥浆、粗隔筛、细滚筒筛、絮凝浓缩、调节后再机械压滤、尾水处理

计量单位:100m³

| 定额编号 |  |  |  |  |  | ZSBC2018-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  |  |  |  | 淤泥带式压滤脱水固化处理 |
| 基价（元） |  |  |  |  |  | 3762.58 |
| 其中 | 人工费(元) |  |  |  |  | 722.15 |
|  | 材料费(元) |  |  |  |  | 1402.51 |
|  | 机具费(元) |  |  |  |  | 1284.55 |
|  | 管理费(元) |  |  |  |  | 353.38 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
| 人工 | 00010010 | 人工费 |  | 元 | 1.00 | 722.150 |
| 材料 | 34110010 | 水 |  | m³ | 4.58 | 6.820 |
|  | BC-0001 | 絮凝剂（PAM） |  | kg | 25.00 | 54.00 |
|  | 99450760 | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 21.27 |
| 机具 | BCSB2018001 | 淤泥处理带式压滤机 | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h; | 台班 | 876.74 | 0.425 |
|  | BCSB2018002 | 淤泥处理气浮设备 | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） | 台班 | 642.35 | 0.425 |
|  | BCSB2018003 | 淤泥处理厂配套设备 | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 | 台班 | 762.77 | 0.425 |
|  | 991003030 | 电动空气压缩机 | 排气量1m³/min | 台班 | 56.30 | 0.851 |
|  | 990806045 | 泥浆泵 | 流量100m³/h | 台班 | 312.37 | 0.851 |

淤泥处理厂配套设备台班费用计算表（2018）

| 编码 |  |  |  |  | BCSB2018001 | BCSB2018002 | BCSB2018003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  | 单位 | 单价 (元) | 淤泥处理带式压滤机 | 淤泥处理气浮设备 | 淤泥处理厂配套设备 |
|  |  |  |  |  | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h; | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 |
| 台班单价 |  |  | 元 |  | 876.74 | 642.35 | 762.77 |
| 费用组成 | 折旧费 |  | 元 | 1.00 | 213.29 | 111.56 | 71.44 |
|  | 检修费 |  | 元 | 1.00 | 22.45 | 11.74 | 7.52 |
|  | 维护费 |  | 元 | 1.00 | 57.03 | 29.83 | 19.10 |
|  | 安拆费 |  | 元 | 1.00 | 20.60 | 12.80 | 7.19 |
|  | 人工 |  | 工日 | 230.00 | 2.12 | 1.75 | 1.75 |
|  | 燃 料 动 力 | 汽油 | kg | 6.38 |  |  |  |
|  |  | 柴油 | kg | 5.65 |  |  |  |
|  |  | 电 | kw·h | 0.77 | 98.40 | 96.00 | 331.20 |
|  |  | 水 | m³ | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 燃料动力费 |  | 元 |  | 75.77 | 73.92 | 255.02 |
|  | 其他费用 |  | 元 |  |  |  |  |

第二部分 适用于广东省建设工程计价依据（2010）

编制说明

- 本计价依据起始节点为“蓄泥池中抽取泥浆”，粗筛分过程中产生的固体垃圾及泥饼终止节点为“堆放至污泥厂临时堆放点”，污水终止节点为“污水排除气浮设备”。

- 本计价依据不含底泥厂的建设成本，如三级沉淀池、排污管道等的基础配套设施建设不含在本依据中摊销。

- 原始淤泥理论含水率约为85%，产出泥饼的理论含水率应在55% ~ 60%；根据本工艺特点，不适用于更低含水率的工艺要求。

工程量计算规则

一、本补充子目工程量按底泥自然方量100m3计算。

淤泥带式压滤脱水固化处理补充子目（2010）

工作内容：1.从蓄泥池抽取泥浆、粗隔筛、细滚筒筛、絮凝浓缩、调节后再机械压滤、尾水处理

计量单位:100m³

| 定额编号 |  |  |  |  |  |  | ZSBC2010-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  |  |  |  |  | 淤泥带式压滤脱水固化处理 |
| 基价(元) |  |  |  | 二类 |  |  | 3054.81 |
| 其中 | 人工费(元) |  |  |  |  |  | 328.95 |
|  | 材料费(元) |  |  |  |  |  | 1565.87 |
|  | 机具费(元) |  |  |  |  |  | 999.87 |
|  | 管理费(元) |  |  |  | 二类 |  | 160.12 |
| 分类 | 编码 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 单价(元) | 消耗量 |
| 人工 | 0001001 | 综合工日 |  |  | 工日 | 51.00 | 6.450 |
| 材料 | 3115001 | 水 |  |  | m³ | 2.80 | 6.820 |
|  | BC-0001 | 絮凝剂（PAM） |  |  | kg | 28.25 | 54.000 |
|  | 9946131 | 其他材料费 |  |  | 元 | 1.00 | 21.270 |
| 机械费 | BCSB2010001 | 淤泥处理带式压滤机 | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h; |  | 台班 | 641.82 | 0.425 |
|  | BCSB2010002 | 淤泥处理气浮设备 | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） |  | 台班 | 438.69 | 0.425 |
|  | BCSB2010003 | 淤泥处理厂配套设备 | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 |  | 台班 | 546.53 | 0.425 |
|  | 9943066 | 电动空气压缩机 | 排气量1m³/min |  | 台班 | 98.56 | 0.851 |
|  | 9943381 | 泥浆泵 | 出口管径100(mm) |  | 台班 | 262.94 | 0.851 |

淤泥处理厂配套设备台班费用计算表（2010）

| 编码 |  |  |  |  | BCSB2010001 | BCSB2010002 | BCSB2010003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目名称 |  |  | 单位 | 单价(元) | 淤泥处理带式压滤机 | 淤泥处理气浮设备 | 淤泥处理厂配套设备 |
|  |  |  |  |  | 滤带宽度3000mm;长度12300mm;出泥量15t/h | 气浮池体8.7m×2.1m×2.7m（含反应区） | 含细滚筒筛，搅拌机，螺杆泵，浓缩塔，筛网，储气罐等 |
| 基价 |  |  | 元 |  | 641.82 | 438.69 | 546.53 |
|  | 折旧费 |  | 元 | 1.00 | 246.09 | 128.72 | 80.73 |
|  | 大修理费 |  | 元 | 1.00 | 22.45 | 11.74 | 7.52 |
|  | 经常修理费 |  | 元 | 1.00 | 57.03 | 29.83 | 19.10 |
|  | 安拆及场外运输费 |  | 元 | 1.00 | 20.60 | 12.80 | 7.19 |
| 第一类费用小计 |  |  | 元 |  | 346.17 | 183.09 | 114.53 |
| 第二类费用 | 人工 |  | 工日 | 51.00 | 4.35 | 3.60 | 3.60 |
|  | 燃 料 动 力 | 汽油 | kg | 6.80 |  |  |  |
|  |  | 柴油 | kg | 5.82 |  |  |  |
|  |  | 煤 | kg | 0.90 |  |  |  |
|  |  | 电 | kw·h | 0.75 | 98.40 | 96.00 | 331.20 |
|  |  | 水 | m³ | 2.80 |  |  |  |
|  |  | 木柴 | kg | 0.65 |  |  |  |
|  | 燃料动力费 |  | 元 |  | 73.80 | 72.00 | 248.40 |
| 第二类费用小计 |  |  | 元 |  | 295.65 | 255.60 | 432.00 |
| 其他费用 |  |  | 元 | 1.00 |  |  |  |
| 停滞费 |  |  | 元 |  | 467.94 | 312.32 | 264.33 |