附件

广东省建筑工程质量评价工作

实施手册（试行）

广东省住房和城乡建设厅编制

2022年5月

前言

为进一步贯彻落实《国务院办公厅转发住房和城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》（国办函〔2019〕92号）及《广东省住房和城乡建设厅等十二部门关于印发完善质量保障体系提升建筑工程品质实施意见的通知》（粤建质〔2020〕156号）文件精神，完善质量保障体系，建立健全建筑工程质量评价机制，切实加强质量监管，广东省住房和城乡建设厅组织有关单位，结合我省实际，对住房和城乡建设部印发的《建筑工程质量评价工作实施手册》（以下简称《部手册》）进行细化完善后，形成了《广东省建筑工程质量评价工作实施手册（试行）》（以下简称《省手册》）。

《省手册》共分为3章和10个附录。第1章为基本概况，包括我省建筑工程质量评价目的和对评价机构的要求；第2章为建筑工程质量评价试评细则，包括评价周期、范围和对象、评价内容、实施步骤与评分规则、人员配置和进度计划、评价结果征求意见及评价结果运用；第3章为工作纪律；附录包括建筑工程质量评价各项主要内容的评分表、评价指标一览表、评价汇总表、工程信息统计表及资料清单等。

《省手册》在《部手册》的基础上，进一步明确了建筑工程区域质量综合评价（P1）中房地产开发企业房屋竣工造价指标的参数及定义，其中钢材价格用统一具体型号钢材代表（HRB400φ20）；在建筑工程实体质量评价（P2）中增加了评价项目抽样举例说明，明确了抽样数量、建筑面积要求、结构类型要求等内容，并对建筑物沉降、地下室卷材防水层的细部做法等9个评价指标进行了补充和完善；在建筑工程质量加分项评价（P5）中增加了受评地区建设主管部门及项目五方主体管理行为评价内容及相应的资料需求表。

广东省住房和城乡建设厅

2022年5月10日

目录

1  基本概况	1

1.1 评价目的及评价机构	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价机构	1

2  建筑工程质量评价试评细则	2

2.1评价周期、范围及对象	2

2.1.1 评价周期、范围及对象	2

2.2  评价内容和指标体系	2

2.2.1评价内容	2

2.2.2评价指标	2

2.3  评价实施步骤与评分规则	10

2.3.1建筑工程区域质量综合评价（P1）	10

2.3.2建筑工程实体质量评价（P2）	15

2.3.3建筑工程质量用户满意度评价（P3）	23

2.3.4建筑工程质量减分项评价（P4）	26

2.3.5建筑工程质量加分项评价（P5）	26

2.3.6建筑工程质量评价得分	26

2.4  人员配置及进度计划、协作事项	27

2.4.1人员配置及进度计划参考表	27

2.4.2协作事项	28

2.5  评价结果征求意见	29

2.6  评价结果应用	29

2.6.1建立受评企业和项目激励惩戒机制	29

2.6.2评估地区建筑工程质量整体发展水平	29

2.6.3完善工程质量社会监督机制	30

2.6.4完善工程质量制度体系和政策措施	30

3  工作纪律	31

附录	32

附录A建筑工程区域质量综合评价（P1）	32

附录B建筑工程实体质量评价（P2）	45

附录C建筑工程质量用户满意度调查（P3）	184

附录D建筑工程质量减分项评价（P4）	196

附录E 建筑工程质量加分项评价（P5）	196

附录F建筑工程质量评价指标	206

附录G 建筑工程质量评价汇总	213

附录H工程信息统计	217

附录I资料清单	221

附录J其他	247

引用标准名录	256

# 1  基本概况

## 1.1 评价目的及评价机构

### 1.1.1 评价目的

贯彻落实中共中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》和广东省住房和城乡建设厅等十二部门《关于印发完善质量保障体系提升建筑工程品质实施意见的通知》，以建设质量强省为目标，以完善质量保障体系为抓手，以建立建筑工程质量评价机制为导向，推动各地区进一步完善工程质量管理制度，加强质量监管，落实工程建设各方主体质量责任，不断提升我省建筑工程品质。

### 1.1.2 评价机构

省级建筑工程质量评价工作由省住房城乡建设厅组织实施，具体评价工作可委托具有相应评价能力的第三方机构或行业协会具体承办。

各地级以上市建筑工程质量评价工作由各地级以上市住建主管部门组织实施，评价工作优先采用政府购买服务等方式，委托具有相应评价能力的第三方机构具体承办，也可由各地级以上市住房和城乡建设主管部门组织专家实施。

# 2  建筑工程质量评价试评细则

## 2.1评价周期、范围及对象

### 2.1.1 评价周期、范围及对象

试点工作期间，我省建筑工程质量评价周期为1年，每年对21个市实现全覆盖。各设区市建筑工程质量评价工作周期为1年，每年对本市辖区实现全覆盖。每个地区评价对象为不同形象进度的在建建筑工程和已投入使用的建筑工程。

## 2.2  评价内容和指标体系

### 2.2.1评价内容

建筑工程质量评价包括建筑工程区域质量综合评价（P1）、建筑工程实体质量评价(P2)、建筑工程质量用户满意度评价(P3)、建筑工程质量减分项评价（P4）及建筑工程质量加分项评价(P5)5个方面的评价内容。

### 2.2.2评价指标

评价体系中包含一级5个指标，二级7个指标，三级34个指标，四级86个指标；一级指标权重分别为建筑工程区域质量综合评价指标P1--10%、建筑工程实体质量评价指标P2--70%、建筑工程质量用户满意度评价指标P3--20%、建筑工程质量减分项评价指标P4、建筑工程质量提升评价P5。各方面评价内容和指标详见表1至表8。

表1 建筑工程质量评价指标体系框架表

| 一级指标及权重 | 二级指标及权重 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 建筑工程区域质量综合评价指标 （P1，10%） | 质量控制综合评价指标 （P11，60%） | 建筑业增加值、建筑业劳动生产率、房地产开发企业房屋竣工造价、每百万平方米配备的质量监督人员数量等方面情况。 |
|  | 质量发展综合评价指标 （P12，40%） | 建筑业新技术利用率、装配式结构推广率、新建建筑中绿色建筑占比、工程质量保险覆盖深度等方面情况。 |
| 建筑工程实体质量评价指标（P2，70%） | 主体结构评价指标 （P21，60%） | 地基基础、钢筋、现浇混凝土结构、装配式混凝土结构、钢结构、砌体结构等方面质量。 |
|  | 装饰装修评价指标 （P22，30%） | 屋面、外墙、幕墙、门窗、室内装修等方面质量。 |
|  | 机电安装评价指标 （P23，10%） | 给排水及采暖、通风和空调、电气安装等方面质量。 |
| 建筑工程质量用户 满意度评价指标 (P3，20%） | 建筑工程质量 用户满意度评价指标 （P31，60%） | 对门窗及玻璃安装，地面、楼面、顶棚、墙面施工质量，建筑防水，给排水，设备安装，智能化等方面的满意程度。 |
|  | 建筑工程质量保修 用户满意度评价指标 （P32，40%） | 对住宅质量保证书和住宅使用说明书、保修责任、维修响应、维修效果、日常维护、是否投保工程质量保险等方面的满意程度。 |
| 建筑工程质量减分项指标（P4，扣分项） | 工程质量事故，或造成严重不良社会影响的工程质量问题情况。 |  |
| 建筑工程质量加分项指标（P5，加分项） | - 全国质量工作考核中房屋市政工程质量部分得分，工程质量工作受国务院激励通报、以省政府或办公厅印发工程质量制度措施或出台地方法规情况； - 政府建设主管部门质量监督管理行为和项目责任主体质量管理行为情况。 |  |

表2 建筑工程区域质量控制综合评价指标（P11）

| 序号 | 评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业增加值（亿元） | 5 |
| 2 | 建筑业劳动生产率（元/人） | 5 |
| 3 | 房地产开发企业房屋竣工造价（元/平方米） | 5 |
| 4 | 每百万平方米配备的质量监督人员数量（人） | 5 |

表3 建筑工程区域质量发展综合评价指标（P12）

| 序号 | 评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业新技术利用率（%） | 5 |
| 2 | 装配式结构推广率（%） | 5 |
| 3 | 新建建筑中绿色建筑占比（%） | 5 |
| 4 | 工程质量保险覆盖深度（%） | 5 |

表4 在建建筑工程主体结构评价指标（P21）

| 序号 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础工程(15%) | 地基承载力 | 9 |
| 2 |  | 填方工程 | 3 |
| 3 |  | 地下室防水 | 3 |
| 小计 |  |  | 15 |
| 4 | 钢筋工程(10%) | 钢筋原材 | 3 |
| 5 |  | 钢筋加工 | 2 |
| 6 |  | 钢筋连接 | 2 |
| 7 |  | 钢筋安装 | 3 |
| 小计 |  |  | 10 |
| 8 | 现浇混凝土结构 工程(20%) | 混凝土强度 | 9 |
| 9 |  | 钢筋保护层厚度 | 2 |
| 10 |  | 尺寸偏差 | 5 |
| 11 |  | 外观质量 | 4 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 12 | 装配式混凝土结构工程(20%) | 预制构件组成和配套材料 | 5 |
| 13 |  | 预制构件加工制作 | 2 |
| 14 |  | 装配式混凝土结构连接质量 | 8 |
| 15 |  | 预制构件及安装尺寸偏差 | 3 |
| 16 |  | 预制构件外观质量 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 17 | 钢结构工程(20%) | 钢材、配套材料 | 8 |
| 18 |  | 现场焊接、紧固件连接 | 2 |
| 19 |  | 钢构件安装节点构造 | 3 |
| 20 |  | 防腐、防火涂层 | 2 |
| 21 |  | 安装尺寸偏差 | 3 |
| 22 |  | 外观质量 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 23 | 砌体结构工程(15%) | 砌体材料、砂浆 | 7 |
| 24 |  | 灰缝厚度、饱满度 | 2 |
| 25 |  | 砌体砌筑节点构造 | 4 |
| 26 |  | 尺寸偏差 | 2 |
| 小计 |  |  | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

表5 在建建筑工程装饰装修评价指标（P22）

| 序号 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面工程(10%) | 屋面防水、保温材料 | 5 |
| 2 |  | 屋面防水层、保温层节点构造 | 3 |
| 3 |  | 屋面外观质量 | 2 |
| 小计 |  |  | 10 |
| 4 | 外窗工程(15%) | 外窗组成材料和性能 | 6 |
| 5 |  | 外窗安装节点构造 | 5 |
| 6 |  | 外窗观感质量 | 4 |
| 小计 |  |  | 15 |
| 7 | 幕墙工程(20%) | 幕墙组成材料和性能 | 10 |
| 8 |  | 幕墙安装节点构造 | 6 |
| 9 |  | 幕墙观感质量 | 4 |
| 小计 |  |  | 20 |
| 10 | 外墙工程(25%) | 外墙防水 | 3 |
| 11 |  | 外墙外保温系统组成材料和性能 | 2 |
| 12 |  | 外墙外保温节点构造 | 2 |
| 13 |  | 外墙面装饰材料 | 8 |
| 14 |  | 外墙饰面涂装、粘贴、安装 | 5 |
| 15 |  | 外墙观感质量 | 5 |
| 小计 |  |  | 25 |
| 16 | 室内装饰装修工程(30%) | 室内装饰装修材料 | 5 |
| 17 |  | 室内装饰装修节点构造 | 5 |
| 18 |  | 室内防水 | 3 |
| 19 |  | 室内门 | 2 |
| 20 |  | 室内环境污染物浓度控制 | 3 |
| 21 |  | 排气管道系统 | 2 |
| 22 |  | 尺寸偏差 | 5 |
| 23 |  | 观感质量 | 5 |
| 小计 |  |  | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

表6 在建建筑工程机电安装评价指标（P23）

| 序号 | 评价指标 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水及采暖工程(35%) | 主要材料、设备 | 14 |
| 2 |  | 系统安装节点 | 14 |
| 3 |  | 观感质量 | 7 |
| 小计 |  |  | 35 |
| 4 | 通风和空调工程(35%) | 主要材料、设备 | 14 |
| 5 |  | 系统安装节点 | 14 |
| 6 |  | 观感质量 | 7 |
| 小计 |  |  | 35 |
| 7 | 电气安装工程(30%) | 主要材料、设备 | 12 |
| 8 |  | 系统安装节点 | 12 |
| 9 |  | 观感质量 | 6 |
| 小计 |  |  | 30 |
| 合计 |  |  | 100 |

表7 建筑工程质量用户满意度评价指标（P31）

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗漏 | 卫生间、厨房、阳台、屋面、外墙、卫生器具、门窗、楼道、地下室等部位是否渗漏水发霉 | 5 |
| 2 | 开裂 | 顶棚、地面、楼面、墙面、楼道、地下室是否空鼓、开裂等 | 5 |
| 3 | 管道设施 | 管道接头是否严密无滴漏水，金属管道无锈蚀；给水管道是否无污染和渗漏；排水管道无堵塞、渗气（反异味）；地漏排水是否顺畅。 | 5 |
| 4 | 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装 | 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装是否牢固、严密 | 5 |
| 5 | 公共区域设施 | 电梯运行是否平稳、正常，走廊是否有积水；公共区域道路是否有塌陷、破损、起翘、积水。 | 5 |
| 6 | 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装 | 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装是否接线正确、运行正常。 | 5 |
| 7 | 居住舒适性 | 楼上楼下、邻居、楼道隔声状况是否良好；缘石坡道、轮椅坡道、无障碍通道、无障碍出入口坡度、宽度、与缓冲区高差等设置合理（绿建住宅小区参与评价） | 5 |

表8 建筑工程质量保修用户满意度评价指标（P32）

| 序号 | 评价指标 | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两书 | 是否有住宅质量保证书和住宅使用说明书 | 5 |
| 2 | 保修责任 | 房屋销售合同中是否明确保修责任承接主体 | 5 |
| 3 | 维修响应 | 是否重视反映的质量问题并及时解决 | 5 |
| 4 | 维修效果 | 是否妥善解决房屋及配套设施质量缺陷 | 5 |
| 5 | 日常维护 | 是否定期进行设施维护；设施维护、安全、卫生等管理是否到位 | 5 |

## 2.3  评价实施步骤与评分规则

### 2.3.1建筑工程区域质量综合评价（P1）

1.实施步骤。

（1）收集相关数据和资料。评价机构通过查阅相关统计资料、请地方提供相关资料等方式，全面收集受评地区建筑业增加值、建筑业劳动生产率、房地产开发企业房屋竣工造价、每百万平方米配备的质量监督人员数量、建筑业新技术利用率、装配式结构推广率、新建建筑中绿色建筑占比、工程质量保险覆盖深度等方面数据。

（2）统计评定。评价机构对评价数据进行统计评定，计算建筑工程区域质量综合评价得分。

（3）资料归档。记载建筑工程区域质量综合评价信息的纸质、影像、评价表格等资料由评价组在评价工作结束后提交组织评价的部门归档保存，保存期限6年。

2.评分规则。

（1）分项评价得分

质量控制综合评价得分：P11=100×得分合计/评价项总分值。

质量发展综合评价得分：P12=100×得分合计/评价项总分值。

（2）建筑工程区域质量综合评价得分

P1=P11×60%＋P12×40%。

3.数据来源及算分逻辑

（1）建筑业增加值

1）数据来源

由各设区市统计局、住建局等单位公布的数据获得。

2）算分逻辑

建筑业增加值的得分由绝对值得分和同比增长率得分两部分组成。

绝对值及同比增长率与分值成正向关系。

绝对值与增长率的分值为4：1。绝对值最低为0分，最高为4分；

同比增长率设0%为红线，不增长或负增长为0分，最高为1分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（2）建筑业劳动生产率（元/人）

1）数据来源

由各设区市统计局、住建局等单位公布的数据获得。

2）算分逻辑

建筑业劳动生产率的得分由绝对值得分和同比增长率得分两部分组成。

绝对值及同比增长率与分值成正向关系。

绝对值与增长率的分值为4：1。绝对值最低为0分，最高为4分；

同比增长率设0%为红线，不增长或负增长为0分，最高为1分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（3）房地产开发企业房屋竣工造价

1）数据来源

由各设区市统计局、住建局等单位公布的数据获得。

2）算分逻辑

影响建筑工程质量的造价因素主要考虑建筑业人员平均工资与水泥、钢材材料价格。

竣工造价高出平均人工及材料价格越高峰，分值越高。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（4）每百万平方米配备的质量监督人员数量

1）数据来源

由住建局及被评价地级市建设工程主管部门获得。

注：（获得数据中如果存在质量与安全监督机构合并，质量监督人数按该数据总数的1/2计取）。

2）算分逻辑

单位面积配备的人员数量越多，分值越高。

该指标最高分为5分，最低分为1分。

（5）建筑业新技术利用率

1）数据来源

由住建局省级工程质量安全提升行动季度统计数据获得（应用6项以上新技术的工程（个））。

2）算分逻辑

利用6项以上新技术的项目数量与建筑业房屋竣工面积的比值为利用率。利用率越高分值越高。

利用了新技术最低得分为1分，如果1个用新技术的项目都没有，得分为0分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（6）装配式结构推广率

1）数据来源

在住建局查询被评价地级市本年度新开工装配式建筑占新建建筑的比例。

2）算分逻辑

新建建筑中装配式建筑占比越高，分数越高。此项为发展指标，以鼓励为主，故只要有装配式建筑即得1分，不采用装配式建筑为0分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（7）新建建筑中绿色建筑占比

1）数据来源

在住建局查询被评价地级市的上一年度竣工的民用建筑（包括居住建筑和公共建筑）中按照绿色建筑相关标准设计、施工并通过竣工验收的建筑面积的比例。

2）算分逻辑

新建建筑中绿色建筑占比越高，分数越高，有绿色建筑最低为1分，无绿色建筑为0分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

（8）工程质量保险覆盖深度

1）数据来源

由被评价的省区市提供。

2）算分逻辑

工程质量保险覆盖深度指标得分SIDI由出台工程质量潜在缺陷保险文件得分、推行工程质量潜在缺陷保险试点的城市（区域）覆盖率得分、有工程质量潜在缺陷保险签约项目的城市（区域）覆盖率得分三部分组成。

试点城市数量：试点城市数量越多分数越高。

是否有工程质量潜在缺陷保险的发文：0分为不发文，发文就1分。

该指标最高分为5分，最低分为0分。

### 2.3.2建筑工程实体质量评价（P2）

1.评价项目。

（1）主体结构评价；

（2）装饰装修评价；

（3）机电安装评价。

2.实施步骤。

（1）抽选工程。评价机构应按照随机原则，在每个受评的设区市工程监管信息系统项目库或提供的项目清单中(见附表D-1）随机抽取不同建设单位、总承包单位的工程项目，当地企业占比不低于50%。抽取要求如表9、表10。

表9 在建建筑工程项目抽选原则

| 类型 | 住宅工程 |  | 公共建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通住宅 （别墅除外） | 政策性保障住房 | 商业建筑 |  | 学校、医院 |
| 数量 | 40% | 20% | 26.7% |  | 13.3% |
| 施工企业 | 省属施工企业占50%以上 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 6000至20000m2 |  | 10000至50000m2 | 学校3000至10000m2，医院10000至50000m2 |  |
| 结构类型 | 现浇混凝土结构 （至少含装配式结构工程1个） |  | 钢结构或现浇混凝土结构 |  |  |
| 形象进度 | 主体施工阶段、装修阶段各占1/2 | 主体施工阶段占2/3，装修阶段占1/3 | 主体施工阶段、装修阶段各占1/2 |  | 主体施工阶段、装修阶段各1/2 |
| 注：1）机电安装的评价，及防水渗漏水评价建议在竣工验收前后； 2）不考虑冬施及烂尾工程； 3）抽样数量按照进一位取整的原则进行。 |  |  |  |  |  |

表10 检验批容量与抽样量

| 检测批的容量 | 样本最小容量 | 检测批的容量 | 样本最小容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤280 | 15 | 10001-35000 | 125 |
| 281-500 | 20 | 35001-150000 | 200 |
| 501-1200 | 32 | 150001-500000 | 315 |
| 1201-3200 | 50 | >500000 | 500 |
| 3201-10000 | 80 | ------- | --- |
| 抽样原则来源：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 |  |  |  |

（2）通知项目负责人。评价机构确定抽选工程后，工程所在地住房和城乡建设主管部门应提前1～2天通知工程项目负责人实施评价的具体时间，并做好相关的配合工作。如提供相关资料，资料清单见附录E；提供现场工作面,安排专业人员现场配合。评价时，施工项目部的项目负责人、资料员及涉及的其他人员应到场。

（3）实地评价。开展工程实体质量评价时，应由经评价机构授权的至少2名评价人员到施工现场进行实地评价；评价人员应根据住房和城乡建设局确定的评价指标，对涉及评价条款的内容全部抽查，当场如实填写评价表，不应遗漏。评价完毕，评价人员应在评价表上签字。

（4）统计评定。评价机构根据现场评价表格开展评价结果统计评定。

（5）资料归档。记载建筑工程实体质量评价信息的纸质、影像、评价表格等资料由评价机构在每个评价周期的评价工作结束后提交组织评价的部门归档保存，保存期限6年。

（6）项目抽取举例说明。假如中山市在建建筑工程入市级工程监管信息系统项目库的有500个项目，根据表10 《检验批容量与抽样量》抽样原则，应随机抽取30个不同建设单位、总承包单位的项目，且30个项目中施工企业注册地为广东省内的应不少于16个。

中山市建筑工程实体质量评价抽样举例

| 类型 | 住宅工程 |  |  | 公共建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通住宅 （别墅除外） | 政策性保障住房 |  | 商业建筑 | 学校、医院 |
| 抽取总数（个） | 30 |  |  |  |  |
| 抽取数量占比 | 40% | 20% |  | 26.7% | 13.3% |
| 抽取数量（个） | 30*40%=12 | 30*20%=6 |  | 30*26.7%≈8 | 30*13.3%≈4 |
| 建筑面积要求 | 抽取的18个项目建筑面积均要满足6000至20000m2 |  | 抽取的8个项目建筑面积均要满足10000至50000m2 |  | 抽取的4个项目建筑面积均要满足学校3000至10000m2，医院10000至50000m2 |
| 结构类型要求 | 抽取的18个项目在满足上述要求下要满足结构类型为现浇混凝土结构且至少包含1个装配式结构工程 |  | 抽取的12个项目在满足上述要求下要满足结构类型为钢结构或现浇混凝土结构 |  |  |
| 形象进度占比 | 主体施工阶段、装修阶段各占1/2 | 主体施工阶段占2/3，装修阶段占1/3 |  | 主体施工阶段、装修阶段各占1/2 | 主体施工阶段、装修阶段各1/2 |
| 最终抽取数量（个） | 主体施工阶段项目：12*1/2=6； 装修阶段项目： 12*1/2=6 | 主体施工阶段项目：6*2/3=4； 装修阶段项目： 6*1/3=2 |  | 主体施工阶段项目：8*1/2=4； 装修阶段项目： 8*1/2=4 | 主体施工阶段项目：4*1/2=2； 装修阶段项目： 4*1/2=2 |
| 注：1）机电安装的评价，及防水渗漏水评价建议在竣工验收前后； 2）不考虑冬施及烂尾工程； 3）抽样数量按照进一位取整的原则进行。 |  |  |  |  |  |

3.评分规则。

（1）单个建筑工程实体质量评价得分。

单个建筑工程（主体结构）实体质量评价得分：P21=100×得分合计/评价项总分值；

单个建筑工程（装饰装修）实体质量评价得分：P22=100×得分合计/评价项总分值；

单个建筑工程（机电安装）实体质量评价得分：P23=100×得分合计/评价项总分值。

（2）建筑工程实体质量评价综合得分。

P2=所有受评建筑工程（主体结构）实体质量评价得分P21的平均分×60%＋所有受评建筑工程（装饰装修）实体质量评价得分P22的平均分×30%＋所有受评建筑工程（机电安装）实体质量评价得分P23的平均分×10%。

4.评价内容及方法。

查阅施工资料，结合现场检查，对在建建筑工程实体质量进行评价，具体评价内容及方法按下表执行。

| 序号 | 评价项目 |  | 评价记录表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 地基基础工程 | 见附表B-1-1 |
| 2 |  | 钢筋工程 | 见附表B-1-2 |
| 3 |  | 现浇混凝土结构 | 见附表B-1-3 |
| 4 |  | 装配式混凝土结构 | 见附表B-1-4 |
| 5 |  | 钢结构工程 | 见附表B-1-5 |
| 6 |  | 砌体工程 | 见附表B-1-6 |
| 7 | 装饰装修 | 屋面工程 | 见附表B-2-1 |
| 8 |  | 外窗 | 见附表B-2-2 |
| 9 |  | 幕墙 | 见附表B-2-3 |
| 10 |  | 外墙 | 见附表B-2-4 |
| 11 |  | 室内装饰装修 | 见附表B-2-5 |
| 12 | 机电安装 | 给排水及采暖工程 | 见附表B-3-1 |
| 13 |  | 通风和空调工程 | 见附表B-3-2 |
| 14 |  | 电气工程 | 见附表B-3-3 |

5.工作流程。

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期准备 | 1d | - 向当地发送《在建建筑工程信息统计表》（电子版），见附表H-1； - 资料基本准备好后，项目组进驻当地，组长与当地住建部门沟通对接，通过随机抽取和现场踏勘方式选取项目。 - 项目确定后，与监管方了解项目基本情况；向项目发送准查评价的资料清单附录E，要求制定项目联系人，并进一步明确组内分工等。 |
| 现场工作 | 30-40d | - 项目组进驻项目； - 与承包单位进行首次会，了解施工现场进度，根据附录E资料清单评价是否齐全，明确抽检内容、明确现场配合的工作等； ③承包单位提供施工资料，项目组进行评价； ④承包单位安排专业人员，提供现场作业面，协助项目组进行现场抽检、评价及评价。 - 每项目预计工作时间1d，现场工作结束后，汇总核实评价结果，组长适时向项目负责人反馈评价情况。 |
| 沟通反馈 | 1d | 完成全部现场工作，召开座谈会，反馈评价结果，听取并汇总地方对评价工作及具体指标、结果的意见和建议。项目组撤离。 |
| 报告编制 | 7d | 汇总评价信息，编制报告，进行综合评价。 汇总评价中遇到的严重质量问题及地方对评价的反馈意见。 |

### 2.3.3建筑工程质量用户满意度评价（P3）

1.评价内容。

（1）建筑工程质量。

（2）建筑工程质量保修。

2.调查对象

抽选的住宅小区的住户（租户）及物业公司职工。

3.实施步骤。

（1）抽选住宅小区

评价机构应按照随机原则，在每个受评的设区市（直辖市的市辖区县）工程监管信息系统项目库或提供的项目清单中随机抽取已经竣工验收1年以上2年以下的住宅小区。抽取要求如表11、表12。

表11 住宅小区及住户抽取原则

| 类型 | 商品住宅 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 住宅小区数量占比 | 城区60%、郊区40% | 优先选择同时包含高层、小高层、洋房等房屋类型的住宅小区,入住户数不少于200户 |
| 调研户数 | 每个住宅小区抽选已入住户数的20%（小数向上取整），抽选户数不少于40户，不超过180户 | 随机抽选顶层总户数的10%（小数向上取整），随机抽选首层总户数的10%（小数向上取整），剩余户数在中间楼层随机抽选 |

表12 住宅小区检验批容量与抽样量

| 检测批的容量 | 样本最小容量 |
| --- | --- |
| ≤25 | 3 |
| 26-50 | 5 |
| 51-90 | 5 |
| 91-150 | 8 |
| >151 | 13 |
| 抽样原则来源：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 |  |

- 开展问卷调查。确定抽选的住户后，当地住房和城乡建设部门组织物业公司配合评价机构联系住户（租户），确定时间上门填写满意度调查问卷。为便于开展满意度调查，也可根据需要组织评价启动会，由当地住房和城乡建设部门、评价机构及受评住宅小区管理人员代表参加。每户的住户（租户）填写1份调查问卷（业主/租户），调查问卷表见附表C-1；抽选到的住户所对应的物业公司栋号负责人填写1份调查问卷（物业），调查问卷表见附表C-2。

- 问题整改。调查时用户反映的主要质量问题，评价机构应及时向各地住房城乡建设主管部门反馈，各地应据此做好调查处理工作，确认存在质量问题的，督促相关责任单位落实整改。

（4）统计评定。评价机构根据对各省（市）的满意度调查数据进行统计评定工作，并计算评价得分。

（5）资料归档。记载建筑工程质量用户满意度评价信息的纸质、影像或电子数据、调查问卷等资料由评价机构在每年度末评价工作结束后提交组织评价的部门归档保存，保存期限6年。

4.评分规则。

（1）单个建筑工程质量用户满意度评价得分。

单个建筑工程产品质量用户满意度评价得分：P31=100×该单个建筑工程内调查对象为业主或住户评价指标得分的平均分/45；

单个建筑工程质量保修用户满意度评价得分：P32=100×（该单个建筑工程内调查对象为业主、住户和物业评价指标得分的平均分×0.8+调查对象为物业工作人员评价指标得分的平均分×0.2）/30；

单个建筑工程质量用户满意度评价得分：P3=P31×60%＋P32×40%。

（2）建筑工程质量用户满意度评价综合得分。

采用平均分计分，建筑工程质量用户满意度评价综合得分等于该地区所有受评工程质量用户满意度评价得分的平均分。

### 2.3.4建筑工程质量减分项评价（P4）

受评地区近3年发生过工程质量事故或者造成严重不良社会影响的工程质量问题（原则上以住房和城乡建设部是否下发督办函为标准）的，或评价过程中发现建筑存在重大质量隐患的，每发生1起造成严重不良社会影响的工程质量问题，P4扣1分（即P4=-1），扣到P=0为止；每发生1起一般或较大工程质量事故，P4扣2分（即P4=-2），扣到P=0为止；每发生1起重大及以上工程质量事故，P4扣4分（即P4=-4），扣到P=0为止。

### 2.3.5建筑工程质量加分项评价（P5）

受评地区近3年房屋市政工程质量监督管理工作中，受党中央国务院激励通报表扬的，P5加2分（即P5=+2），受住建部激励通报表扬的，P5加1分（即P5=+1），各类通报激励表扬按次数累计加分。

受评地区地级市建设主管部门管理行为达到优(合格率≥90%)，P5加0.5分(即P5=+0.5)，建设主管部门管理行为达到良(合格率75%-89%)，P5加0.1分(即P5=+0.1)；地级市所有参评项目五方主体管理行为平均分达到优(合格率≥90%)，P5加0.5分(即P5=+0.5)，地级市所有参评项目五方主体管理行为均分达到良(合格率75%-89%)，P5加0.1分(即P5=+0.1)。

### 2.3.6建筑工程质量评价得分

各设区市建筑工程质量评价得分P=建筑工程区域质量综合评价得分P1×10%＋建筑工程实体质量评价综合得分P2×70%＋建筑工程质量用户满意度评价综合得分P3×20%＋建筑工程质量减分项评价得分P4＋建筑工程质量加分项评价得分P5

全省建筑工程质量评价得分等于各设区市建筑工程质量评价得分的平均分。

## 2.4  人员配置及进度计划、协作事项

### 2.4.1人员配置及进度计划参考表

***省***市建筑工程质量评价分组样表

总负责人：                                   总协调人：

| 评价内容 及负责人 | 分组 | 组长 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1、P4、P5 | 综合组 |  |  |
| P2 | 结构1组 |  |  |
|  | 结构2组 |  |  |
|  | 结构3组 |  |  |
|  | 资料组 |  |  |
|  | 钢筋组 |  |  |
|  | 地基组 |  |  |
|  | 装修1组 |  |  |
|  | 装修2组 |  |  |
|  | 装修3组 |  |  |
| P3 | 调查1组 |  |  |
|  | 调查2组 |  |  |

岗位说明：

- 总负责人，负责与住建部门沟通对接，质量把关、情况汇报及综合评价等。

- 总协调人，负责整个项目内的技术协调与沟通。

- 综合部负责与地方住建部门的对接，及对内的协调。

- 项目组组长，负责单个项目始终，现场沟通，组内分工与协调，质量把关并向部负责人汇报等。

- 项目组组员，由各专业技术人员组成，根据组长分工按评价手册要求开展评价工作。

- 确定人员共计：（可根据现场情况实时调整）。

- 拟定工作周期：现场工作4-5天/城市，报告编写7日。

### 2.4.2协作事项

- 当地市住建局提供工程监管信息系统项目库或提供的项目清单，并配合工作组与施工单位进行对接。

- 施工单位根据要求提供相关资料及资料的目录，资料清单见附录E。

- 施工单位提供现场工作面,安排专业人员现场配合。

- 方案未尽事宜，现场协调解决。

## 2.5  评价结果征求意见

对受评区市评价工作结束后，评价机构应将评价结果书面征求市级住房和城乡建设主管部门意见，并在向住房和城乡建设局提交评价结果时，一并提交市级住房和城乡建设主管部门的意见及意见采纳情况。

## 2.6  评价结果应用

### 2.6.1建立受评企业和项目激励惩戒机制

根据建筑工程实体质量和群众满意度评价结果，对得分高的企业和项目予以宣传，在招投标、评奖评优等方面予以支持；对得分低的企业和项目，由当地主管部门列入重点监管对象，实行差异化监管，加大监督检查频次和力度。

### 2.6.2评估地区建筑工程质量整体发展水平

评估各区市建筑工程质量水平，比对区市间及城市间质量水平的高低，加大对质量发展水平低的区市和城市的督促指导力度，以点带面，逐渐缩短区市间及城市间质量水平的差距，全面提升我省建筑工程质量水平。

### 2.6.3完善工程质量社会监督机制

通过在一定范围内公开各区市评价结果，提升人民群众参与建筑工程质量监督的意识和能力，充分发挥社会舆论对地方政府主管部门及工程建设企业的监督约束作用。

### 2.6.4完善工程质量制度体系和政策措施

通过评价，统计分析工程质量主要问题和缺陷，梳理各区域建设主管部门及项目责任单位管理行为情况，总结各区市在建筑工程质量制度政策落实方面好的做法及普遍性问题，有针对性地完善建筑工程质量管理相关制度体系和政策措施，不断提高我省建筑工程质量管理治理能力和水平。

# 3  工作纪律

1.工作期间严禁收受礼物、接受宴请，私下与评价对象接触。

2.工作应认真负责，评价工作严禁弄虚作假、流于形式。

3.一切工作成果均按照保密原则进行处理，除总负责人或得到其授权以外，项目组成员不得对外公布评价结果及过程。

4.所有参加现场评价的工作人员必须签订《现场评价人员公正性、保密及廉洁自律声明》（附表J-1）。

# 附录

## 附录A建筑工程区域质量综合评价（P1）

建筑工程区域质量综合评价：

质量控制综合评价得分：P11=100×得分合计/评价项总分值。

质量发展综合评价得分：P12=100×得分合计/评价项总分值。

建筑工程区域质量综合评价得分：P1=P11×60%＋P12×40%。

附表A-1 建筑工程区域质量控制综合评价汇总表（P11）

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业增加值(亿元) | 5 |  |
| 2 | 建筑业劳动生产率（元/人） | 5 |  |
| 3 | 房地产开发企业房屋竣工造价（元/平方米） | 5 |  |
| 4 | 每百万平方米配备的质量监督人员数量（人） | 5 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

附表A-2 建筑工程区域质量发展综合评价汇总表（P12）

| 序号 | 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑业新技术利用率（%） | 5 |  |
| 2 | 装配式结构推广率（%） | 5 |  |
| 3 | 新建建筑中绿色建筑占比（%） | 5 |  |
| 4 | 工程质量保险覆盖深度（%） | 5 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

附表A-3  建筑工程区域质量综合评价表

| 二级指标 | 评价内容 | 评分规则（以上一年度/上半年统计值为准） | 评价结果（值） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量控制综合评价指标 | 1.建筑业增加值体量与增速（亿元） | （当增长率Gv≤0时，Sv2为0。当Gv>0时，Sv2按公式计算得分） 式中：V1——本省份（区域）增加值（元/人） V2——本省份（区域）上年度增加值（元/人） Vmin——全国（全省）增加值最低值（元/人） Vmax——全国（全省）增加值最高值（元/人） Gvmax——全国（全省）增加值同比增长率最高值 Sv1——建筑业增加值绝对值得分 Sv2——建筑业增加值同比增长率得分 Sv——建筑业增加值指标得分 | 5 |  |
|  | 2.建筑业劳动生产率水平与增速（元/人） | （当增长率G≤0时，Sd2为0；当G>0时，S2按公式计算得分） 式中：P1——本省份（区域）劳动生产率（元/人） P2——本省份（区域）上年度劳动生产率（元/人） Pmin——全国（全省）劳动生产率最低值（元/人） Pmax——全国（全省）劳动生产率最高值（元/人） Gmax——全国（全省）劳动生产率同比增长率最高值 Sd1——建筑业劳动生产率绝对值得分 G——建筑业劳动生产率同比增长率 Sd2——建筑业劳动生产率同比增长率得分 Sd——建筑业劳动生产率指标得分 | 5 |  |
|  | 3.房地产开发企业房屋竣工造价水平（元/平方米） | 式中：C——本省份（区域）房地产开发企业房屋竣工造价（元/平方米） M——本省份（区域）建筑业城镇单位就业人员平均工资（元/人） Cc——本省份（区域）C30混凝土信息价（元/吨） Cs——本省份（区域）钢材(HRB400φ20)信息价（元/吨） Rmin——全国（全省）最低比值 Rmax——全国（全省）最高比值 Sc——房地产开发企业房屋竣工造价指标得分 注：钢材价格用统一具体型号钢材代表（HRB400φ20） | 5 |  |
|  | 4. 每百万平方米配备的质量监督人员数量（人） | 式中：Asu——本省份（区域）质量监督总面积（百万平方米） Nsu——本省份（区域）质量监督人员总数（人） Rsu——本省份（区域）每百万平方米配备的质量监督人员数量（人） Ss——每百万平方米配备的质量监督人员数量指标得分 注：（Nsu数据中如果存在质量与安全监督机构合并，质量监督人数按该数据总数的1/2计取）。 每百万平方米配备的质量监督人员数量评分规则 Rsu数据范围; 每百万平方米配备的质量监督人员数量指标得分Ss. Rsu≥6; 5分. 4≤Rsu<6; 4分. 3≤Rsu<4; 3分. 2≤Rsu<3; 2分. Rsu<2; 1分. | 5 |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |
| 质量发展综合评价指标 | 5.建筑业新技术利用率 （%） | （当Ru≤0时，Sn为0；当Ru>0时，Sn按以上公式确定） 式中：Pr6——本省份（区域）利用6项以上新技术的项目数量 Aing——本省份（区域）建筑业房屋施工面积（万平方米） Aed——本省份（区域）建筑业房屋竣工面积（万平方米） Ru——建筑业新技术利用率 Ru,min——全国（全省）建筑业新技术利用率最低值 Ru,max——全国（全省）建筑业新技术利用率最高值 Sn——建筑业新技术利用率指标得分 | 5 |  |
|  | 6.新开工建筑中装配式建筑占比 | （当Rf≤0时，Sf为0；当Rf>0时，Sf以上公式确定） 式中：Rf——本省份（区域）新开工建筑中装配式建筑占比 Rf,min——全国（全省）新开工建筑中装配式建筑占比最低值 Rf,max——全国（全省）新开工建筑中装配式建筑占比最高值 Sf——新开工建筑中装配式建筑占比指标得分 | 5 |  |
|  | 7. 新建建筑中绿色建筑占比 | （当Rg≤0时，Sg为0；当Rg>0时，Sg按以上公式确定） 式中：Rg——本省份（区域）新建建筑中绿色建筑占比 Rg,min——全国（全省）新建建筑中绿色建筑最低值 Rg,max——全国（全省）新建建筑中绿色建筑最高值 Sg——新建建筑中绿色建筑占比指标得分 | 5 |  |
|  | 8.工程质量保险覆盖深度（%） | 出台工程质量潜在缺陷保险（IDI）文件得分SIDI1评分规则 是否出台了工程质量潜在缺陷保险文件; SIDI1. 是; 1分. 否; 0分. 推行工程质量潜在缺陷保险试点的城市（区域）覆盖率得分SIDI2评分规则 覆盖率Co2; 得分SIDI2. ≥50%; 1分. <50%; 0分. 有工程质量潜在缺陷保险签约项目的城市（区域）覆盖率得分SIDI3评分规则 覆盖率Co3; 得分SIDI3. Co3≥70%; 3分. 50%≤Co3<70%; 2分. 0<Co3<50%; 1分. Co3=0; 0分. 式中：SIDI——工程质量保险覆盖深度指标得分 SIDI1——出台工程质量潜在缺陷保险文件得分 SIDI2——推行工程质量潜在缺陷保险试点的城市（区域）覆盖率得分 SIDI3——有工程质量潜在缺陷保险签约项目的城市（区域）覆盖率得分 Co2——推行工程质量潜在缺陷保险试点的城市（区域）覆盖率 CIDI2——本省份（区域）推行工程质量潜在缺陷保险试点的城市（区域）数量 Call——本省份（区域）全部地级市（区）的数量 Co3——有工程质量潜在缺陷保险签约项目的城市（区域）覆盖率 CIDI3——本省份（区域）有工程质量潜在缺陷保险签约项目的城市（区域）数量 | 5 |  |
| 小计 |  |  | 20 |  |

## 附录B建筑工程实体质量评价（P2）

建筑工程实体质量评价：

单个建筑工程（主体结构）实体质量评价得分：P21=100×得分合计/评价项总分值；

单个建筑工程（装饰装修）实体质量评价得分：P22=100×得分合计/评价项总分值；

单个建筑工程（机电安装）实体质量评价得分：P23=100×得分合计/评价项总分值。

建筑工程实体质量评价综合得分：P2=所有受评建筑工程（主体结构）实体质量评价得分P21的平均分×60%＋所有受评建筑工程（装饰装修）实体质量评价得分P22的平均分×30%＋所有受评建筑工程（机电安装）实体质量评价得分P23的平均分×10%。

附表B-1-1   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-地基基础工程)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 评价依据 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 地基承载力 | 1 | 天然地基的轻型动力触探 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 附录A.2 | 评价天然地基轻型动力触探检验资料 观察评价、查阅天然地基验槽记录等资料 | □总3分。未按规范要求进行轻型动力触探或无轻型动力触探资料，扣3分 |  | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 素土、灰土、砂石、合成材料地基承载力 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第4.2、4.3、4.4节 | 现场观察、查看验槽记录、地基强度或承载力检验报告 | □总3分。未按规范规定的数量进行检验或有1处检验结果不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 复合地基承载力 | 全数评价 | 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第7章 | 观察评价、评价验槽记录、桩身强度试验报告、单桩及复合地基承载力检测报告、桩身完整性检测报告。 | □总3分。未按规范规定的数量进行检验或有桩身强度不符合设计要求或复合地基承载力检测结果不符合设计要求，扣3分 □桩身完整性检测数量不符合规范要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩基础承载力 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018 第5.1.5、5.1.6条 | 评价验槽记录、桩身强度试验报告、桩基承载力检验报告、桩身完整性检测报告。 | □总3分。未按规范规定的数量检验、承载力检测结果不符合设计要求或桩身混凝土强度不符合设计要求，扣3分 □以上符合要求，桩身完整性检测数量不足，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 不满足设计要求的地基处理情况 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第3.0.4、附录A | 评价验槽记录、桩身完整性检测报告。 对于不满足设计求的地基，应有经设计单位确认的地基处理方案，并有处理记录。 | □总3分。验槽记录中记载的质量问题、桩身完整性检测报告提出的质量问题，有1处无相关处理记录，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 建筑物沉降 | 全数评价 | 《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016第8章 | 评价沉降观测报告。 | □总3分。沉降观测点布置、观测频次或沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7 | 基桩完整性 | 抽检3根 | 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018第5.1.5条 | 委托检测单位检测3根桩的完整性 | □总6分。有1颗桩完整性为Ⅲ类或Ⅳ类，扣6分 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 填方工程 | 1 | 素土、灰土、砂石、合成材料地基回填 | 全数评价 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第4.1-4.5节 | 评价验槽记录、隐蔽工程验收记录、分层夯实评价记录、压实系数检验报告。 | □总3分。未按规范要求检验分层压实系数或分层夯实厚度，扣3分 □发现1处分层压实系数或分层夯实厚度不符合设计要求的，扣1分，扣完为止 □隐蔽工程未留置影像资料，或影像资料不能反映分层夯实情况的，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 房心回填 | - 在施工程抽取1个检验批填方工程评价； 完成工程评价3个检验批的隐蔽工程资料 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第9.5.2条 | 评价隐蔽工程评价记录、压实系数检测报告；分层夯实评价记录 | □总3分。无压实系数检测报告的或压实系数不符合设计要求的，扣3分 □有1处未按规范要求分层回填，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 肥槽回填 | - 在施工程抽取1个检验批填方工程评价； 完成工程评价3个检验批的隐蔽工程资料。 | 《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2018第9.5.2条 | 评价隐蔽工程评价记录、压实系数检测报告；分层夯实评价记录。 | □总3分。无压实系数检测报告的或压实系数不符合设计要求的，扣3分 □有1处未按规范要求分层回填，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 地下室防水 | 1 | 防水混凝土 | 全数评价 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.1.11、4.1.15条 | 评价防水混凝土抗渗性能试验报告 | □总3分。抗渗性能试验报告的组数或抗渗性能检测结果不符合设计要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 防水混凝土的节点构造 | 抽查防水混凝土的节点构造不少于3处。 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.1.16条 | 评价防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等节点的设置和构造等情况 完成工程评价隐蔽工程验收记录 | □总3分，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 卷材防水层材料 | 全数评价 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.3.15条 | 评价产品合格证、产品性能检测报告和材料进场复试报告 | □总3分。产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下室卷材防水层的细部做法 | 抽查防水卷材部位不得少于3处。 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第4.3.16条 | 评价卷材防水层在桩头、转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位细部做法。 评价工程评价隐蔽工程验收记录及影像资料。 | □总3分。无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地下室渗漏评价 | 抽查地下室外墙。 | 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011第3.0.1条 | 观察评价渗漏点 | □总3分，渗漏点数量不符合规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 15 | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-1-2   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-钢筋工程)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 钢筋原材 | 1 | 钢筋原材进场验收 | 不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2.1、5.2.2条 | 评价产品合格证书 质量证明文件和进场抽样复验报告 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件和进场抽样检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验结果不符合设计要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋原材抽检 | 不少于3种规格的钢筋原材 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.2节 | 委托检测单位进行性能检测 | □总3分。有1组检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋加工 | 1 | 弯钩的角度和平整直段长度 | 在钢筋加工场随机抽取三根主要受力钢筋评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.3节 | 对照钢筋加工图评价钢筋弯折的弯弧内直径、纵向受力钢筋弯折后平直段长度 | □总3分。有1根钢筋加工质量不符合要求，扣1分，扣完为止 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 直螺纹接头 | 在钢筋加工场随机抽取3个不同规格的直螺纹钢筋丝头评价 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016第6.2节 | 评价丝扣个数是否符合要求，用通规和止规评价丝扣加工质量 | □总3分。有1个直螺纹加工质量不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 接头试件抽检 | 不少于3种规格或连接方式的接头试件 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.4.2节 | 现场抽样检测（从工程实体中截取） 拉伸、弯曲性能 | □总3分。有1组检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋连接 | 1 | 钢筋连接材料 | 抽查电焊条、焊丝、焊剂不少于1个材料进场批次；抽查各种直螺纹套筒不少于1个材料进场批次 | 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 第3.0.6条 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016第7.0.1条 | 评价产品合格证书 出厂检验报告 验收记录 进场复验报告 | □总3分。产品合格证书、出厂检验报告、验收记录不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合设计和规范要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋 连接 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.4节 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板，对照施工图纸和施工规范要求评价钢筋连接方式、接头外观质量、位置和设置情况；评价钢筋焊接连接、机械连接试验报告 | □总3分。存在1处钢筋的连接不符合要求，扣3分。3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止；钢筋焊接连接、机械连接试验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合设计和规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋安装 | 1 | 钢筋牌号、规格和数量 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1条 | 随机抽取3个构件或节点部位，对照图纸评价钢筋的牌号、规格和数量、钢筋搭接长度范围的加密箍筋数量、梁柱核心区加密箍筋数量、梁柱绑扎接头加密箍筋数量 | □总3分。发现有1处的钢筋的牌号、规格和数量不符合施工图设计文件或设计变更文件要求，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋安装位置 | 在钢筋施工作业面，钢筋检验批工作量完成50%以上的，抽取一个单元，或长和宽各5个柱网范围作为评价基数；工作量在50%以下的，以一个检验批为评价基数 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2、5.5.3条 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板对照图纸评价钢筋的位置 | □总3分。存在1处钢筋的位置不符合要求，扣1分 □3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋锚固 |  | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.2条 | 随机抽取3个构件，梁、柱、墙或板，对照施工图设计文件、施工规范、施工方案要求评价锚固方式和锚固长度 | □总3分，存在1处钢筋的锚固不符合要求，扣3分 □3个构件均符合，在其他构件发现1处不符合要求，扣0.5分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 悬挑梁、板钢筋 | 在钢筋施工作业面抽取一个悬挑梁或悬挑板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1、5.5.2 条 | 评价钢筋的牌号、规格和数量，位置、锚固是否符合设计要求 | □总3分，发现有1处的钢筋的牌号、规格、数量、锚固和位置不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 后浇带钢筋 | 随机抽取不少于1个后浇带部位的钢筋 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第5.5.1、5.5.2条 | 对照施工图设计文件评价钢筋的牌号、规格、数量、位置是否符合要求 | □总3分，发现有1处钢筋的牌号、规格、数量不符合要求，扣3分 □有1处钢筋的位置不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 10 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-1-3   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-现浇混凝土结构)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 混凝土 | 1 | 混凝土标养试块留置数量、强度 | 图纸上随机选定3个混凝土检验批，分别位于高层、中间层和低层 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第7.4.1条 | 评价施工记录及混凝土强度试验报告 | □总3分。试块留置组数不符合规范要求、或1组标养试块强度不合格，扣3分 |  | 9 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 结构实体混凝土同条件养护试件留置数量、强度 | 全数评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.2条 | 评价施工记录及混凝土强度试验报告 | □总3分。试块留置组数不符合规范要求、或1组同条件养护试块强度不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙体、柱混凝土强度 | 随机选定3个构件（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第7.4.1条（补充：此处条文不符，抽样方式不一样，应为附录H） | 委托检测单位检测3个构件混凝土强度。检测时，现场若发现存在同一构件中有长条冷缝，且冷缝两侧混凝土颜色不同时，应检测冷缝两侧混凝土强度；若该构件不在3个构件范围的，应进行调整或增加检测的构件数量，采用地方标准回弹法检测，当强度不满足时取3个芯样送实验室进行抗压试验。 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，扣3分 □冷缝两侧混凝土强度不同，且其中有一侧混凝土强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 楼板、梁混凝土强度 | 随机选定3个构件（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第7.4.1条（补充：此处条文不符，抽样方式不一样，应为附录H） | 委托检测单位检测3个构件混凝土强度，采用地方标准回弹法检测，当强度不满足时取3个芯样送实验室进行抗压试验。 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，判定为不符合，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 墙和板、梁和柱连接的核心区混凝土强度 | 随机选定3个楼层，分布于高层、中间层、低层 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第7.4.1条。（补充：此处条文不符，第7.4.1条没有对核心部位留置砼的要求） | 观察评价墙和板、梁和柱连接部位的混凝土，连接部位的留置位置 | □总3分。核心区混凝土强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 钢筋保护层厚度 | 1 | 钢筋保护层厚度 | 随机选定共3个构件（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.3条。（补充：附录E.0.4条） | 委托检测单位检测3个构件混凝土保护层厚度 | □总3分。有1个构件混凝土保护层厚度不符合设计要求，扣1分。 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 构件尺寸偏差 | 1 | 墙、柱截面尺寸 | 随机选定10个构件（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 在墙体中部取一点，两边至少距离1m各取一点，取平均值。允许偏差为+10mm，-5mm | □总10分，有1块墙体截面尺寸超出允许偏差，有1个柱截面尺寸超出允许偏差，扣1分 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 楼板、楼梯板厚度 | 随机选定5个构件。（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 委托检测单位检测；尺量评价楼梯板厚度，允许偏差为+10mm，-5mm | □总10分，有1块楼板或楼梯板厚度超出允许偏差，扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 门窗洞口尺寸 | 随机选定10个构件。（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 尺量洞口高度、宽度，分别取两个点进行测量，取最大值。最大值超出允许偏差值10mm，判定为不符合 | □总10分，有1个门窗洞口尺寸不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 层高 | 随机选定5间房间（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条。（补充：具体至8.3.2条） | 在同一对角线上，中心取1点、距离两端0.3m处各取一点。量测房间净高，层高量测值为净高与板厚度之和，取3点的平均值。超出允许偏差值±10mm，判定为不符合 | □总10分，有1个房间不符合扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土墙面垂直度 | 随机选定10面墙（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条； 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.3节（补充：具体至8.3.2条） | 墙体中部取一点，两边至少距离1m各取一点，2米靠尺距离地面30cm评价，取最大值。超出允许偏差10mm判定为不符合 | □总10分，有1面墙不符合扣1分；墙面经打磨修补，不得分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土墙面表面平整度 | 随机选定10面竖向构件（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条（补充：具体至8.3.2条） | 在墙体中部取一点，2m靠尺45度角靠墙测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该墙面的平整度值。超出允许偏差值8mm，判定为不符合 | □总10分，有1面墙不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 7 | 楼板表面平整度 | 随机选定10块楼板（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.3条（补充：具体至8.3.2条） | 在楼板中部取一点，2m靠尺45度角测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该楼板的平整度值。超出允许偏差值8mm，判定为不符合 | □总10分，有1块楼板不符合扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 外观质量 | 1 | 裂缝 | 随机选定5个单元（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止。 |  | 4 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 蜂窝、麻面、粘模 | 随机选定5个单元（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 涨模、漏浆、错台 | 随机选定5个单元（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 孔洞、疏松 | 随机选定5个单元（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价室内结构构件； 观察评价可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹渣、漏筋 | 随机选定5个单元（具体见正文） | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第8.1.2条、第8.2节 | 观察评价 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分；有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 138 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-1-4   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-装配式混凝土结构工程)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |  |
| 预制构件、配套材料 | 1 | 预制构件钢筋 | 随机抽取不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第5.2.1、5.2.2条 | 评价产品合格证书或质量证明文件和进场抽样复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件和进场抽样检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验结果不符合设计要求，扣3分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件混凝土强度 | 随机抽取3个楼层，分布于高层、中间层、低层，每个楼层各抽取1个预制构件，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C、附录H | 委托检测单位检测3个楼层、每个类型各3个构件混凝土强度 | □总3分。有1个构件混凝土强度不符合设计要求，判定为不符合，扣3分。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 | 各随机抽取1个进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.2条，《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.1、4.2.2条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件材料 | 各随机抽取1个进场批次 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.5条， 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.6条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书或质量证明文件、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹心外墙板中内外叶墙板拉结件 | 各随机抽取1个进场批次 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第4.2.7条 | 评价产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 | □总3分。产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件的加工制作 | 1 | 预制构件性能 | 全数 评价 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.2.2条 | 评价梁板类简支受弯预制构件结构性能检验报告 | □总3分。无出厂预制构件性能检测报告；预制构件进场性能检测报告，或检测报告结论不符合设计要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件预埋件、吊环、插筋规格、数量、位置 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 灌浆套筒、预留孔洞规格、数量、位置 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预埋管线、线盒规格、数量、位置及固定措施 | 随机抽取3块预制墙板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.4条 | 对照图纸评价 | □总3分。发现有1处不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 夹心外墙板内外叶墙板之间拉结件类别、数量、使用位置及性能 | 随机抽取不少于3块夹芯保温外墙板 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第11.4.5条 | 评价试验报告单、质量证明文件及隐蔽工程评价记录 | □总3分。发现1块预制墙板或预制楼板的粗糙面不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 粗糙面质量 | 随机抽取不少于3块预制墙板、3块楼板 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.8条 | 现场评价 | □总3分。发现1块预制墙板或预制楼板的粗糙面不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 装配式混凝土结构连接质量 | 1 | 钢筋套筒灌浆饱满度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取2个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第9.3.2条、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.2条 | 委托检测单位检测18个套筒 | □总计3分。每发现1个套筒灌浆不饱满，扣1.5分 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋套筒钢筋插入长度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取2个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元。 | 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485-2019第4.4.4条 | 委托检测单位检测18个套筒 | □总计3分。有1个套筒钢筋插入长度低于设计值，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋套筒灌浆料实体强度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个套筒，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.3条 | 委托检测单位检测9个套筒 | □总计3分。灌浆料抗压强度平均值低于设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋浆锚搭接灌浆质量 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个浆锚孔道，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | J 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.2条 | 委托检测单位检测9个浆锚孔道 | □总计3分。每发现1个浆锚孔道灌浆内部缺陷，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 浆锚搭接钢筋插入长度 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，每片墙抽取1个浆锚孔道，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485-2019第4.4.4条 | 委托检测单位检测9个浆锚孔道 | □总计3分。每发现1个浆锚孔道钢筋插入长度低于设计值，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土结合面连接质量 | 在图纸上选定3个楼层，分布于装配式施工首层、中间层、高层。每个楼层各抽取3片墙，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019第4.7.8条 | 委托检测单位检测9片墙 | □总计3分。每发现1处叠合剪力墙的结合面脱空，扣1.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 焊接或螺栓连接 | 随机抽取施工作业面3处连接接头 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第13.2.7、13.2.8条 | 对照施工图纸和施工规范要求评价钢筋连接方式、接头外观质量、位置和设置情况评价钢筋焊接连接、机械连接试验报告 | □总3分，存在1处钢筋的连接不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件及安装尺寸偏差 | 1 | 构件垂直度 | 作业层随机抽取3处 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.3.9条 | 靠尺评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 相邻构件平整度 | 作业层随机抽取3处 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.3.9条 | 靠尺评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙板接缝宽度 | 随机抽取3处墙板接缝 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.3.9条 | 尺量评价 | □总3分，发现有1处尺寸偏差超出规定，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口的宽度和高度 | 随机抽取3块外墙板 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第11.4.2条 | 尺量评价，宽度和高度允许偏差为±3mm | □总3分，发现1处宽度或高度尺寸偏差超出规定，扣0.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 现场预留插筋牌号、规格、数量、位置 | 随机抽取3处预留钢筋 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.1.1条 | 对照图纸尺量评价 | □总3分，发现有1处预留钢筋的牌号、规格、数量、位置、预留长度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制板之间接缝 | 随机抽取3处预制板之间的接缝 | 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第12.3.11条 | 对照图纸尺量评价 | □总3分，发现有1处预制板之间的接缝不符合设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 预制构件的外观质量 | 1 | 裂缝 | 随机抽取5个单元，高层、中间层各抽取2个单元、低层抽取一个单元，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第8.1.2、8.2条 | 以选定的单元的一半为评价基数，可以楼梯间的中线为界，观察评价室内结构构件和可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分 □有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件外观质量缺陷 | 随机抽取5个单元，高层、中间层各抽取2个单元、低层抽取一个单元，有一个以上的单元时，应分布于不同的单元 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 第9.2.3、9.2.4、9.2.6条； 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 第11.4.1条 | 以选定的单元的一半为评价基数，可以楼梯间的中线为界，观察评价室内结构构件和可见的外墙面 | □总10分。每个单元2分，选定的单元室内或可见的外墙有1处（含）以上严重外观质量缺陷，扣1分 □有1处一般质量缺陷，扣0.5分；扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |  |

附表B-1-5   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-钢结构工程)

| 评价指标 | 评价内容 |  | 抽样数量 | 评价依据 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |
| 钢材、配套材料 | 1 | 钢板、型材、管材 | 抽查各规格钢材不少于1个材料进场批次。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.2条、4.3条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 8 | 3 |  |  |
|  | 2 | 钢铸件、拉锁、拉杆、锚具 | 抽查各种铸钢件、拉索、拉杆、锚具不少于1个材料 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.6、4.7条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 压型金属板 | 抽查各种压型金属板不少于1个材料进场批次。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.9条。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 现场焊接、紧固件连接 | 1 | 焊条、焊丝、气体、焊剂材料 | 抽查各种焊条、焊丝、气体、焊剂材料不少于1个材料进场批次。 | 抽查各种焊条、焊丝、气体、焊剂材料不少于1个材料进场批次。 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 2 | 焊缝质量 | 抽取3条一、二级焊縫进行评价。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第5.2.4条。 | □评价超声波或者射线探伤记录。 | □总3分。发现一条一、二级焊缝未进行焊缝内部缺陷检验或者检验记录不齐全，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 高强螺栓连接副材料 | 抽查各种高强螺栓连接副材料不少于1个材料进场批次。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.7 | 评价产品合格证书、质量证明文件、进场复验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 高强螺栓连接副安装 | 抽取高强度大六角头螺栓连接副3处，扭剪型高强度螺栓连接副3处。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第6.3.1条。 | 评价摩擦面抗滑移系数检测报告和复检报告 | □总3分。未进行摩擦面抗滑移系数检测或复检，或摩擦面抗滑移系数检测或复检结果不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 钢结构安装节点构造 | 1 | 钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点 | 抽查钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点不少于3处。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第10.2条 | 评价钢柱地脚（含支座）螺栓安装节点情况。完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分。隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 弯扭、不规则构件的连接节点 | 抽查3处连接节点。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第10.5.1条。 | 评价构件的连接节点是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 压型金属板安装 | 抽查压型金属板安装 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第12.3条 | 评价压型金属板安装是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 钢-混凝土组合结构梁柱节点安装 | 抽查3处节点 | 《钢-混凝土组合结构施工规范》(GB50901-2013)第7.2.1条 | 评价3处节点安装是否符合设计要求。 完成工程评价隐蔽工程验收记录。 | □总3分。节点不符合设计要求的，无隐蔽工程验收记录或不全，扣3分 □隐蔽工程验收记录未附影像资料，或影像资料不能反映质量情况，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 5 | 钢管内混凝土浇筑质量 | 随机抽查一根钢管内的混凝土强度等级。 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015)第7.4.1条 《钢管混凝土结构技术规范》(GB50936-2014)第3.2.1条。 | □评价钢管内混凝土的浇筑申请书、浇筑记录、抗压强度报告。 | □总3分。钢管内混凝土的抗压强度报告中的强度与设计不符，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 防腐、防火涂层 | 1 | 防腐涂装材料 | 抽查防腐涂装材料不少于1个材料进场批次。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.11条。 | 评价质量证明文件、中文产品标志和检验报告，评价复验情况。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |
|  | 2 | 防腐涂层厚度 | 随机抽查不少于3个构件。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.2.3条。 | 用干漆膜测厚仪评价，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值，可委托检测单位进行。 | □总3分。钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度均匀不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 防火涂装材料 | 抽查防火涂装材料不少于1个材料进场批次。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第4.11条。 | 评价质量证明文件、中文产品标志和检验报告。 | □总3分。产品合格证书、质量证明文件不齐全，或未按规范要求进场复验或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 防火涂料涂层厚度 | 随机抽查不少于3个构件。 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.4.3条。 | 用涂层厚度测量仪、测针和钢尺评价，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。薄涂型防火涂料的涂层厚度与设计不。厚涂型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，最薄处厚度低于设计要求的85%，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 安装尺寸偏差 | 1 | 钢立柱垂直度 | 抽取3根钢柱。 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.3.4条。 | 使用激光经纬仪、全站仪进行测量，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。1根不符合规范要求，扣1分 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 钢梁侧向弯曲矢高 | 抽取3根钢梁。 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.4.2条。 | 使用全站仪进行检测。 | □总3分。1根不符合规范要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 3 | 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差 | 对主要立面全数检，最少4个面。 | 《钢结构1程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第10.9.1条。 | 使用激光经纬仪、全站仪进行测量，可委托检测单位进行检测。 | □总3分。多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差不符合规范要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
|  | 4 | 钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后挠度值 | 跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点；跨度24m及以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。 | 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)第11.3.1条。 | 用钢尺和水准仪或全站仪实测，可委托检测单位进行检测。 | □总3分，钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值超过相应设计值的1.15倍，扣3分 |  |  | 3 |  |  |
| 钢结构的外观质量 | 1 | 焊缝外观质量 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个焊缝节点中、低层分别抽取3个焊缝节点 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第5.2.7条。 | 观察评价 | □总10分。有1处焊缝外观质量不符合要求，扣1分 |  | 2 | 10 |  |  |
|  | 2 | 高强度螺栓连接副安装外观质量 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个高强度螺栓连接副安装节点，中、低层分别抽取3个高强度螺栓连接副安装节点 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第6.3条。 | 观察评价 | □总10分。有1处高强度螺栓连接副外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 3 | 防腐涂层表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个焊縫节点，中、低层分别抽取3个防腐涂层表面 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.2.7、13.2.8条。 | 观察评价 | □总10分。有1处外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 4 | 防火涂层表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个部位，中、低层分别抽取3个部位 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第13.4.4、13.4.6条。 | 观察评价 | □总10分。有1处外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
|  | 5 | 压型金属板表面 | 抽取3层，分别位于高、中、低层。高层抽取4个 部位，中、低层分别抽取3个部位 | 《钢结构工程施工质量验收标准》(GB50205-2020)第12.3.9条。 | 观察评价 | □总10分。有1处焊缝外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |

附表B-1-6   在建建筑工程实体质量评价记录表(主体结构-砌体结构)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 砌体、砌筑砂浆 | 1 | 砌块 | 随机抽取1个进场批次的材料（具体见正文） | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第3.0.1条 | 产品合格证书； 产品性能检验报告； 进场检验报告 | □总3分。产品合格证、性能型式检验报告、进场复试报告不符合要求，扣3分。现场发现1处断砖，扣1分 |  | 7 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 砌筑砂浆 | 随机选定3道墙（具体见正文） | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第4.0.12条 | 评价砂浆抗压试验报告； 委托检测单位检测3道墙体的砌筑砂浆的强度 | □总3分。抗压强度试验组数不足、或强度不合格，有1道墙体的砂浆强度不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 灰缝的厚度、饱满度 | 1 | 灰缝厚度 | 随机抽取3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.1.12、5.3.2、6.3.1、9.3.5条 | 观察评价 | □总3分。发现1处灰缝的厚度不符合要求，或有瞎缝现象，扣0.5分，扣完为止 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 灰缝饱满度 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第6.2.2、9.3.2条 | 观察评价，结合专用百格网评价，每道墙评价2处。每处用专用百格网评价3块砖或砌块与砂浆粘结痕迹，并取平均值 | □总3分。发现1处灰缝的砂浆饱满度不足80%，或有通缝现象，扣0.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 构造柱、圈梁、拉结筋节点构造做法 | 1 | 构造柱、过梁、圈梁 | 现场抽取3处进行评价 | 构造柱：《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）第8章8.2.3、8.3.1条 ；《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第10章10.1.10条 圈梁：《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第9章9.3.2条 过梁：《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）第3章3.3.6、9.2.1条 | 构造柱、过梁、圈梁的设置位置、数量；与主体结构连接方式 | □总3分。发现1处构造柱、过梁、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式不符合要求，扣1分 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙体转角处、交接处砌筑 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.2.3、6.2.3条 | 观察结合尺量评价墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | □总3分。发现1处墙体转角处、交接处未同时砌筑，临时间断处未砌成斜槎或斜槎留置尺寸不符合规范要求，小砌块未将生产时的底面反砌于墙上，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 拉结钢筋安装 | 随机抽取不少于3道墙体 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.2.2、9.2.3、9.3.3条 | 填充墙植筋锚固力检测报告 | □总3分。发现1处拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式不符合要求，未进行植筋锚固力检测或检测结果不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有水房间填充墙底部混凝土坎台 | 随机选定3个单元 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010第4.10.11条；《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第9.1.6条 | 评价有水房间的填充墙底部做法 | □总3分。有1面填充墙底部未按规定做混凝土坎台，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 尺寸偏差 | 1 | 门窗洞口尺寸 | 随机选定6个窗洞口（具体见正文） | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.3.3、6.3.2条 | 尺量洞口高度、宽度，分别取两个点进行测量，取最大值。最大值超出允许偏差值±10mm，判定为不符合 | □总6分。有1面墙不符合扣1分，扣完为止 |  | 2 | 6 |  |  |  |  |
|  | 2 | 墙体垂直度、平整度 | 随机选定6面墙体（具体见正文） | 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011第5.3.3、7.3.1条 | 垂直度评价方法：在墙体中部取一点，两边至少距离墙角0.3m各取一点，2米靠尺距离地面30cm评价，取最大值。 平整度评价方法：在墙体中部取一点，2m靠尺45度角靠墙测量为第一尺，十字交叉为第二尺，塞尺检测缝隙较大处，分别测量得出一个数值，取较大值为该墙面的平整度值 | □总6分。有1面墙的垂直度或平整度不符合扣1分 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 15 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-2-1   在建建筑工程实体质量评价记录表(装饰装修-屋面工程-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 屋面防水、保温材料 | 1 | 防水 材料 | 不同材料分别不少于1个材料进场批次 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第3.0.6、3.0.7条 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场复验报告 进场验收记录 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告不齐全 □未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温 材料 |  | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第3.0.6、3.0.7、5.1.7条 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 屋面防水层、保温层节点构造做法 | 1 | 屋面防水层节点构造做法 | 抽取3处防水节点构造评价 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第8章 | 檐口 | □总6分。发现一处不符合要求，扣2分 |  | 3 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 檐沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 女儿墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 山墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水落口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸出屋面管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋面出入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 反梁过水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设施基座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋脊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋顶窗防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋面保温层节点构造做法 | 抽取3处屋面保温层节点构造评价 | 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第5章 | 现场对照图纸评价或调取隐蔽工程验收记录 | □总3分。无报告或报告不合格，扣3分；报告不齐全，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋面不得渗漏 | 选取1个单元独立屋面系统或具1个有代表性的屋面区域。 | 《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第3.0.12、9.0.8条 | 现场评价顶层顶板是否有漏水痕迹，评价屋面淋水试验记录、蓄水试验记录。未进行过屋面淋水、蓄水试验的，应进行现场实际评价。 具备蓄水试验条件时，应选取一个独立屋面系统进行蓄水试验，试验要求参照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的相关规定要求，进行24小时蓄水检验后观察。 坡屋面时进行淋水试验，选取具备代表性的一个屋面系统进行，淋水流量不应小于5L/m/min，淋水试验时间不应小于4h，检测区域应包含全部细部节点类型、不应有遗漏部位。 | □总3分。发现渗漏的，有1个检验批的屋面淋水试验记录、蓄水试验记录不符合要求，扣3分 □淋水或蓄水未留影像资料，或影像资料不能反映蓄水试验结果，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外观质量 | 1 | 排水坡度、坡向 | 抽取3处进行评价 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第4.5.8条 | 观察评价（水平仪、塔尺） | □总3分。发现1处屋面的排水坡度和坡向不符合设计和规范要求，□有1处积水痕迹，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层观感质量 | 全数评价 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第4.5.10、9.0.7条 | 观察评价 | □总3分。发现1处屋面防水保护层或面层有开裂现象，或观感质量不符合要求，扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水落口周边排水坡度，安装是否到位 | 选取3处水落口评价 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第4.2.6条 | 观察评价 | □总3分。发现1处屋面水落口周边排水坡度，水落口安装不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 屋面细部观感质量 | 选取1个单元的屋面部分 | 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012第9.0.7条 | 檐口 | □总3分。发现1处观感质量不符合要求，扣0.5分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 檐沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天沟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 女儿墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 山墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水落口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 变形缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 伸出屋面管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 10 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-2-2   在建建筑工程实体质量评价记录表(装饰装修-外窗-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 外窗的材料和性能 | 1 | 外窗的组成材料 | 全数评价 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.1.2、6.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告不齐全，扣3分 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗的性能 | 不少于2个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.1.2、6.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品性能检验报告不齐全，或未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，性能检验报告与进场性能复试报告级别不相同，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外窗安装节点构造做法 | 1 | 外窗安装节点构造 | 现场抽取3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.1.11、6.1.12条 | 观察评价 | □总3分。发现1处在砌体上安装使用射钉固定，推拉门窗未安装防脱落装置，扣3分 □有1处安装节点构造不符合要求，扣1分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗防水和排水构造 | 现场抽取3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.1.15、6.2.10、6.2.11、6.3.7、6.3.9、6.4.4、6.4.13条 | 观察评价 | □总3分。窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 外窗渗漏情况 | 现场抽取1樘外窗 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.1.3条 | 委托检测单位进行现场水密性能检测 | □总3分。发现有渗漏情况，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外窗观感质量 | 1 | 外窗窗框、窗户、密封条观感质量 | 现场抽取3樘 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.3、6.4节 | 观察评价 | □总3分。外窗的窗框、窗扇应横平竖直；窗扇关闭应严密，开关应灵活；窗表面应洁净、颜色应均匀一致；可视面应无划痕、碰伤等缺陷；不得有焊角开裂和型材断裂等现象。密封条应连续完整，装配后应均匀、牢固，应无脱槽、收缩和虚压等现象。发现1樘外窗不符合要求，扣1分 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外窗玻璃、密封胶观感质量 | 现场抽取3樘 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第6.3、6.4节 | 观察评价 | □总3分。按规定使用安全玻璃，玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求，不得有裂纹、损伤和松动；密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐，胶缝应顺直饱满、连接部位无开裂现象。发现1樘外窗不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 15 | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-2-3   在建建筑工程实体质量评价记录表(装饰装修-幕墙-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 幕墙组成材料和性能 | 1 | 幕墙工程组成材料 | 不同材料抽取1个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.2、11.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求；无进场验收记录，扣3分 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 幕墙防火保温材料 | 不同材料分别不少于2个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.2、11.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告不齐全；无进场验收记录的；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙性能 | 全数评价 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.2.6条 | 资料核查 | □总3分。无幕墙性能检验报告，检测项目缺失，未按设计要求检验，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 幕墙安装节点构造 | 1 | 幕墙预埋件、后置埋件、锚栓及连接件的设置 | 随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.12条 | 观察评价 | □总3分，有1处埋件的数量、规格、位置和防腐处理不符合设计要求；后置埋件或槽式预埋件无现场拉拔检测报告，扣3分 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 幕墙框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接 | 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接处随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.7条 | 观察评价 | □总3分，有1处幕墙与主体结构连接不符合设计要求；立柱与横梁的连接不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙的四周、幕墙内表面与主体结构之间封堵 | 随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.4条 | 观察评价 | □总3分，有1处不符合设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点 | 随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.1.4条 | 观察评价 | □总3分。有1处节点构造不符合设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 幕墙防火、保温安装节点 | 随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.2.1、11.3.1、11.4.1、11.5.1条 | 观察评价 | □总3分，有1处幕墙的防火、保温安装节点不符合设计要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 幕墙面板与横梁立柱连接 | 随机抽查3处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第11.2.1、11.3.1、11.4.1、11.5.1条 | 观察评价 | □总3分。有1处幕墙面板与衡量立柱连接不符合设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 幕墙的观感质量 | 1 | 幕墙主要构件外观 | 随机抽取3处 | 1.GB50300-2013第5.0.3.4、5.0.4.5条； 2.《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总3分。外露金属框或压条应横平竖直，压条应安装牢固；有1处幕墙的主要构件外观不符合要求，扣1分 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 幕墙玻璃、饰面板 | 随机抽取3处 | 1.GB50300-2013第5.0.3.4、5.0.4.5条； 2.《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总3分。按规定使用安全玻璃情况；镀膜玻璃朝向符合设计要求；有1处幕墙的玻璃不符合要求，扣3分。幕墙的玻璃、饰面板应洁净平整、横平竖直，有1处不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 幕墙胶缝 | 随机抽查3处 | 1.GB50300-2013第5.0.3.4、5.0.4.5条； 2.《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总3分。玻璃密封胶缝应横平竖直、深浅一致，宽窄应均匀，应光滑顺直；有1处幕墙的密封、打胶、配件不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 20 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-2-4   在建建筑工程实体质量评价记录表(装饰装修-外墙工程-现场评价)

| 评价项目 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 外墙防水 | 1 | 外墙防水材料 | 不同材料分别不少于1个材料进场批次 | 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011第4.1条 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第5.1.2条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，无材料进场验收记录，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 外墙外保温系统组成材料和性能 | 1 | 外墙外保温系统的组成材料 | 不同材料分别不少于2个材料进场批次 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.1、4.2.2、4.2.4条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，无材料进场验收记录，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外墙外保温系统的性能 | 全数评价 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.3条 | 资料核查 | □总3分。不能提供系统型式试验报告；试验报告不含耐候性检验内容；过了两年有效期；施工现场使用的材料与型式检验报告的材料不符，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外墙面装饰材料 | 1 | 外墙涂饰材料 | 抽取1个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第12.2.1条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、产品性能检验报告、有害物质限量检验报告不齐全；无进场验收记录，扣3分 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外墙饰面砖 | 不少于1个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第10.3.1条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，无进场验收记录。扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 外墙饰面板 | 不同材料分别不少于2个材料进场批次 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第9.1.2、9.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告不齐全；需复验的未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求；无进场验收记录，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外墙外保温节点构造 | 1 | 外墙保温板（层）厚度 | 抽取3处 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第4.2.7条 | 现场钢针插入或剖开评价后尺量评价 | □总3分.发现1处厚度不足，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 保温板与墙体基层粘结强度、锚钉锚固力 | 分别抽取3处 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第4.2.7条 | 评价保温板与墙体基层的粘结强度试验报告，锚固力现场拉拔试验报告，并进行现场保温板材与基层的粘结强度和锚钉锚固力实体检测 | □总3分。粘结强度试验报告、锚固力现场拉拔试验报告不符合要求，现场实体检测不满足设计要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温板与墙体基层的粘贴面积，锚钉数量、位置、锚固深度 | 抽查不少于1个试验批次 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第4.2.7条 | 评价保温板与墙体基层的粘贴面积，锚固件数量完成项目的隐蔽工程验收记录无图像资料，或图像资料无法反映粘贴面积或锚钉数量的 | □总3分。有1处锚固件数量、位置、锚固深度不符合要求，扣1分。未按规范要求进行检测或检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 外墙观感质量 | 1 | 外墙面垂直度、平整度 | 在图纸上随机选定5户，高层、中间层各抽取2户、低层抽取1户。分布于不同的户型，有一个以上的单元时，分布于不同的单元。 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。户内评价5分，每户1分，在户内通过外窗观察外墙面有1处不平整、不垂直，扣1分。在楼下观察评价计5分，有1处肉眼可见明显的不平整、不垂直，扣1分，扣完5分为止 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外墙大角、横竖线横平竖直 | 外墙的大角、横竖线 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。4个大角各1分，共计4分；其他横竖线共计6分。发现有一条2m以上的线角不顺直，或不横平竖直，扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 外墙面开裂、空鼓情况 | 在图纸上随机选定5户，高层、中间层各抽取2户、低层抽取1户。分布于不同的户型，有一个以上的单元时，分布于不同的单元。 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。户内评价5分，每户1分，在户内通过外窗观察外墙面有1处开裂、空鼓，扣1分 □在楼下观察评价计5分，有1处肉眼可见明显的开裂、空鼓，扣1分，扣完5分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 外墙面色泽一致、无修补痕迹 | 在图纸上随机选定5户，高层、中间层各抽取2户、低层抽取1户。分布于不同的户型，有一个以上的单元时，分布于不同的单元。 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。户内评价5分，每户1分，在户内通过外窗观察外墙面有1处不符合要求，扣1分 □在楼下观察评价计5分，有1处肉眼可见明显的色泽不一致，有修补痕迹，扣1分，扣完5分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水槽（线） | 在图纸上随机选定5户，高层、中间层各抽取2户、低层抽取1户。分布于不同的户型，有一个以上的单元时，分布于不同的单元。 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。户内评价5分，每户1分，在户内通过外窗观察外墙面有1处不符合要求，扣1分 □在楼下观察评价计5分，有1处滴水槽的深度或滴水线的排水坡度不符合设计要求，扣1分，扣完5分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 阳台、窗台、空调板 | 在图纸上随机选定5户，高层、中间层各抽取2户、低层抽取1户。分布于不同的户型，有一个以上的单元时，分布于不同的单元。 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分。户内评价5分，每户1分，在户内通过外窗观察有1处不符合要求，扣1分 □在楼下观察评价计5分。有1处阳台、窗台、空调板的外观质量不符合要求，扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 7 | 变形缝、散水、台阶、雨罩 | 随机抽取5处 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第15.0.6.3条 | 观察评价 | □总10分，有1处变形缝、散水、台阶、雨罩的外观质量不符合要求，扣2分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 外墙饰面的涂装、粘贴、安装 | 1 | 外墙涂饰粘结牢固 | 现场抽取3处委托检测单位进行外墙涂饰材料与基层粘结强度现场检测 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第12.2.3、12.3.3、12.4.2条；《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 | 评价粘接强度检测报告，现场实体检测 | □总3分，未进行粘贴样板粘结强度检测，无粘结强度检验报告，现场实体检测不合格，扣3分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外墙饰面砖粘贴牢固 | 现场抽取3处委托检测单位进行外墙涂饰材料与基层粘结强度现场检测 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第10.3.4条；《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110-2017 | 评价粘接强度检测报告，现场实体检测 | □总3分。未进行粘贴样板粘结强度检测，无粘结强度检验报告，或检验报告不合格，现场实体检测不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面板安装牢固 | 现场抽取3处节点进行检查评价 | 《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2018第9.1.4条。 | 观察评价 | □总3分。无后置埋件的现场拉拔检验报告或粘结强度检验报告，或检验结果不合格，扣3分 □发现1处节点构造不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 25 | 106 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-2-5   在建建筑工程实体质量评价记录表(装饰装修-室内装修工程-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 室内装饰装修材料 | 1 | 轻质隔墙材料 | 不同材料抽取1个材料进场批次 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第3.2.1-3.2.8、8.1.2、8.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全，未按规范要求对人造木板的甲醛释放量进行复验，或复验结果不符合要求，扣3分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊顶 材料 | 同上 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第3.2.1-3.2.8、7.1.2、7.1.3条 | 同上 | 同上 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面 材料 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第3.2.1-3.2.8条 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面材料 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第3.2.1-3.2.8条 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 室内装饰装修节点构造 | 1 | 墙、地饰面砖粘贴牢固 | 现场抽取3处进行评价 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第10.2.3条 | 观察评价 | □总3分。发现1处不符合要求，扣1分 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 吊顶安装稳定性 | 现场抽取3处进行评价 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)第7.1.11/7.1.14条 | 观察评价 | □总3分。1、吊杆距主龙骨端部距离大于 300mm 。2、当吊杆长度大于 1500mm 时，未设置反支撑；当吊杆与设备相遇时，未调整并增设吊杆或采用型钢支架。3、吊杆上部为网架、钢屋架或吊杆长度大于 2500mm 时，未设有钢结构转换层，不符合1处扣1分，扣完为止。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 护栏安装牢固 | 现场抽取3处进行评价 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第14.5.3、14.5.4条 | 观察评价 | □总3分。重型灯具等重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，发现1处不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套、花饰、扶手等细部工程安装 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.3.4、5.0.4.5款 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总3分。发现1处粘贴强度不符合要求或空鼓，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 室内防水 | 1 | 有防水层地面、墙面防水基层 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《住宅室内防水工程技术规程(JDJ298-2013)》第6.2.1-6.2.4条 | 观察评价 | □总3分。1、防水基层表面不坚实平整，出现浮浆、起砂、裂缝现象； 2、基层的阴、阳角部位未做成圆弧形； 3、管根、地漏与基层的交接部位，未预留宽10mm，深10mm的环形凹槽，槽内未嵌填密封材料，不符合1处扣1分，扣完为止。 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 有防水层地面、墙面防水质量 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《住宅室内防水工程技术规程(JDJ298-2013)》第7.3.3、/7.3.7条 | 观察评价 | □总3分。1、防水厚度不满足图纸设计要求； 2、防水施工完成后出现空鼓、开裂现象；不符合1处扣1分，扣完为止。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有防水层地面的排水坡度、坡向 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第4.10.13条 | 观察评价 | □总3分。无后置埋件的现场拉拔检验报告或粘结强度检验报告，或检验结果不合格，扣3分。发现1处节点构造不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 室内门 | 1 | 户门和室内门的材料和性能 | 不同种类抽取1个材料进场批次 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第6.1.2、6.1.3条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合规范规定和设计要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 室内门安装情况 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第6.1.11条 | 观察评价 | □总3分。门窗安装应牢固，手掰评价没有晃动现象；砌体上安装门窗严禁用射钉固定。有1樘不符合，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 室内环境污染物浓度控制 | 1 | 室内环境污染物浓度检测报告 | 全数评价 | 《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325-2020第6章 | 资料核查 | □总3分。未按规范要求进行室内环境污染物检测或检测数据超出规范标准，扣3分 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 住宅排气管道系统 | 1 | 排气道、防火与止回部件、风帽 | 不同材料抽取不少于1个材料进场批次 | JGJ/T455-2018第5章 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合要求，扣3分 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 住宅排气管道系统的性能 | 全数评价 | JGJ/T455-2018第7.2.1条 | 资料核查 | □总3分。无型式检验报告，或缺检测项目，检测结果不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 住宅排气管道系统安装 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | JGJ/T455-2018第7.2.2、7.2.6条 | 资料核查 | □总3分。有1处排气道、防火与止回部件、风帽与隐蔽验收记录不一致，扣1分；有1处接缝不严，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 尺寸偏差 | 1 | 房屋净高 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013第4.5.2条 | 观察评价 | □总10分。超出允许偏差值15mm，扣1分 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 房间的开间尺寸 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T304-2013第4.5.1条 | 观察评价 | □总10分。有1个房间不合格扣2分，扣完为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面垂直度 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 | 观察评价 | □总10分。有1面墙不合格扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙面平整度 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 | 观察评价 | □总10分。有1面墙不合格扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 地面平整度 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 | 观察评价 | □总10分。有1地面不合格扣1分 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 观感质量 | 1 | 抹灰工程基层处理 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018第4.2.2、4.3.2、4.4.2条 | 观察评价 | 总10分，每户2分。抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等未清除干净，未使用洒水润湿或精选界面处理，每处扣1分，扣完2分为止。 |  | 5 | 10 |  |  |  |  |
|  | 2 | 抹灰工程施工工序 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018第4.1.7条 | 观察评价 | 总10分，每户2分。外墙抹灰工程施工前未先安装钢木门窗框、护栏等，每发现1处扣1分；墙上的施工孔洞未堵塞密实，且未对基层进行处理，每处扣1分，扣完2分为止。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 3 | 抹灰工程施工工艺 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018第4.2.3条 | 观察评价 | 总10分，每户2分。抹灰工程未分层进行，每处扣1分；当抹灰总厚度大于或等于35mm时，未采取加强措施，每处扣1分；不同材料基体交界处表面的抹灰，未采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度小于100mm，每处扣1分，扣完2分为止。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | 墙、顶、地面开裂、空鼓 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现1处裂缝或空鼓扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 5 | 房间的横竖线 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现 1处横竖线不顺直，横向线不水平、竖向线不垂直，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 6 | 涂饰工程的表面平整、色泽 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现1处存在吊顶的图案、颜色、灯具安装位置、外露吊杆龙骨、接缝处理不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 7 | 裱糊和软包工程的表面平整、分色、色泽 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现有1处吊顶的图案、颜色、灯具安装位置、外露吊杆龙骨、接缝处理不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 8 | 饰面板、砖的表面质量、排砖、勾缝嵌缝 | 随机选定5户（高层2户、中层2户、低楼层1户，不同户型） | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现有1处吊顶的图案、颜色、灯具安装位置、外露吊杆龙骨、接缝处理不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 9 | 顶棚或吊顶的图案、颜色 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现有1处吊顶的图案、颜色、灯具安装位置、外露吊杆龙骨、接缝处理不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 10 | 地面的表面质量、分格缝、图案、块材色差 |  | 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010第8.0.4款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现1处地面的表面质量、分格缝、图案、块材色差不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 11 | 橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套、花饰、扶手等细部工程 |  | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018第15.0.6.3款 | 观察评价 | □总10分。每户2分，发现有1处橱柜、窗帘盒、花饰等细部工程的安装、固定不符合要求，扣1分，扣完2分为止 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 30 | 211 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-3-1   在建建筑工程实体质量评价记录表(机电-给排水及采暖工程-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 主要材料、设备 | 1 | 温度调控装置和热计量装置安装 | 随机抽取3处 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第9.2.3条 | 观察评价 | □总3分。有1处未安装温度调控装置和热计量装置的判定为“不符合”，扣1分 |  | 14 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 采暖工程使用的散热器 | 随机抽取1个进场批次 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第9.2.2条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全；未按规范要求进场复验，或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 保温材料 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地暖工程保温材料 |  | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第9.2.2条 | 资料核查 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第8.2.2条 | 资料核查 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 系统安装节点 | 1 | 管材，管道、支吊架安装 | 随机抽取3处 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | 观察评价 | □总3分。发现有1处管材与管件不匹配，给排水管道坡度不符合要求；管道支吊架设置数量及位置不符合要求，管道附件安装位置不满足规范要求，扣1分 |  | 14 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | PVC排水管道安装 | 随机抽取3处 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | 观察评价 | □总3分，发现有1处明装排水管道穿楼板处未设置阻火圈，竖向排水管道未设置伸缩节，辅助透气管联通件方向不一致，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道穿楼板、墙体评价 | 随机抽取3处 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | 观察评价 | □总3分。发现1处管道穿室外结构墙未评价依据图纸设置柔性防水套管，管道穿墙未设置套管，套管与管道间隙未按照要求封堵，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地漏水封深度 | 随机抽取3处 | 《地漏》GB /T27710-2011 | 观察评价 | □总3分。发现1处采用钟罩式地漏、机械式地漏，或地漏水封深度不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 消火栓箱及水泵接合器安装 | 随机抽取3处 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | 测量评价 | □发现1处室内消火栓系统安装完成后未在屋顶层和首层取两处消火栓做试验，消火栓安装栓口中心距地高度不满足要求，消火栓安装栓口与箱体内壁的距离不满足要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道系统强度及严密性试验报告 | 随机抽取3处 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 | 资料核查 | □总3分。发现有1处管道强度严密性试验记录或旁站观察结果不满足规范及设计要求的判定为“不符合”，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 观感质量 | 1 | 地暖/散热器安装 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型、不同单元） 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型） | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002第8.3.7、8.5.4条 | 观察评价 | □总3分。集分水器管排列整齐；散热器安装牢固、横平竖直，有1个不合格，扣1分 |  | 7 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水暖管井内管线布置 |  | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第5.0.3条 | 观察评价 | □总3分。管道、线路横平竖直，排布合理，有1处不符合，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下室水暖管线排布 | 随机选定3个部位 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013第5.0.3条 | 观察评价 | □总3分。应横平竖直、排布合理，有1处不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 35 | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-3-2   在建建筑工程实体质量评价记录表(机电-通风和空调工程-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |
| 主要原材料及设备 | 1 | 防火风管和排烟分管使用材料 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 | 观察评价 | □总3分。发现1处防火风管和排烟风管使用的材料为可燃材料，扣1分 |  | 14 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 风机盘管 | 随机抽取1个进场批次 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第10.2.2条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全，或未按规范要求进场复验，或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 绝热材料 | 随机抽取1个进场批次 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 第10.2.2条 | 资料核查 | □总3分。产品的合格证书、性能检验报告、进场验收记录不齐全，或未按规范要求进场复验，或复验不符合要求，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 安装节点 | 1 | 风管系统支架、吊架、抗震支架安装 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016,《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 | 观察评价 | □总3分。发现1处风管系统未安装固定支架、或抗震支架的安装不符合要求，扣1分 |  | 14 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管穿墙体或楼板 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 | 观察评价 | □总3分。发现1处风管穿过墙体或楼板时未设置套管，防火封堵材料不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管加工的强度和严密性 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 | 观察评价 | □总3分。发现1处风管加工的强度和严密性不符合要求，扣1分；风管加工质量未进行工艺性检测或验证，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管强度及严密性检测报告 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.2.1条 | 观察评价 | □总3分。发现1处产品测试报告或实测旁站结果不满足规范及设计要求的判定为“不符合”，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 5 | 空调水管道系统强度和严密性 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 | 资料核查 | □总3分。发现1处风管系统未安装固定支架、或抗震支架的安装不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 空调制冷系统、水系统、风系统运转 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 调试方案 | 资料核查 | □总3分。发现1处风管穿过墙体或楼板时未设置套管，防火封堵材料不符合要求，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 7 | 风管系统漏风量、总风量、风口风量测试报告 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第11.2.3、11.3.2条 | 观察评价 | □总3分。发现1处风管系统总风量、风口风量测试结果不满足规范及设计要求的判定为“不符合”，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 观感质量 | 1 | 风管安装 | 随机抽取3处 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016第6.3.2条 | 观察评价 | □总3分。风管安装横平竖直，排布合理，有1处不合格，扣1分 |  | 7 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 风口安装 | 随机选定3户（分布于高、中、低楼层，不同户型、不同单元） | 《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011第8.5条 | 观察评价 | □总3分。风口安装应横平竖直、表面无破损、无污染。有1处不合格，扣1分 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 35 | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |

附表B-3-3   在建建筑工程实体质量评价记录表(机电-电气工程-现场评价)

| 评价指标 | 评价项目 |  | 抽样数量 | 依据标准 | 评价方法 | 判定原则 | 评价结论 | 分数 |  |  | 数据记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |  |  |  | 符合（√）/不符合（描述） | 总分值 | 子分值 | 子分值得分 |  |  |  |  |
| 主要原材料及设备 | 1 | 母线槽 | 普通母线槽和耐火母线槽各抽取2种规格型号 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3.2.17 | 资料核查 | □总3分。产品合格证书、CCC型式试验报告不齐全的；型式试验报告中技术参数、耐火时间不满足设计要求，扣3分 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线、电缆 | 同厂家10%（不少于2种） | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 12.2.3 | 资料核查 | □总3分。产品合格证书、复验报告不齐全的；复验结果不符合要求；在复验报告出具时间前开始施工，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 低压成套配电柜（箱） | 每厂家2种规格 | GB 50303-2015 3.2.2 | 资料核查 | □总3分。产品合格证书、出厂试验报告、CCC认证证书不齐全；出厂试验报告中电气间隙和爬电距离不合格；CCC认证证书范围、有效性及真实性不合格，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯具、开关、插座 | 每厂家各2种 | 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 12.2.2 | 资料核查 | □总3分。产品合格证书、CCC认证证书、灯具复验报告不齐全；复验报告中存在不合格项，或复验报告中存在漏项，扣3分 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 安装节点 | 1 | 接地装置安装 | 随机抽查2处接地测试点 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 22.1.1、22.1.2 | 观察评价 | □总3分。接地电阻值达不到设计要求，或接地测试点不符合规范要求，扣3分 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 防雷引下线及接闪器安装 | 随机抽查3处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 24.1.3 24.2.4 24.2.5 | 观察评价 尺量评价 查阅隐蔽工程评价记录 | □接闪器与防雷引下线未采用焊接或卡接器连接，防雷引下线与接地装置未采用焊接或螺栓连接，扣3分。焊接连接时搭接长度不符合规范要求；接闪线不平正顺直、有急弯；固定支架间距不符合规范要求，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 母线槽安装 | 水平、垂直安装各2处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 10.1.1、10.2.1、10.2.5 | 观察评价 尺量评价 查阅绝缘电阻测试记录 | □总3分。母线槽金属外壳与保护导体连接不可靠，扣3分。绝缘电阻测试记录不齐全；母线槽支架安装不符合规范要求；母线槽段与段的连接口设置在穿楼板或墙体处，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 梯架、托盘和槽盒安装 | 水平、垂直安装各2处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 11.1.1、11.2.1、11.2.3 | 观察评价 尺量评价 | □总3分。金属梯架、托盘和槽盒本体之间的连接不牢固可靠，与保护导体的连接不符合规范要求，扣3分。未按规范要求设置伸缩节和补偿装置；与各类管道的最小净距不符合规范要求；穿楼板和不同防火分区处未设置防火隔堵措施；支吊架设置不符合规范要求；槽盒盖板不齐全、平整、牢固，每处扣1分，扣完为止。 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电线电缆敷设 | 水平、垂直安装各2处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 13.1.1、13.2.2、14.1.1、14.2.5 | 观察评价 尺量评价 | □总3分。金属电缆支架与保护导体连接不符合规范要求；交流单芯电缆或分相后的每相电缆单独穿于导管内；同一交流回路的绝缘导线，敷设于不同金属槽盒内或穿于不同金属导管内，扣3分。电缆转弯处最小弯曲半径不符合规范要求；电缆出入电缆沟、电气竖井、配电箱柜及管子管口处等部位，未采取防火或密封措施；槽盒内绝缘导线总截面积与槽盒截面积之比不符合规范要求，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 导线与电气设备连接 | 随机抽取3处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 3.1.7 17.2.2 | 观察评价 | □总3分。电气设备的外露可导电部分未单独与保护导体相连接、串联连接、连接导体的材质和截面积不符合设计要求，扣3分。多芯铜芯线连接时未搪锡，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 观感质量 | 1 | 照明配电箱安装 | 随机抽取3处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 5.1.12、5.2.10 | 观察评价 线坠尺量 | □总3分。暗装配电箱箱盖不紧贴墙面；箱体涂层不完整，有污染；垂直度偏差大于1.5‰的；箱内回路编号不齐全，标识不正确；箱内接线不整齐、有铰接现象；开关动作不灵活可靠，每处扣1分，扣完为止 |  | 6 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具安装 | 随机抽取3处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 18.1.1、18.1.3、18.1.4 | 观察评价 查阅试验记录 | □总3分。灯具固定不牢固可靠，在砌体和混凝土结构上使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定；质量大10kg的灯具，固定装置及悬吊装置未按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，或持续时间少15min，扣3分 □吸顶或墙面上安装的灯具未紧贴饰面；由接线盒引至嵌入式灯具或灯槽的绝缘导线，未采用柔性导管保护，柔性导管与灯具壳体未采用专用接头；成排安装的灯具不横平竖直，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 开关、插座安装 | 随机抽取3处开关、插座 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 20.1.3、20.1.4、20.2.1、20.2.2、20.2.3 | 观察评价 | □总3分。开关的通断位置不一致的，操作不灵活；开关边缘距门框边缘的距离小于0.15米或大于0.2米；插座接线不满足左零右火上接地；同一场所并列安装的插座高度不一致；开关、插座面板安装不牢固，不紧贴饰面，四周有缝隙；开关、插座面板表面不光滑，有碎裂、划伤，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电气竖井及地下室电气管线排布 | 随机抽取3处 | 建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50300-2013第5.0.3.4条 | 观察评价 | □总3分。电气管线不横平竖直；排布不合理；管线和器具表面有污损，每处扣1分，扣完为止 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 计算公式：实际得分=总分值×子分值得分/子分值 |  |  |  |  |  |  | 30 | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |  |  |  |  |  |  |

## 附录C建筑工程质量用户满意度调查（P3）

建筑工程质量用户满意度评价

满意度评价内容包括建筑工程质量和建筑工程质量保修。

调查对象包括抽选的住宅小区的住户（租户）和物业公司职工。

附表C-1

建筑工程质量用户满意度调研问卷

问卷主体（业主/租户）

受访者所属楼盘：

受访者所属部门：

受访者姓名：              先生             女士

受访者联系电话：

调研员开场说辞：

您好，我是****的调研员，现对您进行住宅建筑工程质量用户满意度调研，以提升和改进我国建筑工程质量水平，满足人民群众对高品质建筑的内在要求。访问大约会耽误您5分钟左右的时间，为保障您的权益，您填写及回答的内容均予保密，敬请安心作答，谢谢您的合作与支持！

一、建筑工程质量部分

1、请根据实际情况首先判断问题是否存在并结合您对小区建筑工程质量的感知，用5分制给予评价，请在相应位置打“√”。（5表示非常满意，4表示满意，3表示一般，2表示不满意，1表示非常不满意，N表示不知道/不适用）

| 评价指标 |  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 非常 不满意 | 不知道/不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗漏 | 1、卫生间无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、厨房无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、阳台无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、外墙无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 5、屋面（顶楼）无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 6、卫生器具无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 7、门窗无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 8、楼道、地下室天棚、地面和墙面无渗漏发霉（公共部位） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 开裂 | 1、顶棚无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、楼地面无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、墙面无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、楼道、地下室天棚、地面和墙面无开裂（公共部位） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 管道设施 | 1、管道接头严密无滴漏水，金属管道无锈蚀 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、给水管道无污染和渗漏 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、排水管道无堵塞、渗气（反异味） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、地漏排水顺畅 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装 | 1、门窗及玻璃安装牢固、严密 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、门窗开关把手牢固、灵活 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、栏杆安装牢固 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、柜体安装牢固（全装修住宅小区参与评价） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 公共区域设施 | 1、电梯运行平稳、正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、走廊无积水 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、公共区域道路无塌陷、破损、起翘、积水 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装 | 1、开关、插座、配电箱接线正确 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、通风、排气、水电暖设施、空调系统运行正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、门禁系统、报警系统、监控系统运行正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 居住舒适性 | 1、楼上楼下、邻居、楼道隔声状况良好 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、缘石坡道、轮椅坡道、无障碍通道、无障碍出入口坡度、宽度、与缓冲区高差等设置合理（绿建住宅小区参与评价） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |

2、您是否还有其他不满意项？

有 □ 没有□ 请描述具体内容：

二、建筑工程质量保修部分

如您是租户，请直接跳转至第3题作答。

1、您对本小区的两书及保修责任如何评价？

| 评价指标 |  | 有 | 没有 | 不知道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两书 | 1、开发商是否有提供住宅质量保证书和住宅使用说明书 | 5 | 0 | N |
| 保修责任 | 1、房屋销售合同中是否有明确保修责任承接主体 | 5 | 0 | N |

2、您对本小区的工程质量保修相关内容如何评价？

| 评价指标 |  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 非常 不满意 | 不知道/不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修响应 | 1、出现质量问题，开发商重视住户反映的问题并能够及时解决 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 维修效果 | 1、开发商能妥善解决住户房屋及配套施的质量缺陷 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 日常维护 | 1、物业定期进行设施维护 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、物业对于小区内设施维护、安全、卫生等管理到位 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |

三、您对建筑工程质量方面是否还有其他意见或建议？期待聆听您的心声。

附表C-2

建筑工程质量用户满意度调研问卷

问卷主体（物业）

受访者所属楼盘：

受访者所属部门：

受访者姓名：              先生             女士

受访者联系电话：

调研员开场说辞：

您好，我是****的调研员，现对您进行住宅建筑工程质量用户满意度调研，以提升和改进我国建筑工程质量水平，满足人民群众对高品质建筑的内在要求。访问大约会耽误您5分钟左右的时间，为保障您的权益，您填写及回答的内容均予保密，敬请安心作答，谢谢您的合作与支持！

一、建筑工程质量部分

1、请根据实际情况首先判断问题是否存在并结合您对小区建筑工程质量的感知，用5分制给予评价，请在相应位置打“√”。（5表示非常满意，4表示满意，3表示一般，2表示不满意，1表示非常不满意，N表示不知道/不适用）

| 评价指标 |  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 非常 不满意 | 不知道/不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗漏 | 1、卫生间无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、厨房无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、阳台无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、外墙无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 5、屋面（顶楼）无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 6、卫生器具无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 7、门窗无渗水发霉 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 8、楼道、地下室天棚、地面和墙面无渗漏发霉（公共部位） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 开裂 | 1、顶棚无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、楼地面无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、墙面无空鼓、开裂 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、楼道、地下室天棚、地面和墙面无开裂（公共部位） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 管道设施 | 1、管道接头严密无滴漏水，金属管道无锈蚀 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、给水管道无污染和渗漏 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、排水管道无堵塞、渗气（反异味） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、地漏排水顺畅 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装 | 1、门窗及玻璃安装牢固、严密 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、门窗开关把手牢固、灵活 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、栏杆安装牢固 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 4、柜体安装牢固（全装修住宅小区参与评价） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 公共区域设施 | 1、电梯运行平稳、正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、走廊无积水 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、公共区域道路无塌陷、破损、起翘、积水 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装 | 1、开关、插座、配电箱接线正确 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、通风、排气、水电暖设施、空调系统运行正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 3、门禁系统、报警系统、监控系统运行正常 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 居住舒适性 | 1、楼上楼下、邻居、楼道隔声状况良好 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
|  | 2、缘石坡道、轮椅坡道、无障碍通道、无障碍出入口坡度、宽度、与缓冲区高差等设置合理（绿建住宅小区参与评价） | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |

2、您是否还有其他不满意项？

有 □ 没有□ 请描述具体内容：

二、建筑工程质量保修部分

1、您对本小区的工程质量保修相关内容如何评价？

| 评价指标 |  | 非常 满意 | 满意 | 一般 | 不 满意 | 非常 不满意 | 不知道/不适用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修响应 | 1、出现质量问题，开发商重视住户反映的问题并能够及时解决 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |
| 维修效果 | 1、开发商能妥善解决住户房屋及配套施的质量缺陷 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | N |

三、您对建筑工程质量方面是否还有其他意见或建议？期待聆听您的心声。

## 附录D建筑工程质量减分项评价（P4）

附表D建筑工程质量减分项评价表

| 序号 | 减分事项 | 减分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 受评地区近3年发生过工程质量事故或者造成严重不良社会影响的工程质量问题，按问题性质进行相应扣减分 |  |
| 小计 |  |  |  |

## 附录E 建筑工程质量加分项评价（P5）

附表E-1建筑工程评奖评优加分项评价表

| 序号 | 加分事项 | 加分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 受评地区近3年房屋市政工程质量监督管理工作中，受国务院或住建部激励通报表扬的分别按次数进行相应加分；受评地区地级市建设主管部门管理行为评分达到优、良及地级市所有参评项目五方主体管理行为平均分达到优、良进行相应加分。 |  |
| 小计 |  |  |  |

附表E-2建筑工程管理行为加分项评价表

| 检查对象 | 评分内容及评分标准 |  |  | 分值 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设主管部门 | 总体工作 | 今年各地监管范围内保障性安居工程质量监管率达到100%；施工图设计审查备案率达到100%；主体结构验收合格率达到100%；竣工验收合格率达到100%；纳入监管的新建住宅工程质量常见问题预防和治理覆盖率达到100%；用户质量满意度达到92%以上；认真实施文明工地、优质工程激励机制，鼓励企业实施品牌战略，保障性安居工程创质量奖项数地级市不少于2项；未发生等级质量事故。共9分，工程质量监管率未达到100%扣2分，工程质量常见问题预防和治理覆盖率未达到100%扣2分，创质量奖项数不满足要求扣2分，其它不满足一项扣1分。 |  | 9 |  |
|  | 组织工作 | 按照省厅部署要求，结合工作实际，组织开展全市住宅工程质量专项治理年活动工作，成立领导小组，制定实施方案；明确职责任务，落实责任人员；每季度20日前向省厅活动领导小组办公室报送本地区活动情况。共3分，不满足一项扣1分。 |  | 3 |  |
|  | 机构建设 | 加大建设工程质量监督机构建设力度，结合工作实际，建立健全质量监督机构和教育培训机制，在人员配备和经费保障上满足工程建设规模需要；积极推广实施了远程视频监控系统，利用科技手段提高行政监管效率。共4分，不满足一项扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 宣传工作 | 细化本地区住宅工程质量专项治理工作方案，明确年度目标、实施细则，同时要针对本地区住宅工程质量特点和常见问题，编制专项治理技术措施，并召开工作会议，广泛宣传动员；共4分，不满足一项扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 执法检查 | 以住宅工程项目基本建设程序履行情况、项目质量管理资料完善情况、工程实体质量隐患存在情况、发现的质量隐患整改情况和现场质量管理制度建立及落实闭合情况等为重点，加大巡查、抽查、专项检查的力度和频次，每季度组织不少于2次的质量检查活动；各省地级对所属县（市）住宅工程质量管理工作开展情况及辖区内住宅工程质量管理情况进行全面考核验收，各省地级市对辖区内住宅工程质量管理情况进行全面考核验收。共6分，不满足一项扣3分。 |  | 6 |  |
|  | 责任追究 | 对检查中发现的违法违规行为和质量问题，建立了台账，明确了整改时限及责任人；按照“顶格追究、公开追究”的原则，严格落实了不良行为录公示、经济处罚、停业整顿、企业个人资质资格处理等行政强制性措施。共4分，不满足一项扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 示范工程 | 树立一批住宅工程质量常见问题专项治理示范工程，全面推行样板间制度，引导企业将质量常见问题防治工艺总结为工法，并鼓励申报省级、国家级工法；各省辖市应创建2-3个示范工程。共6分，不满足一项扣2分。 |  | 6 |  |
|  | 教育培训 | 在施工现场和农民工夜校，有针对性的开展操作技能、工程质量安全知识培训；针对建筑施工从业人员开展建设工程质量法律法规及新标准、新规范等内容的培训，有培训学习的档案共录和监督检查制度。共6分，不满足一项扣2分。 |  | 6 |  |
|  | 质量观摩 | 各地组织开展工程质量观摩活动，组织参建各方主体观摩学习同行在施工质量管理方面的先进经验和做法，营造奖优罚劣的良好氛围，激发参建各方的质量创优意识，促进行业质量管理水平整体提升。各地本年度组织不少于2次的工程质量观摩活动。共4分，每少1次扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 质量分析 | 落实建设工程质量分析报告制度，在抓好建筑工程质量全面分析工作的同时，加强保障性安居工程质量分析研究，按季度统计分析本地建筑工程质量总体状况，并于每季度末向省厅上报工程质量分析报告。共4分，每少报1次扣1分。 |  | 4 |  |
|  | 质量投诉 | 建立完善用户质量回访、质量保修、质量投诉受理处理机制，明确职能划分，落实责任到人；存在的质量问题能够得到及时有效处理，工程质量投诉按时解决率达到95%以上，因客观原因不能按时解决的已限期挂牌督办，年度内未发生因工程质量问题引发的上访或群体性上访等事件。共6分，不满足一项扣3分。 |  | 6 |  |
|  | 年度报告 | 各地结合我厅专项治理工作重点，制定了本地区专项治理年度行动计划，有针对性地开展某项或某几项质量常见问题的专项治理，取得一定成效；建立了工程质量常见问题专项治理工作年度报告制度，年底前向省厅活动领导小组办公室上报本地区本年度工程质量常见问题专项治理目标完成情况及下一年度工程质量常见问题专项治理行动计划。共4分，不满足一项扣2分。 |  | 4 |  |
| 小计 | 计算公式：合格率=实得分/总分值×100% |  | 合格率： |  |  |
| 建设单位 | 机构建设 | 设立专职质量管理机构和项目负责人直接负责具体工程项目建设质量管理；项目负责人具备与工程建设相适应的组织管理能力和实际工作经验。共2分，不满足一项扣1分。 |  | 2 |  |
|  | 执行基本建设程序 | 严格履行法定建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则，已办理建设工程规划许可、施工图审查、质量安全监督、施工许可等手续。共4分，有一项手续未办理扣1分，扣完为止。 |  | 4 |  |
|  | 执行招投标手续 | 建设项目的勘察、设计、施工、监理等环节符合公开招标条件的，全部采取公开招标方式,进入所在地有形建筑市场公开交易，未违规发包。共4分，违规发包扣4分，其它符合条件的项目一项未进行公开招标扣1分，扣完为止。 |  | 4 |  |
| 监理单位 | 组织机构 | 落实项目总监负责制，建立完善的组织机构，配备足够的、专业配套的监理人员。严格按照监理规划和监理程序开展监理工作，未转让工程监理业务。共3分，转让工程监理业务扣3分，其它不满足一项扣1.5分。 |  | 3 |  |
|  | 规范监理 | 监理单位和被监理项目的施工单位，建筑材料、建筑构配件和设备供应商之间无隶属关系或其他利益关系；监理人员对重大技术方案严格审核把关；对重点环节、重点部位采取旁站、巡视、平行检验等多种形式，及时到位进行监督检查；对建筑材料、构配件和设备的进场使用把关严格。共4分，不满足一项扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 隐患排查 | 认真组织质量安全隐患检查；督促施工单位及时整改消除检查发现的质量安全隐患。共3分，不满足一项扣1.5分。 |  | 3 |  |
| 施工单位 | 质保体系 | 企业质量管理制度健全。项目经理、技术负责人等主要管理人员符合规定并满足施工需要，工程未挂靠、转包或违法分包；施工管理和作业人员经过教育培训且持证上岗。共4分，工程挂靠、转包或违法分包扣4分，其它不满足条件的一项扣2分。 |  | 4 |  |
|  | 施工质量 | 制定了建筑工程质量常见问题专项治理施工方案，按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定进行施工，做好施工全过程的质量检验检测工作，履行见证取样制度，确保建筑材料、构配件、设备的质量，未使用未经检验或者检验不合格的产品，未偷工减料。各类建筑工程重要结构部位和隐蔽工程的质量检查和共录等工程技术资料整理规范、齐全，观感质量和实测实量满足标准规范和设计要求。共6分，不满足一项扣3分。 |  | 6 |  |
|  | 专家论证 | 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。共3分，未编制专项方案及编制后未组织专家论证扣3分。 |  | 3 |  |
|  | 考核奖惩 | 企业负责人与每个项目负责人签订了质量目标责任书；定期对责任落实情况进行考核奖惩。共2分，不满足一项扣1分。 |  | 2 |  |
|  | 带班制度 | 企业负责人、项目负责人落实带班制度；项目部每日进行质量检查；企业对项目部及工程质量每月检查不少于一次；每次检查都有通报、有整改、有落实，档案齐全完整；企业每季度至少组织一次工程质量隐患排查。共2分，不满足一项扣1分，扣完为止。 |  | 2 |  |
|  | 标准化方案 | 企业制定了质量安全标准化施工实施方案。共1分，未制定方案扣1分。 |  | 1 |  |
|  | 知识讲座 | 企业法定代表人或总经理全年进行了不少于2次对企业质量管理人员及项目负责人员的专题工程质量管理知识讲座。共2分，每少一次扣1分。 |  | 2 |  |
| 勘察单位 | 勘察资料 | 勘察单位根据现场勘察实情编制岩土工程勘察报告，质量检查意见；地基验槽记录等。共5分，无报告及验槽记录扣5分，质量意见不全不是扣3分。 |  | 5 |  |
| 设计单位 | 图纸会审 | 各阶段图纸会审意见，图纸会审记录，来往联系函。共5分，无会审记录扣5分，会审意见及函件收发台账不全扣3分。 |  | 5 |  |
| 小计 | 计算公式：合格率=实得分/总分值×100% |  | 合格率： |  |  |

备注：1.考评分每项分值扣完为止，均不倒扣分。检查组根据最终得分判定检查结果，最终得分在90分及以上的为优，在75—89分的为良，在60—74分的为中，在60分以下的为差。

## 附录F建筑工程质量评价指标

附表F建筑工程质量评价指标一览表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程区域质量综合评价指标（P1） | 质量控制综合评价指标（P11） | 建筑业增加值（亿元） | / |
|  |  | 建筑业劳动生产率（元/人） | / |
|  |  | 房地产开发企业房屋竣工造价（元/平方米） | / |
|  |  | 每百万平方米配备的质量监督人员数量（人） | / |
|  | 质量发展综合评价指标（P12） | 建筑业新技术利用率（%） | / |
|  |  | 装配式结构推广率（%） | / |
|  |  | 新建建筑中绿色建筑占比（%） | / |
|  |  | 工程质量保险覆盖深度（%） | / |
| 建筑工程实体质量评价指标（P2） | 主体结构评价指标（P21） | 地基基础工程 | 地基承载力 |
|  |  |  | 填方工程 |
|  |  |  | 地下室防水 |
|  |  | 钢筋工程 | 钢筋原材 |
|  |  |  | 钢筋加工 |
|  |  |  | 钢筋连接 |
|  |  |  | 钢筋安装 |
|  |  | 现浇混凝土结构工程 | 混凝土强度 |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度 |
|  |  |  | 尺寸偏差 |
|  |  |  | 外观质量 |
|  |  | 装配式混凝土结构工程 | 预制构件组成和配套材料 |
|  |  |  | 预制构件加工制作 |
|  |  |  | 装配式混凝土结构连接质量 |
|  |  |  | 预制构件及安装尺寸偏差 |
|  |  |  | 预制构件外观质量 |
|  |  | 钢结构工程 | 钢材、配套材料 |
|  |  |  | 现场焊接、紧固件连接 |
|  |  |  | 钢构件安装节点构造 |
|  |  |  | 防腐、防火涂层 |
|  |  |  | 安装尺寸偏差 |
|  |  |  | 外观质量 |
|  |  | 砌体结构工程 | 砌体材料、砂浆 |
|  |  |  | 灰缝厚度、饱满度 |
|  |  |  | 砌体砌筑节点构造 |
|  |  |  | 尺寸偏差 |
|  | 装饰装修评价指标（P22） | 屋面工程 | 屋面防水、保温材料 |
|  |  |  | 屋面防水层、保温层节点构造 |
|  |  |  | 屋面外观质量 |
|  |  | 外窗工程 | 外窗组成材料和性能 |
|  |  |  | 外窗安装节点构造 |
|  |  |  | 外窗观感质量 |
|  |  | 幕墙工程 | 幕墙组成材料和性能 |
|  |  |  | 幕墙安装节点构造 |
|  |  |  | 幕墙观感质量 |
|  |  | 外墙工程 | 外墙防水 |
|  |  |  | 外墙外保温系统组成材料和性能 |
|  |  |  | 外墙外保温节点构造 |
|  |  |  | 外墙面装饰材料 |
|  |  |  | 外墙饰面涂装、粘贴、安装 |
|  |  |  | 外墙观感质量 |
|  |  | 室内装饰装修工程 | 室内装饰装修材料 |
|  |  |  | 室内装饰装修节点构造 |
|  |  |  | 地面防水 |
|  |  |  | 室内门 |
|  |  |  | 室内环境污染物浓度控制 |
|  |  |  | 排气管道系统 |
|  |  |  | 尺寸偏差 |
|  |  |  | 观感质量 |
|  | 机电安装评价指标（P23） | 给排水及采暖工程 | 主要材料、设备 |
|  |  |  | 系统安装节点 |
|  |  |  | 观感质量 |
|  |  | 通风和空调工程 | 主要材料、设备 |
|  |  |  | 系统安装节点 |
|  |  |  | 观感质量 |
|  |  | 电气安装工程 | 主要材料、设备 |
|  |  |  | 系统安装节点 |
|  |  |  | 观感质量 |
| 建筑工程质量用户满意度评价指标（P3） | 建筑工程质量 用户满意度评价指标（P31） | 渗漏 | 卫生间、厨房、阳台、屋面、外墙、卫生器具、门窗、楼道、地下室等部位是否渗漏水发霉 |
|  |  | 开裂 | 顶棚、地面、楼面、墙面、楼道、地下室是否空鼓、开裂等 |
|  |  | 管道设施 | 管道接头是否严密无滴漏水，金属管道无锈蚀；给水管道是否无污染和渗漏；排水管道无堵塞、渗气（反异味）；地漏排水是否顺畅。 |
|  |  | 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装 | 门窗、玻璃、栏杆、柜体安装是否牢固、严密 |
|  |  | 公共区域设施 | 电梯运行是否平稳、正常，走廊是否有积水；公共区域道路是否有塌陷、破损、起翘、积水。 |
|  |  | 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装 | 开关、插座、配电箱、水电暖、通风空调系统及智能化设备安装是否接线正确、运行正常。 |
|  |  | 居住舒适性 | 楼上楼下、邻居、楼道隔声状况是否良好；缘石坡道、轮椅坡道、无障碍通道、无障碍出入口坡度、宽度、与缓冲区高差等设置合理（绿建住宅小区参与评价） |
|  | 建筑工程质量 保修用户满意度评价指标（P32） | 两书 | 是否有住宅质量保证书和住宅使用说明书 |
|  |  | 保修责任 | 房屋销售合同中是否明确保修责任承接主体 |
|  |  | 维修响应 | 是否重视反映的质量问题并及时解决 |
|  |  | 维修效果 | 是否妥善解决房屋及配套设施质量缺陷 |
|  |  | 日常维护 | 是否定期进行设施维护；设施维护、安全、卫生等管理是否到位 |
| 建筑工程质量减分项指标（P4） | 受评地区近3年发生过工程质量事故或者造成严重不良社会影响的工程质量问题，按问题性质进行相应扣减分。 |  |  |
| 建筑工程质量加分项指标（P5） | - 受评地区近3年房屋市政工程质量监督管理工作中，受国务院或住建部激励通报表扬的分别按次数进行相应加分。 - 受评地区地级市建设主管部门管理行为评分达到优、良进行相应加分；地级市所有参评项目五方主体管理行为平均分达到优、良进行相应加分。 |  |  |

## 附录G 建筑工程质量评价汇总

附表G-1市级建筑工程质量评价汇总表

| 序号 | 省份（自治区）名称 | 城市 | 评价项目名称 | 建筑工程区域质量综合评价 （P1，10%） | 建筑工程实体质量评价 （P2，70%） | 建筑工程质量用户满意度评价 (P3，20%） | 建筑工程质量减分项 （P4，扣分项） | 建筑工程质量加分项 （P5，加分项） | 建筑工程质量评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **省 | **市 | **项目 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

附表G-2市级建筑工程质量评价汇总表

| 序号 | 省份（自治区）名称 | 城市 | 评价项目名称 | 建筑工程区域质量综合评价 （P1，10%） |  |  | 建筑工程实体质量评价 （P2，70%） |  |  |  | 建筑工程质量用户满意度评价 (P3，20%） |  |  | 建筑工程质量减分项 （P4，扣分项） | 建筑工程质量加分项 （P5，加分项） | 建筑工程质量评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 质量控制综合评价 （P11，60%） | 质量发展综合评价 （P12，40%） | 建筑工程区域 质量综合评价得分 （P1，10%） | 主体结构评价 （P21，60%） | 装饰装修评价 （P22，30%） | 机电安装评价 （P23，10%） | 建筑工程实体 质量评价得分 （P2，70%） | 建筑工程质量 用户满意度评价 （P31，60%） | 建筑工程质量保修 用户满意度评价 （P32，40%） | 建筑工程质量 用户满意度评价得分 (P3，20%） |  |  |  |
| 1 |  |  |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

## 附录H工程信息统计

工程信息统计表有《在建建筑工程信息统计表》和《满意度调查工程信息统计表》。

附表H-1   在建建筑工程信息统计表

| 序号 | 建筑类型 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 施工企业是否为本省企业 | 监理单位 | 建筑面积 | 结构类型 | 施工阶段 | 完成程度 | 地址 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：1、建筑类型包括普通住宅、政策性保障住房、商业建筑、学校、医院

2、结构类型包含混凝土结构、砌体结构、钢结构、装配式

3、施工阶段包含主体结构、幕墙工程、外墙工程、装饰工程、机电工程。

4、完成度为当前工程完成情况估算值。

附表H-2   满意度调查工程信息统计表

| 小区名称 | 地址 | 竣工时间 | 房屋性质 | 交付是否精装 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 住户数量（户） | 入住率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □商品房 □经济适用房 | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 公共建筑名称 | 地址 | 竣工时间 | 房屋用途 | 交付是否精装 | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 公共建筑（㎡） |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |

## 附录I资料清单

附表I-1  在建建筑工程实体质量评价(主体结构-地基基础工程)资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目 |  |
| 地基基础工程 | 地基承载力 | 1 | 天然地基的动力触探情况及承载力检测 | 施工设计图纸 轻型动力触探检验资料 天然地基验槽记录相关资料 |
|  |  | 2 | 素土、灰土、砂石、合成材料及强夯、注浆、预压等地基的承载力 | 施工设计图纸 评价验槽记录 地基强度或承载力检验报告 |
|  |  | 3 | 复合地基的承载力 | 施工设计图纸 验槽记录 桩身强度试验报告 单桩及复合地基承载力检测报告 桩身完整性检测报告。 |
|  |  | 4 | 桩基础的承载力 | 施工设计图纸 评价验槽记录 桩基础的桩身强度试验报告 桩基承载力检验报告 桩身完整性检测报告。 |
|  |  | 5 | 建筑物的沉降 | 施工设计图纸 沉降观测报告。 |
|  | 填方工程 | 1 | 素土、灰土、砂石、合成材料地基的回填 | 施工设计图纸 验槽记录 隐蔽工程验收记录 分层夯实评价记录 压实系数检验报告。 |
|  |  | 2 | 房心回填 | 施工设计图纸 隐蔽工程评价记录 压实系数检测报告 分层夯实评价记录 |
|  |  | 3 | 肥槽填方工程 | 施工设计图纸 隐蔽工程评价记录 压实系数检测报告 分层夯实评价记录。 |
|  | 地下室防水 | 1 | 防水混凝土 | 抗渗性能试验报告 |
|  |  | 2 | 防水混凝土的节点构造 | 隐蔽工程验收记录 |
|  |  | 3 | 柔性防水材料 | 产品合格证 产品性能检测报告 材料进场复试报告 |
|  |  | 4 | 柔性防水层的细部做法 | 隐蔽工程验收记录及影像资料 |
|  |  | 5 | 地下室渗漏评价 | 渗漏点评价记录 |

附表I-2在建建筑工程实体质量评价(主体结构-现浇混凝土结构)

资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 混凝土强度 | 混凝土标养试块 | 1 | 混凝土标养试块留置数量、强度 | 施工记录 混凝土强度试验报告 |
|  | 结构实体检测试块 | 1 | 结构实体检测试块留置强度 | 施工记录 评价混凝土强度试验报告 |
|  | 墙和板、梁和柱连接的核心区混凝土强度 | 1 | 墙和板、梁和柱连接的核心区混凝土强度 | 施工记录 混凝土进场小票 混凝土试验报告 |

附表I-3   在建建筑工程实体质量评价(主体结构-钢筋工程)资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 钢筋 原材 | 钢筋原材进场验收、钢筋原材料抽检 | 1 | 2种规格主要受力钢筋原材 | 物资台账（进货单） 产品合格证书 质量证明文件 进场抽样复验报告 |
|  | 钢筋原材料抽检 | 2 | 3种规格钢筋原材 |  |
| 钢筋 加工 | 弯钩的角度和平整段长度 | 1 | 3根主要受力钢筋 | 钢筋加工图 提供通止规不少于三种规格 |
|  | 直螺纹接头 | 2 | 3个规格直螺纹接头 |  |
| 钢筋 连接 | 钢筋连接材料 | 1 | 焊条、焊丝、焊剂、套筒各1个批次 | 产品合格证书 出厂检验报告 验收记录 进场复验报告 |
|  | 钢筋 连接 | 2 | 钢筋焊接、机械连接 | 施工设计图纸 钢筋焊接试验报告 机械连接试验报告 |
| 钢筋 安装 | 钢筋的牌号、规格和数量 | 1 | 钢筋的牌号、规格和数量，钢筋搭接长度范围的加密箍筋数量、梁柱核心区加密箍筋数量、梁柱绑扎接头加密箍筋数量 | 施工设计图纸 |
|  | 钢筋的安装位置 | 2 | 3个构件 |  |
|  | 钢筋的锚固 | 3 |  |  |
|  | 悬挑梁、板钢筋 | 4 | 钢筋的牌号、规格和数量，位置、锚固 |  |
|  | 后浇带钢筋 | 5 | 钢筋的牌号、规格、数量、位置 |  |

附表I-4   在建建筑工程实体质量评价(主体结构-钢结构工程)资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目 |  |
| 钢结构工程 | 钢材、配套材料 | 1 | 钢板、型材、管材 | 产品合格证书 质量证明文件 进场复验报告。 |
|  |  | 2 | 钢铸件、拉锁、拉杆、锚具 | 产品合格证书 质量证明文件 进场复验报告。 |
|  |  | 3 | 压型钢板 | 产品合格证书 质量证明文件 进场复验报告。 |
|  | 现场焊接、紧固件连接 | 1 | 焊条、焊丝、气体、焊剂材料 | 产品合格证书 质量证明文件 进场复验报告。 |
|  |  | 2 | 焊缝质量 | 评价超声波或者射线探伤记录。 |
|  |  | 3 | 高强螺栓连接副材料 | 产品合格证书 质量证明文件 进场复验报告。 |
|  |  | 4 | 高强螺栓连接副的安装 | 摩擦面抗滑移系数检测报告 复检报告 |
|  | 钢结构安装节点构造 | 1 | 钢柱地脚螺栓安装节点 | 隐蔽工程验收记录。 |
|  |  | 2 | 弯扭、不规则构件的连接节点 | 隐蔽工程验收记录。 |
|  |  | 3 | 压型金属板安装 | 隐蔽工程验收记录。 |
|  |  | 4 | 钢-混凝土组合结构的梁柱节点安装 | 隐蔽工程验收记录。 |
|  |  | 5 | 钢管内混凝土的浇筑质量 | 浇筑申请书 浇筑记录 抗压强度报告。 |
|  | 防腐、防火涂层 | 1 | 防腐涂装材料 | 质量证明文件 中文产品标志 检验报告 进场复验情况。 |
|  |  | 2 | 防腐涂层厚度 | 检测报告 |
|  |  | 3 | 防火涂装材料 | 评价质量证明文件 中文产品标志 检验报告 |
|  |  | 4 | 防火涂料的涂层厚度 | 检测报告。 |
|  | 安装尺寸偏差 | 1 | 钢立柱的垂直度 | 检测报告 |
|  |  | 2 | 钢梁的侧向弯曲矢高 | 检测报告 |
|  |  | 3 | 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差 | 检测报告 |
|  |  | 4 | 钢网架结构总拼装完成后及屋面工程完成后的挠度值 | 检测报告 |

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目 |  |
| 钢结构工程 | 钢结构安装节点构造 | 1 | 焊缝外观质量 | 检测报告 |
|  |  | 2 | 高强度螺栓连接副安装的外观质量 | 检测报告 |
|  |  | 3 | 防腐涂层表面 | 检测报告 |
|  |  | 4 | 防火涂层表面 | 检测报告 |
|  |  | 5 | 压型金属板表面 | 检测报告 |

附表I-5   在建建筑工程实体质量评价(主体结构-装配式混凝土结构工程)资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 装配式混凝土结构工程 | 预制构件、配套材料 | 1 | 预制构件的钢筋 | 产品合格证书、质量证明文件和进场抽样复验报告 |
|  |  | 2 | 灌浆套筒、灌浆料、座浆料 | 产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 |
|  |  | 3 | 连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件的材料 | 产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 |
|  |  | 4 | 夹心外墙板中内外叶墙板的拉结件 | 产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告 |
|  | 预制构件的加 工制作 | 1 | 预制构件的性能 | 预制构件结构性能检验报告 |
|  |  | 2 | 预制构件的预埋件、吊环、插筋的规格、数量、位置 | 装配式混凝土结构施工图及预制构件详图 |
|  |  | 3 | 灌浆套筒、预留孔洞的规格、数量、位置 |  |
|  |  | 4 | 预埋管线、线盒的规格、数量、位置及固定措施 |  |
|  |  | 5 | 夹心外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能 | 试验报告单、质量证明文件及隐蔽工程评价记录 |
|  | 预制构件的安装节点构造 | 1 | 钢筋连接套筒、浆锚连接的灌浆 | 灌浆记录和影像资料 |
|  |  | 2 | 焊接或螺栓连接 | 钢筋焊接连接、机械连接试验报告 |

附表I-6  在建建筑工程实体质量评价(主体结构-砌体结构工程)资料清单表

| 评价项目 |  | 项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 砌体材料、砌筑砂浆 | 砌块材料 | 1 | 砌块材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场检验报告 |
|  | 砌筑砂浆 | 1 | 砌筑砂浆 | 砂浆抗压试验报告 |
| 构造柱、圈梁、拉结筋节点构造做法 | 拉结钢筋的安装 | 1 | 拉结钢筋的安装 | 填充墙植筋锚固力检测报告 |

附表I-7   在建建筑工程实体质量评价(建筑装饰装修)资料清单表

| 评价指标 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 屋面 工程 | 材料 | 1 | 防水材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场复验报告 进场验收记录 |
|  |  | 2 | 保温材料 |  |
|  | 节点构造做法 | 1 | 防水 | 已完成项目隐蔽工程验收记录评价表 |
|  |  | 2 | 保温 | 已完成项目隐蔽工程验收记录评价表 |
|  |  | 3 | 屋面渗漏 | 屋面淋水试验记录或 蓄水试验记录（影像资料） |
| 室内装修工程 | 装修 材料 | 1 | 轻质隔墙材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场复验报告（涉及时） 进场验收记录 |
|  |  | 2 | 吊顶 材料 |  |
|  |  | 3 | 墙面 材料 |  |
|  |  | 4 | 地面材料 |  |
|  | 节点构造 | 1 | 墙、地饰面砖粘贴 | 粘接强度检测报告（涉及时） |
|  |  | 2 | 饰面板安装节点 | 粘接强度检测报告 拉拔检验报告（涉及时） |
|  | 地面 防水 | 1 | 防水材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场复验报告 进场验收记录 |
|  |  | 2 | 防水层不得渗漏 | 蓄水试验记录 |

附表I-8   在建建筑工程实体质量评价(建筑外窗)资料清单表

| 评价指标 | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |
| 外窗的材料和性能 | 1 | 外窗的组成材料 | √窗组成材料进场验收记录 √窗框、玻璃及五金配件产品合格证书 √窗框、玻璃及五金配件产品性能检验报告 √窗户进场复试报告 |
|  | 2 | 外窗的性能 | √性能检验报告 √气密、水密和抗风压性能复验报告性能复试报告 |
|  |  |  | 外窗水密性能现场复试需被评价单位提供： 1、220V电源并保证电源能拉近至被测窗； 2、水源及蓄水桶（尺寸：直径0.6×高0.7m圆桶）； 3、2名配合工人。 |
| 外窗安装节点构造做法 | 1 | 外窗安装节点构造 | 外窗安装节点施工图纸 构造节点施工图纸 |
|  | 2 | 外窗的防水和排水构造 |  |
|  | 3 | 外窗不得渗漏 |  |
| 外窗观感质量 | 1 | 外窗的窗框、窗户、密封条的观感质量 | 外窗构造节点施工图纸 |
|  | 2 | 外窗的玻璃、密封胶的观感质量 |  |

附表I-9   在建建筑工程实体质量评价(机电)资料清单表

| 评价项目 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 给排水及采暖工程 | 材料 | 1 | 采暖工程散热器、保温材料 | 产品合格证书 性能检验报告 进场验收记录 进场复验报告 |
|  |  | 2 | 地暖工程保温材料 |  |
|  |  |  |  | 产品合格证书 性能检验报告 进场验收记录 进场复验报告 |
|  | 系统安装节点 | 1 | 管道严密性试验报告 | 试验记录 |
|  |  | 2 | 消火栓箱及水泵接合器安装 | 消火栓试验（顶层、首层）试验记录 |
| 通风与空调工程 | 主要原材料及设备 | 1 | 风机盘管 | 产品合格证书 性能检验报告 进场验收记录 进场复验报告 |
|  |  | 2 | 绝热材料 | 产品合格证书 性能检验报告 进场验收记录 进场复验报告 |
|  |  | 3 | 风管强度、严密性试验报告 | 合格证 测试报告 设计图纸 |
|  |  | 4 | 风系统漏风量、总风量、风口风量报告 | 调试报告 设计图纸 |
|  | 安装节点 | 1 | 空调水管道系统强度和严密性 | 强度和严密性试验报告 |
|  |  | 2 | 空调制冷系统、水系统、风系统运转 | 联合试运转试验报告 调试记录 设计图纸 |
|  |  | 3 | 风管加工质量（强度、严密性） | 强度和严密性试验报告 工艺性检验报告 |
| 电气工程 | 主要原材料及设备 | 1 | 母线槽 | 产品合格证 CCC型式试验报告 |
|  |  | 2 | 电线、电缆 | 产品合格证书 进场复验报告 |
|  |  | 3 | 低压成套配电柜（箱） | 产品合格证 出厂试验报告 3C认证证书 |
|  |  | 4 | 灯具、开关、插座 | 产品合格证 3C认证证书 灯具复验报告 |

| 评价项目 |  | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 内容 |  |
| 电气工程 | 安装节点 | 1 | 防雷引下线及接闪器安装 | 隐蔽工程评价记录 设计图纸 |
|  |  | 2 | 母线槽安装 | 绝缘电阻测试记录 |
|  | 观感质量 | 1 | 灯具安装 | 大于10kg灯具强度试验 |
| 备注 | 提供给排水、通风空调、采暖工程、强电设计图纸 |  |  |  |

附表I-10   在建建筑工程实体质量评价(外墙)资料清单表

| 评价指标 | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |
| 外墙防水 | 1 | 外墙防水材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场检验报告 材料进场验收记录 |
|  | 2 | 预支夹心外墙板防水做法 | 现场淋水试验报告 |
| 外墙外保温系统的组成材料和性能 | 1 | 外墙外保温系统的组成材料 | 产品合格证书 产品性能检验报告 进场复验报告 材料进场检验记录 |
|  | 2 | 外墙外保温系统的性能 | 外墙外保温系统型式检验报告 |
| 墙外保温节点构造 | 1 | 保温板与墙体基层的粘结强度、铆钉的锚固力 | 保温板与墙体基层的粘结强度试验报告 锚固力现场拉拔试验报告 |
|  | 2 | 保温板与墙体基层的粘贴面积，锚钉数量、位置、锚固深度 | 隐蔽工程验收记录 |
| 外墙面装饰材料 | 1 | 外墙涂饰材料 | 产品合格证书 性能检验报告 有害物质限量检验报告 进场验收记录 |
|  | 2 | 外墙饰面砖 | 产品合格证书 性能检验报告 复验报告 进场验收记录 |
|  | 3 | 外墙饰面板 | 产品合格证书 性能检验报告 复验报告 进场验收记录 |
| 外墙饰面的涂装、粘贴、安装 | 1 | 外墙涂饰粘结牢固 | 粘结强度检测报告 |
|  | 2 | 外墙饰面砖的粘贴强度 | 粘接强度检测报告 |
|  | 3 | 外墙饰面板安装节点构造 | 后置埋件的现场拉拔检验报告 粘接强度检测报告 |
| 外墙观感质量 | 1 | 外墙面垂直度、平整度 | 提供建筑图 |
|  | 2 | 外墙的大角、横竖线横平竖直 |  |
|  | 3 | 外墙面开裂、空鼓情况 |  |
|  | 4 | 外墙面色泽一致、无修补痕迹 |  |
|  | 5 | 滴水槽（线） |  |
|  | 6 | 阳台、窗台、空调板 |  |

附表I-11   在建建筑工程实体质量评价(幕墙)资料清单表

| 评价指标 | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |
| 幕墙的组成材料和性能 | 1 | 幕墙工程的组成材料 | √材料进场验收记录 √产品合格证书 √产品性能检验报告 √复验报告 √进场验收记录 |
|  | 2 | 幕墙的防火保温材料 | √产品合格证书 √产品性能检验报告 √复验报告 √进场验收记录 |
|  | 3 | 幕墙的性能 | √幕墙性能检验报告 |
| 幕墙安装节点构造 | 1 | 幕墙预埋件、后置埋件、锚栓及连接件的设置 | √隐蔽工程验收记录 √施工记录 幕墙预埋件、后置埋件、锚栓及连接件相关施工图纸 |
|  | 2 | 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接 | √隐蔽工程验收记录 √施工记录 幕墙的框架与主体结构连接、立柱与横梁的连接构造节点施工图纸 |
|  | 3 | 幕墙的四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵 | √隐蔽工程验收记录 √施工记录 幕墙的四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵构造节点施工图纸 |
|  | 4 | 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点 | √隐蔽工程验收记录 √施工记录 幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点施工图纸 |
|  | 5 | 幕墙的防火、保温安装节点 | √隐蔽工程验收记录 √施工记录 幕墙的防火、保温安装节点施工图纸 |
| 幕墙安装节点构造 | 1 | 幕墙主要构件外观 | 幕墙立面、大样及节点施工图纸 |
|  | 2 | 幕墙的玻璃、饰面板 |  |
|  | 3 | 幕墙的胶缝 |  |

附表I-12   在建建筑工程管理行为资料清单表

| 评价对象 | 评价项目 |  | 需提供资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 内容 |  |
| 建设单位 | 1 | 机构建设 | √责任分解制度 √项目负责人履职评价 |
|  | 2 | 执行基本建设程序 | √建设工程规划许可证 √施工图审查记录 √质量安全监督手续 √施工许可证 |
|  | 3 | 执行招投标手续 | √招投标核心流程资料 √招投标相关公示 √合同 |
| 监理单位 | 1 | 组织机构 | √监理单位资质 √监理人员资质 √监理人员配置 |
|  | 2 | 规范监理 | √供应商资质证书 √方案审批记录 √旁站记录 √隐蔽验收记录 √监理日志 √月报 √材料进场验收记录台账 |
|  | 3 | 隐患排查 | √监理巡检记录台账 √通知单及整改回复单 √往来函件台账 |
| 施工单位 | 1 | 质保体系 | √施工单位资质审核文件 √主要管理人员岗位证件 √工人进场培训记录 √特殊作业人员证书 |
|  | 2 | 施工质量 | √专项治理施工方案 √质量自检及整改记录 √隐蔽工程验收记录 √培训交底记录 |
|  | 3 | 专家论证 | √各专项论证方案及论证记录 |
|  | 4 | 考核奖惩 | √质量目标责任书 √考核奖惩记录 |
|  | 5 | 带班制度 | √月检及周检记录 √原位整改记录及影像资料 √季度隐患排查实施方案 |
|  | 6 | 标准化方案 | √质量安全标准化施工实施方案 |
|  | 7 | 知识讲座 | √讲座记录 √课件 |
| 勘察单位 | 1 | 勘察资料 | √岩土工程勘察报告 √质量检查意见记录 √地基验槽记录 |
| 设计单位 | 1 | 图纸会审 | √图纸会审记录台账 √历次会审意见记录 √往来函件台账 |

## 附录J其他

附表J-1    现场评价人员公正性、保密及廉洁自律声明

（评价组需在首次会议上公开宣读）

一、概  况：

1.被评价项目名称：

2.评价类型：□主体工程  □装饰工程   □机电工程

3.评价日期：     年    月    日

二、声明承诺事项：

1.本人自愿参加此次现场评价工作，并已知晓有关工作内容、要求及规定；

2.本人及所在组织未与该被评价项目发生直接的行政、经济、商务及其他利益关系；

3.本人及所在组织未向该被评价项目提供过与此次评价活动有关的咨询服务；

4.本人承诺：

a)以客观、公正和科学、严谨的态度从事评价工作；以事实为依据、评价准则和相关国家标准为准绳实施评价活动，不徇私舞弊。如实上报评价结果，对相关情况不隐瞒、不漏报。

b)未经许可，不泄露在评价过程中获得的被评价项目相关信息。

c)严格按照评价程序实施评价，不擅离职守或擅自缩减评价内容、过程和时间；

d)不利用评价工作便利为个人和他人谋取不正当利益；

e)不收取被评价方提供的任何费用；

f)不从事任何营利性活动，如对被评价项目进行咨询、培训或推销等活动；

g)不接受被评价方赠送的礼品、有价证券和安排的宴请、旅游、娱乐活动；

h)不向被评价方报销应由个人支付的费用；

i)不在评价工作期间饮酒；

j)本人对所承担的评价结果负责，并愿意承担因工作失误而引发的法律连带责任；

k)如违反评价工作的有关要求、规定及本声明中的内容，本人自愿接受依据相关规定做出的处罚。

三、声明签署人：

| 序号 | 签 名 | 日 期 | 序号 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表J-2    现场评价会议签到表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 |  |  | □首次会议 □末次会议 |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 被评价方人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 职 务 |  |  | 签 名 | 职 务 | 签 名 |  | 职 务 |
| 评价员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 | 职务 |  |  | 签 名 | 职务 | 签 名 |  | 职务 |
| 列席人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签 名 |  | 单位 |  |  |  |  | 职务/职称 |  |

附表J-3    现场评价日程表

| 被评价项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价内容 | □主体工程 □装饰工程 □机电工程 □项目五方管理行为 |  |  |
| 评价日期 |  |  |  |
| 评价依据 | 1、评价手册； 2、相关验收规范； 3、相关地方管理规定： |  |  |
| 评价范围 | 主体结构：□地基基础 □现浇混凝土结构 □钢筋工程 □钢结构 □装配式混凝土结构 □砌体结构 装饰工程：□屋面工程 □外窗 □幕墙 □外墙 □室内装修工程 机电工程：□给排水及采暖工程 □通风及空调工程 □电气工程 管理行为：项目五方责任主体管理行为 |  |  |
| 评价组成员分工 | 评价组成员 | 负责评价内容 | 陪同人及电话 |

制 表 人：                                     年      月     日

评价组长：                                     年      月     日

附表J-4  现场评价日程表(续表)

| 日期 | 评价组员 活动内容 时间 | 组长 | 组员 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20：00～21：30 | 预备会：组长主持，参与本次评价的人员参加。1.明确评价任务及工作方式；2.对评价要求统一认识，达成共识；3.介绍项目概况的情况；4.调整并确定评价组成员分工，明确评价组成员职责；5.讨论现场试验计划及评价式；6.明确每个评价员现场评价时需完成的任务以及填写的表格；7.评价的准备情况（文件资料及评价表格）；8.听取评价组成员有关工作建议，解答评价组成员提出的问题；9. 签署《现场评价人员公正性、保密及廉洁自律声明》； 10. 宣布评价纪律，重申评价员行为准则。 |  |
|  | 8：30～9：00 | 首次会议：组长主持，参会人员为评价组成员及项目关键岗位人员（项目经理、总工、监理、资料员等）。 1.介绍评价组成员，宣布评价组成员分工； 2.明确评价的目的、依据、范围； 3.项目负责人介绍项目概况和主要工作人员及项目施工简况； 4.确认评价日程表，明确提交现场资料的时间； 5.介绍评价的方法和资料评价要求，强调评价原则； 6.强调公正客观原则，并向项目做出保密的承诺，宣读《现场评价人员公正性、保密及廉洁自律声明》； 7.澄清有关问题，明确限制条件（如危险区、限制交谈人员等）； 8.要求项目为评价组配备陪同人员，确定评价组的工作场所及所需资源； 9.强调评价组成员不收取任何费用，实验室也不应支付评价员任何费用，若发现违反规定，一旦核实将对违反者进行处罚。涉及违法问题的，违反者还应承担相应的法律责任。将《评价项目廉洁自律声明》交项目经理部； |  |
|  | 9：00～9：30 | 现场踏勘 |  |
|  | 10：00～10：30 | 确认现场评级内容及所需资料清单。 |  |
|  | 10：30～12：00 | 查阅文件资料。 | 进行现场评价，并查阅有关资料。根据现场情况开展试验及现场取样工作。 |
|  | 12：00～13：30 | 午餐和午休（由评价组自行解决） |  |
|  | 13：30～16：30 | 进行现场评价，并查阅有关资料。根据现场情况开展试验及现场取样工作。对发现的问题及时记录，留存相关影像资料。 |  |
|  | 16：30～17：00 | 末次会议：组长主持。 1.向项目报告评价情况； 2.如需后续补充取样，约定取样时间及联系人。 3.将现场所有资料归还项目。 |  |

制 表 人：                                     年      月     日

评价组长：                                     年      月     日

附表J-5 首次会发言稿

项目组：

为调查研究广东省各设区市建设工程情况，直观地反应各地当前建筑工程质量水平，根据建筑工程质量评价工作方案，我公司受托承接       工程质量评价工作。

首先感谢        （各设区市）各级领导的支持，感谢现场诸位专家的支持！下面我介绍一下评价组成员：xxxxx

根据《建筑工程质量评价工作方案》的相关要求，建设工程质量评价指标按四级指标进行系统、量化、加权评价，其中一级5个指标，二级7个指标，三级34个指标，四级86个指标；此次现场评价涉及建筑工程实体质量评价指标P2部分包含主体结构（地基基础工程、钢筋工程、现浇混凝土结构工程、装配式混凝土结构工程、钢结构工程、砌体工程）、装饰装修（屋面工程、外窗工程、幕墙工程、外墙工程、室内装饰装修工程）、机电安装（给排水及采暖工程、通风及空调工程、电气安装工程）三部分及P5加分项部分包含管理行为资料（项目五方责任主体）。

评价工作至下午5点结束。

请介绍项目主要人员以及项目概况。

宣读公正性声明，提供资料清单（提前一天提供）明确现场评价仅用于工程质量评价，不用于其他用途。

请现场准备评价资料，介绍陪同人员。

宣布首次会结束。开始参观现场，开展评价工作。

# 引用标准名录

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018；

（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；

（4）《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020；

（5）《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012；

（6）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011；

（7）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010；

（8）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；

（9）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002；

（10）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013；

（11）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

（12）《建筑节能工程质量验收标准》GB 50411-2019；

（13）《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011；

（14）《钢-混凝土组合结构施工规范》GB 50901-2013；

（15）《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936-2014；

（16）《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014；

（17）《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016；

（18）《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011；

（19）《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》

JG/T211-2007；

（20）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016；

（21）相关地方标准；

（22）建筑图纸及相关资料等。