附件4：

施工升降机日常检查与维护记录表          编号：

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |
| 使用单位 |  | 地 址 |  |
| 设备负责人 |  | 联系电话 |  |
| 安装单位 |  |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  | 许可证号： |
| 设备名称 | 施工升降机 | 出厂日期 |  |
| 型号规格 |  | 出厂编号 |  |
| 设备自编号 |  | 备案编号 |  |
| 安装位置 |  | 检查日期 |  |
| 检查结果 汇 总 | 符合的项目共 项，具体见： 存在问题的项目共 ，具体见： 检查单位及人员： 检查人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 或者专职安全生产管理人员签名： 年 月 日 |  |  |
| 处置处理 结果验证 | 整改处理的项目共 项，验证已符合。 处理人员签名： 验证人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 或者专职安全生产管理人员签名： 年 月 日 |  |  |

施工升降机日常检查与维护记录附表          编号：

| 序号 | 项目 |  | 检查内容及要求 | 检查情况及结果 | 处置方式及措施 | 结果验证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 作业环境安全距离 | 与相邻设备、障碍物、架空输电线等的安全距离应符合相关规定，吊笼及对重运行通道空间内应无任何障碍物 |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门设置及开启方向 | 各停层处应设置层门 |  |  |  |  |
|  |  |  | 层门应不得向吊笼通道一侧开启 |  |  |  |  |
| 3 |  | 层门门锁装置有效性 | 全高度层门，层门只能由吊笼内操作人员打开，不能从楼层一侧打开 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低高度层门，层门应配备可核验其关闭和锁紧位置的联锁装置，只有所有层门都在关闭和锁紧位置时才能启动或保持吊笼的运行 |  |  |  |  |
| 4 |  | 基础情况 | 应无积水、沉降、掩埋及异常变动 |  |  |  |  |
| 5 |  | 吊笼紧急出口 | 封闭式吊笼应有紧急出口，紧急出口门应有电气安全装置，且动作灵敏、有效 |  |  |  |  |
| 6 |  | 司机视野情况 | 操作位置司机视野应开阔，易于观察 |  |  |  |  |
| 7 |  | 吊笼内照明 | 吊笼内应有照明，控制装置处的照度应不小于50lx |  |  |  |  |
| 8 |  | 吊笼空载运行情况 | 吊篮空载上、下运行一次，应无异常震动、晃动及异响，运行平稳，制动可靠，无渗漏油现象 |  |  |  |  |
| 9 |  | 对重运行平稳性 | 空载试验，对重上下运行应平稳、无卡滞 |  |  |  |  |
| 10 | 关键零部件 | 制动器手动释放装置完好性 | 应齐全有效 |  |  |  |  |
| 11 |  | 电缆滑车运行平稳性及电缆导向架有效性 | 电缆滑车应运行平稳，无阻碍，导向架无损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无电缆滑车时应设置电缆储桶，电缆导向架应防止电缆缠绕，并引导电缆进入电缆储桶 |  |  |  |  |
| 12 | 电控系统 | 电源箱及其开关、仪表完好性 | 电源总开关应功能正常，电源箱仪表应完好，功能正常，门、锁齐全 |  |  |  |  |
| 13 |  | 控制柜(台)完好性 | 操作指示和警告标志应清晰，操作按钮、仪表功能完好 |  |  |  |  |
| 14 |  | 无线遥控功能 | 功能试验，无线遥控应功能正常 |  |  |  |  |
| 15 |  | 无线呼叫及停层功能 | 功能试验，无线呼叫及停层应功能正常 |  |  |  |  |
| 16 | 安全防护装置 | 限位开关有效性 | 应固定可靠，功能灵敏正常，能自动复位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置符合相关要求 |  |  |  |  |
| 17 |  | 极限开关有效性 | 应固定可靠，功能灵敏正常，动作后应能切断动力供应 |  |  |  |  |
| 18 |  | 急停开关有效性 | 非自动复位型，固定可靠，功能灵敏正常 |  |  |  |  |
| 19 |  | 声光电报警装置 | 声、光、电等报警装置应工作正常 |  |  |  |  |
| 20 |  | 联锁保护装置 | 应完好，功能灵敏正常 |  |  |  |  |

说明：处置方式包括整改、调整、维护、维修、更换、报废等