附件6：

施工升降机月度检查与维护记录表        编号：GDAQ20611-ZS-

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 地 址 |  |  |
| 设备负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  | 上次维保日期： |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 许可证号： |
| 设备名称 | 施工升降机 | 出厂日期 |  |  |
| 型号规格 |  | 出厂编号 |  |  |
| 设备自编号 |  | 备案编号 |  |  |
| 安装位置 |  | 检查维保日期 |  |  |
| 检查结果 汇 总 | 符合的项目共 项，具体见： 存在问题的项目共 ，具体见： 检查维保单位及人员： 检查维保人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 或者专职安全生产管理人员签名： 监理单位专业监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 处置处理 情况汇总 | 进行整改的项目共 项，具体见： 处置人员签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 处置处理 结果验证 | 整改处理的项目共 项，验证已符合。 调整处理的项目共 项，验证已符合。 进行维护的项目共 项，验证已符合。 进行维修的项目共 项，验证已符合。 进行报废、更换的项目共 项，验证已符合。 验证人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 或者专职安全生产管理人员签名： 监理单位专业监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |

施工升降机月度检查与维护记录表        编号：GDAQ20611-ZS-

| 序号 | 项目 |  | 检查内容及要求 | 检查情况及结果 | 处置方式及措施 | 结果验证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 整机 | 作业环境安全距离 | 与相邻设备、障碍物、架空输电线等的安全距离应符合相关规定；吊笼及对重运行通道空间内应无任何障碍物 |  |  |  |  |
| 2 |  | 层门设置及开启方向 | 各停层处应设置层门 |  |  |  |  |
|  |  |  | 层门应不得向吊笼通道一侧开启 |  |  |  |  |
| 3 |  | 层站边缘与吊笼门框外缘间水平距离 | 装载和卸载时应不大于50mm |  |  |  |  |
| 4 |  | 层门设置要求 | 全高度层门，在正常作业时，关闭的吊笼门和与关闭的层门之间的水平距离应不大于150mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 低高度层门，层门上部内边缘与升降机任一运动件之间的安全距离应不小于0.85m |  |  |  |  |
| 5 |  | 层门门锁装置有效性 | 全高度层门，层门只能由吊笼内操作人员打开，不能从楼层一侧打开 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低高度层门，层门应配备可核验其关闭和锁紧位置的联锁装置，且完好、灵敏 |  |  |  |  |
| 6 |  | 层门高度 | 全高度层门高度应不小于1.8m |  |  |  |  |
|  |  |  | 低高度层门高度1.1m～1.2m |  |  |  |  |
| 7 | 整机 | 标牌、标志完好性 | 产品标牌、机构铭牌以及载重量、操作规程、安全警示标志等应清晰、无缺损，且应固定在易于观察位置 |  |  |  |  |
| 8 |  | 控制元件用途和动作方向标识 | 操作位置上表示控制元件的用途和动作方向的标识应清晰 |  |  |  |  |
| 9 |  | 限载及限人等标识齐全性 | 限制最多人数及限制最大载荷的标识应醒目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专职司机操作的标识应醒目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 货物不得集中堆放的标识应醒目 |  |  |  |  |
|  |  |  | 货用施工升降机不允许载人的标识应明显 |  |  |  |  |
| 11 |  | 基础情况 | 应无积水、沉降、掩埋及异常变动 |  |  |  |  |
| 12 |  | 底架、围栏连接固定情况 | 底架连接螺栓应无缺失、松动失效，底架、围栏撑杆应固定可靠、无松动 |  |  |  |  |
| 13 |  | 钢梁基础连接固定 | 应无明显变形，与底架连接可靠 |  |  |  |  |
| 14 |  | 主要结构件可追溯性信息 | 导轨架节、吊笼、传动板等主要结构件应有可追溯制造日期的永久性标志 |  |  |  |  |
| 15 |  | 导轨架拼装符合性 | 导轨架基础节、加强节、转换节、标准节拼装与使用应符合设计要求或特殊安装方案要求 |  |  |  |  |
| 16 | 整机 | 导轨架垂直度偏差 | 导轨架高度h≤70m时，垂直度偏差≤0.1% |  |  |  |  |
|  |  |  | 70m＜h≤100m时，垂直度偏差≤70mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 100m＜h≤150m时，垂直度偏差≤90mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 150m＜h≤200m时，垂直度偏差≤110mm |  |  |  |  |
|  |  |  | h≥200m时，垂直度偏差≤130mm |  |  |  |  |
| 17 |  | 导轨架自由端高度 | 不超出产品使用说明书的规定值 |  |  |  |  |
| 18 |  | 吊笼主要受力构件 | 应无明显变形，无可见裂纹、开焊 |  |  |  |  |
| 19 |  | 吊笼紧急出口 | 封闭式吊笼应有紧急出口，紧急出口门应有电气安全装置，且动作灵敏、有效 |  |  |  |  |
| 20 |  | 吊笼翻板门完好性 | 应翻转灵活，功能正常，无开焊、变形 |  |  |  |  |
| 21 |  | 吊笼内司机视野 | 操作位置司机视野应开阔，易于观察 |  |  |  |  |
| 22 |  | 吊笼内照明 | 吊笼内应有照明，控制装置处的照度应不小于50lx |  |  |  |  |
| 23 |  | 机构连接螺栓 | 应无缺失、松动、失效 |  |  |  |  |
| 24 |  | 结构连接螺栓 | 应按照设计要求紧固，安装方向符合要求，无缺失、松动、失效现象，重要构件连接螺栓的强度等级应不低于8.8级 |  |  |  |  |
| 25 | 整机 | 连接销轴紧固情况 | 各部位连接销轴应按设计要求锁定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用开口销定位时，开口销应按规定张开 |  |  |  |  |
| 26 |  | 吊笼空载运行情况 | 空载上、下运行一次，应无异常震动、晃动及异响，运行平稳，制动可靠，无渗漏油现象 |  |  |  |  |
| 27 |  | 对重运行平稳性 | 空载试验，对重上下运行应平稳、无卡滞 |  |  |  |  |
| 28 | 金属结构 | 标准节主弦钢管 | 应无变形、开裂 |  |  |  |  |
| 29 |  | 标准节腹杆 | 应无可见裂纹、开焊 |  |  |  |  |
| 30 |  | 附墙架间距及附墙距离、角度符合性 | 附墙架应固定可靠，附墙架间距及附墙距离、角度等应符合设计要求或特殊设计要求 |  |  |  |  |
| 31 |  | 附墙架质量情况 | 金属结构应完好无损，无明显变形，无可见裂纹、开焊 |  |  |  |  |
| 32 |  | 附墙架连接件和紧固件情况 | 应符合要求，连接紧固无松动 |  |  |  |  |
| 33 |  | 导轨及导轨架 | 应固定牢固，无扭曲变形、开焊 |  |  |  |  |
| 34 | 传动系统 | 齿条及其固定 | 齿条固定应牢固可靠，磨损均匀，表面无啃齿现象 |  |  |  |  |
| 35 |  | 齿条对接处阶差 | 沿齿高方向阶差不应大于0.3mm |  |  |  |  |
| 36 |  | 齿轮磨损情况及齿侧间隙 | 齿轮应无严重及不均匀磨损，与齿条啮合良好，齿侧间隙应符合相关要求 |  |  |  |  |
| 37 | 传动系统 | 减速器固定情况 | 应固定牢固、可靠 |  |  |  |  |
| 38 |  | 减速器质量情况 | 箱体应无可见裂纹，无漏油等现象 |  |  |  |  |
| 39 |  | 减速器油位 | 应在规定范围内 |  |  |  |  |
| 40 |  | 减速器空载运行情况 | 应无异响，无异常震动，无过热现象 |  |  |  |  |
| 41 |  | 传动板固定及润滑情况 | 传动板连接应牢固、可靠，各传动部件应润滑良好 |  |  |  |  |
| 42 |  | 各旋转、运动部位防护罩完好性 | 各旋转、运动部位的防护罩以及防砸护板等应齐全、完好，固定可靠 |  |  |  |  |
| 43 | 导向系统 | 吊笼导向滚轮情况 | 滚轮轴应固定可靠，滚轮磨损均匀、正常 |  |  |  |  |
| 44 |  | 对重导向滚轮或滑靴情况 | 应固定可靠，磨损均匀、正常 |  |  |  |  |
| 45 |  | 电缆滑车导向滚轮情况 | 滚轮轴应固定可靠，滚轮磨损均匀、正常 |  |  |  |  |
| 46 | 关键零部件 | 对重悬挂钢丝绳数量及固定可靠性 | 悬挂对重用钢丝绳不应少于2根，且相互独立 |  |  |  |  |
|  |  |  | 绳端固定应符合要求，穿绕正确，张力平衡装置有效 |  |  |  |  |
| 47 |  | 对重钢丝绳缺陷情况 | 悬挂对重用钢丝绳应无明显机械损伤 |  |  |  |  |
| 48 |  | 对重防脱轨保护 | 防脱轨保护装置应完好有效 |  |  |  |  |
| 49 |  | 电源电缆 | 应完好，无严重扭曲变形、破损、老化等现象 |  |  |  |  |
| 50 | 关键零部件 | 电缆滑车或电缆导向架 | 电缆滑车应运行平稳，无阻碍，导向架无损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无电缆滑车时应设置电缆储桶，电缆导向架应防止电缆缠绕，并引导电缆进入 |  |  |  |  |
| 51 |  | 电缆导向架数量及安装位置符合性 | 数量及安装位置应符合设计要求 |  |  |  |  |
| 52 |  | 滑轮防钢丝绳脱槽装置 | 应安全有效 |  |  |  |  |
| 53 |  | 滑轮缺陷 | 应连接可靠，无开裂、变形、破损超限等缺陷 |  |  |  |  |
| 54 |  | 卷筒上钢丝绳缠绕层数及余留安全圈数 | 卷筒上钢丝绳应只缠绕1层 |  |  |  |  |
|  |  |  | 留在卷筒上的钢丝绳应不少于2圈 |  |  |  |  |
| 55 |  | 制动器手动释放 | 制动器手动释放装置应齐全有效 |  |  |  |  |
| 56 |  | 制动装置完好性 | 制动部件应完整，无达到报废规定的变形、裂纹、磨损、锈蚀情况 |  |  |  |  |
| 57 |  | 制动器工作可靠性 | 空载试验，制动器应灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 58 | 电控系统 | 控制柜(台)完好性 | 操作指示和警告标志应清晰，操作按钮、仪表功能完好 |  |  |  |  |
| 59 |  | 缺相和错相保护、超载保护完好性 | 缺相及错相保护装置、超载保护装置应齐全，功能有效 |  |  |  |  |
| 60 |  | 绝缘电阻 | 电气元件对地绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |  |  |
|  |  |  | 电气线路对地绝缘电阻≥1MΩ |  |  |  |  |
| 61 | 电控系统 | 电气器件 | 电气器件上应无影响性能的积尘 |  |  |  |  |
| 62 |  | 电源电缆及电线完好性 | 供电电缆及电线应无老化、破损、变形 |  |  |  |  |
| 63 |  | 安全滑导线 | 各部位应完好，无损坏，运行正常 |  |  |  |  |
| 64 |  | 无线遥控功能 | 功能试验，无线遥控应功能正常 |  |  |  |  |
| 65 |  | 无线呼叫及停层功能 | 功能试验，无线呼叫及停层应功能正常 |  |  |  |  |
| 66 |  | 安全监控管理系统完好性 | 安全监控管理其参数设置与设备配置应相符，其精度应符合要求 |  |  |  |  |
| 67 | 安全防护装置 | 限位开关有效性 | 应固定可靠，功能灵敏正常，能自动复位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安装位置符合相关要求 |  |  |  |  |
| 68 |  | 极限开关有效性 | 应固定可靠，功能灵敏正常，非自动复位型，动作后应能切断动力供应 |  |  |  |  |
| 69 |  | 急停开关有效性 | 应固定可靠，功能灵敏正常，非自动复位型的 |  |  |  |  |
| 70 |  | 超载检测装置有效性 | 应完好，灵敏准确 |  |  |  |  |
|  |  |  | 若动力中断，超载检测装置的所有数据和指示刻度应能保留 |  |  |  |  |
| 71 |  | 缓冲装置完好性 | 应无变形损坏，功能有效 |  |  |  |  |
| 72 |  | 声光电报警装置有效性 | 声、光、电等报警装置应工作正常 |  |  |  |  |
| 73 |  | 端部止挡装置或其它防冒顶措施 | 导轨架顶部应有防止吊笼冒顶的止挡装置或措施，且功能有效 |  |  |  |  |
| 74 | 安全防护装置 | 联锁保护装置 | 应完好，功能灵敏正常 |  |  |  |  |
| 75 |  | 安全钩 | 吊笼及传动板安全钩应完好有效 |  |  |  |  |
| 76 |  | 防坠安全器齿轮挡块 | 防坠安全器齿轮挡块应完好有效 |  |  |  |  |
| 77 |  | 防坠安全器年限及有效期 | 有效标定期不应超过1年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用寿命不应超过5年 |  |  |  |  |
| 78 |  | 防松绳保护装置 | 应完好，功能灵敏正常 |  |  |  |  |

说明：处置方式包括整改、调整、维护、维修、更换、报废等