附件5：

塔式起重机月度检查与维护记录表          编号：GDAQ20611-ZS-

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 地址 |  |  |
| 设备负责人 |  | 联系电话 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |
| 维保单位 |  |  | 上次维保日期： |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  | 许可证号： |
| 设备名称 | 塔式起重机 | 出厂日期 |  |  |
| 型号规格 |  | 出厂编号 |  |  |
| 设备自编号 |  | 备案编号 |  |  |
| 安装位置 |  | 检查维保日期 |  |  |
| 检查结果 汇 总 | 符合的项目共 项，具体见： 存在问题的项目共 ，具体见： 检查维保单位及人员： 检查维保人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 使用专职安全生产管理人员签名： 监理单位专业监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 处置处理 情况汇总 | 进行整改的项目共 项，具体见： 处置人员签名： 年 月 日 |  |  |  |
| 处置处理 结果验证 | 整改处理的项目共 项，验证已符合。 验证人员签名： 年 月 日 使用单位专职设备管理人员签名： 或者专职安全生产管理人员签名： 监理单位专业监理工程师签名： 年 月 日 |  |  |  |

塔式起重机月度检查与维护记录附表          编号：GDAQ20611-ZS-

| 序号 | 项目 |  | 检查内容及要求 | 检查情况及结果 | 处置方式及措施 | 结果验证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 作业环境安全距离 | 塔机与相邻塔机、障碍物、架空输电线之间的安全距离应符合规定 |  |  |  |  |
| 2 |  | 压重固定情况 | 应固定可靠，无移位 |  |  |  |  |
| 3 |  | 平衡重完好性 | 应固定可靠，无移位 |  |  |  |  |
|  |  |  | 每块平衡重应标明重量，且安装总重量及臂长组合应与使用说明书相符 |  |  |  |  |
| 4 |  | 基础情况 | 应无积水及异常变动情况 |  |  |  |  |
| 5 |  | 底架、基础螺栓固定情况 | 应固定可靠，无松动 |  |  |  |  |
| 6 |  | 标牌、铭牌及标志完好性 | 产品标牌、机构铭牌、操作指示、安全警示标志等应清晰、无缺损，且应固定在易于观察位置 |  |  |  |  |
| 7 |  | 主要结构件可追溯性信息 | 标准节、回转总成、回转塔身、塔顶、臂架、拉杆等主要结构件应设有可追溯制造日期的永久性标志 |  |  |  |  |
| 8 |  | 塔身组成情况 | 基础节、加强节和标准节拼装应与使用说明书相符 |  |  |  |  |
| 9 |  | 塔身垂直度偏差 | 独立状态塔身或附着状态下最高附着点以上塔身垂直度偏差≤0.4% |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高附着点以下塔身垂直度偏差≤0.2% |  |  |  |  |
| 10 | 整机 | 连接螺栓紧固情况 | 各部位连接螺栓应按设计要求紧固，无缺失、松动失效现象 |  |  |  |  |
|  |  |  | 螺栓强度等级应清晰且符合设计要求 |  |  |  |  |
| 11 |  | 连接销轴紧固情况 | 各部位连接销轴按设计要求锁定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 采用开口销定位时，开口销应按规定张开 |  |  |  |  |
| 12 |  | 空载晃动情况 | 空回转左右运行一圈应无异常晃动与振动 |  |  |  |  |
| 13 |  | 电源电缆固定情况 | 应已按要求固定 |  |  |  |  |
| 14 |  | 现场清理情况 | 现场可能坠落的杂物应已清除或者可靠固定 |  |  |  |  |
| 15 | 结构 | 底架结构变形情况 | 主梁结构应无塑性变形 |  |  |  |  |
| 16 |  | 底架结构焊缝质量 | 焊缝应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 17 |  | 塔身节主弦杆 | 应无塑性变形(局部微小凹坑除外) |  |  |  |  |
| 18 |  | 塔身节接头焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 19 |  | 标准节连接接头销轴孔情况 | 销轴孔横断面应无颈缩变形 |  |  |  |  |
| 20 |  | 塔身节腹杆 | 腹杆应无塑性变形(局部微小凹坑除外 |  |  |  |  |
| 21 |  | 腹杆端头及踏步部位焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 22 |  | 塔身扭转变形情况 | 起重臂停在爬升时的方位角，塔身应无影响爬升的扭转变形 |  |  |  |  |
| 23 | 结构 | 附着装置完好性 | 附着装置应完好，有制造合格证明，结构形式与说明书或特殊设计文件相符 |  |  |  |  |
| 24 |  | 附着装置安装情况 | 附着水平距离和垂直间距与说明书或特殊设计文件相符 |  |  |  |  |
|  |  |  | 结构应无变动，连接紧固无松动 |  |  |  |  |
| 25 |  | 爬升架与下支座连接情况 | 应按规定连接、紧固与锁定 |  |  |  |  |
| 26 |  | 爬升架防脱保护装置完好性 | 应齐全有效 |  |  |  |  |
| 27 |  | 回转支承连接螺栓 | 应无松动现象 |  |  |  |  |
| 28 |  | 回转支承开式齿轮磨损情况 | 应在允许范围内(必要时用压铅法测量) |  |  |  |  |
| 29 |  | 回转上、下支座筋板焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 30 |  | 回转上、下支座连接座焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 31 |  | 回转上、下支座螺丝孔附近翼缘板 | 应无塑性变形 |  |  |  |  |
| 32 |  | 上支座与回转塔身、下支座与塔身间连接 | 应可靠 |  |  |  |  |
| 33 |  | 回转塔身主弦杆 | 应无塑性变形或开裂 |  |  |  |  |
| 34 |  | 回转塔身腹杆 | 应无塑性变形，焊缝无裂纹 |  |  |  |  |
| 35 | 结构 | 回转塔身主肢与连接耳板焊缝 | 应无裂纹 |  |  |  |  |
| 36 |  | 塔顶(或A字架)主弦杆 | 应无塑性变形或开裂 |  |  |  |  |
| 37 |  | 塔顶(或A字架)腹杆 | 应无塑性变形，焊缝无裂纹 |  |  |  |  |
| 38 |  | 塔顶(或A字架)与连接耳板焊缝 | 应无裂纹 |  |  |  |  |
| 39 |  | 臂架节主弦杆变形情况 | 应无塑性变形 |  |  |  |  |
| 40 |  | 臂架节腹杆质量状况 | 腹杆应无塑性变形，焊缝应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 41 |  | 臂架节连接销轴定位板焊缝质量 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 42 |  | 臂架节接头轴孔变形情况 | 轴孔横断面应无颈缩变形 |  |  |  |  |
| 43 |  | 起重臂、平衡臂拉杆接头轴孔变形情况 | 轴孔横断面应无颈缩变形 |  |  |  |  |
| 44 |  | 起重臂、平衡臂拉杆与连接耳板焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 45 |  | 平衡臂主弦杆变形情况 | 应无塑性变形 |  |  |  |  |
| 46 |  | 平衡臂腹杆 | 腹杆应无塑性变形；焊缝应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 47 | 结构 | 平衡臂接头轴孔 | 轴孔横断面应无颈缩变形 |  |  |  |  |
| 48 |  | 平衡臂连接耳板焊缝 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 49 |  | 起升、变幅、回转、运行等各机构整体装配 | 装配完整无缺损，紧固无松动 |  |  |  |  |
| 50 |  | 起升、变幅、回转、运行等各机构箱体及卷筒支座 | 应无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 51 |  | 起升、变幅、回转、运行等各传动机构及运动部位润滑 | 应润滑良好 |  |  |  |  |
| 52 | 机构 | 起升、变幅、回转、运行等各机构制动装置 | 制动部件应完整，无达到报废规定的变形、裂纹、磨损、锈蚀情况 |  |  |  |  |
| 53 |  | 起升、变幅、回转、运行等各机构空载运行情况 | 应无异常温升和声响，运行平稳，制动可靠，无渗漏油现象 |  |  |  |  |
| 54 |  | 内燃机驱动的箱体、液压马达、泵、油路完好性 | 应无渗漏 |  |  |  |  |
| 55 |  | 内燃机完好性 | 应无异常 |  |  |  |  |
| 56 |  | 运行机构支承轮失效保护装置完好性 | 应无变动 |  |  |  |  |
| 57 |  | 抗风防滑装置 | 无缺损、无可见裂纹 |  |  |  |  |
| 58 | 关键零部件 | 吊钩缺陷情况 | 应无达到报废规定的表面裂纹、变形、磨损、腐蚀等情况 |  |  |  |  |
| 59 |  | 吊钩安装固定情况 | 应无松动、脱出，轴端固定装置安全有效 |  |  |  |  |
| 60 |  | 吊钩防脱保护装置 | 应完整有效 |  |  |  |  |
| 61 |  | 变幅小车承载结构变形情况 | 应无塑性变形 |  |  |  |  |
| 62 |  | 变幅小车防断绳保护装置、防坠落保护装置完好性 | 应完好，无变形、缺失等情况 |  |  |  |  |
| 63 | 关键零部件 | 钢丝绳保养及缺陷情况 | 起升、变幅钢丝绳已按规定保养，无达到报废规定的断丝、直径减小、断股、腐蚀、波浪形变形、笼状畸形、绳芯或绳股突出或扭曲、钢丝环状突出、绳径局部增大、局部扁平、扭结、折弯、热和电弧引起的损伤等缺陷 |  |  |  |  |
| 64 |  | 滑轮、卷筒防钢丝绳脱槽保护装置 | 应完好 |  |  |  |  |
| 65 |  | 滑轮运转情况 | 应运转灵活，轮缘无破损 |  |  |  |  |
| 66 |  | 滑轮、卷筒磨损 | 应无达到报废规定的磨损量 |  |  |  |  |
| 67 | 电控系统 | 电缆/线固定与防护及缺陷情况 | 应固定、防护可靠，无老化与破损 |  |  |  |  |
| 68 |  | 电缆/线接头紧固情况 | 接头应紧固无松动 |  |  |  |  |
| 69 |  | 电气器件清洁情况 | 电气器件上应无积尘 |  |  |  |  |
| 70 |  | 动力线路、控制线路绝缘电阻 | 应不低于0.5MΩ |  |  |  |  |
| 71 |  | 电气保护有效性 | 过电流保护装置、错相和缺相保护装置等应齐全、有效，线路无跨接 |  |  |  |  |
| 72 | 安全防护 | 起重力矩限制器有效性 | 应完好，固定可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预置元件应有防止未经授权调整的保护措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作灵敏、准确，能够持续发出警示信号 |  |  |  |  |
| 73 |  | 起重量限制器有效性 | 应完好，固定可靠 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预置元件应有防止未经授权调整的保护措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动作灵敏、准确，能够持续发出警示信号 |  |  |  |  |
| 74 |  | 行程限制器有效性 | 空载运行试验，幅度、高度、行走及回转限位等应动作灵敏有效 |  |  |  |  |
| 75 |  | 接地保护 | 接地电阻应不大于4Ω |  |  |  |  |
|  |  |  | 多处重复接地电阻不大于10Ω |  |  |  |  |
| 76 |  | 紧急停止开关 | 应动作灵敏有效 |  |  |  |  |
| 77 |  | 障碍指示灯完好性 | 应指示正常 |  |  |  |  |
| 78 |  | 风速仪完好性 | 风速仪风杯转动无卡阻，显示仪显示正常 |  |  |  |  |
| 79 |  | 超速保护开关完好性 | 超速保护开关完好并输出正常 |  |  |  |  |
| 80 |  | 防臂架后翻装置完好性 | 装置零部件应完整，位置无变动 |  |  |  |  |
| 81 |  | 缓冲器及端部止挡完整性 | 零部件完整，位置设置符合规定 |  |  |  |  |
| 82 | 安全防护 | 安全监控管理系统有效性 | 参数设置与塔机配置相符，功能与性能符合要求 |  |  |  |  |
| 83 |  | 安全通道、走台、工作平台完好性 | 各安全通道、走台、工作平台已按说明书要求装设、固定可靠，连接板无影响安全的缺陷 |  |  |  |  |

说明：处置方式包括整改、调整、维护、维修、更换、报废等